庆新油田2021年产能建设地面工程

环境影响报告书

建设单位：安达市庆新油田开发有限责任公司

编制单位：   湖南葆华环保有限公司

编制日期：2021年4月

目  录

1概述	1

1.1项目由来	1

1.2项目特点	1

1.3环境影响评价工作过程	1

1.4分析判定相关情况	3

1.5关注的主要环境问题及环境影响	11

1.6环境影响评价主要结论	13

2总则	14

2.1评价目的	14

2.2评价原则	14

2.3编制依据	14

2.4环境影响识别与评价因子筛选	17

2.5评价标准	19

2.6评价等级	25

2.7评价范围	33

2.8环境保护目标	35

2.9评价工作内容及重点	40

3建设项目工程分析	41

3.1项目概况	41

3.2工程组成	41

3.3工程方案	44

3.4现有区块开发情况回顾	47

3.5现依托工程分析	53

3.6建设项目工程分析	60

4环境现状调查与评价	81

4.1自然环境状况	81

4.2环境保护目标调查	83

4.3环境质量现状调查与评价	87

5环境影响预测与评价	122

5.1大气环境影响预测分析	122

5.2声环境影响预测分析	129

5.3固体废物环境影响预测分析	131

5.4水环境影响预测与评价	134

5.5土壤环境影响评价	144

5.6生态环境影响评价	148

5.7环境风险评价	155

6环境保护措施及其可行性论证	167

6.1污染防治措施	167

6.2“三同时”项目一览表	176

7环境影响经济损益分析	179

7.1环境损失费估算	179

7.2环保投资估算及环境效益分析	179

7.3环境经济损益分析结论	180

8环境管理与监测计划	181

8.1 HSE管理体系的建立和运行	181

8.2环境监控	182

8.3本工程污染源排放清单	183

8.4 总量控制	185

8.5施工期环境管理与监测计划	185

8.6运营期环境管理与监测计划	186

9环境影响评价结论	189

9.1建设项目概况	189

9.2环境质量现状	189

9.3主要环境影响	190

9.4 环境影响经济损益分析结论	192

9.5公众意见采纳情况	192

9.6环境管理与监测计划	192

9.7综合结论	193

附图1：项目地理位置图

附图2：井位分布图

附图3：土壤环境、生态环境和声环境评价范围图

附图4：地下水评价范围及跟踪监测井位置图

附图5：环境保护目标分布图

附图6：生态环境保护目标分布图

附图7：环境质量现状监测布点图

附图8：综合水文地质图

附图9：项目区域承压水等水位线图

附图10：项目区域潜水等水位线图

附图11：土地利用现状图

附图12：土壤类型分布图

附图13：土壤跟踪监测点位图

附图14：拟钻井场与生态红线位置关系图

附件1：工程占用湿地管理部门意见

附件2：环境质量现状监测报告

1概述

1.1项目由来

原油属于国家战略安全物资，特别是近几年随着国际油价的波动，国内需求持续增长，国家对国内石油资源的需求越来越大。随着原油含水升高和产油量自然递减，油田老区产量呈逐年下降的态势，按照国家的总体要求，大庆油田公司加大了外围油田的开发力度，为大庆油田的可持续发展提供保障。在这一总体部署下，安达市庆新油田开发有限责任公司决定实施庆新油田2021年产能建设地面工程。

1.2项目特点

本项目位于绥化市安达市昌德镇北部后五家村、梁大草房周边区域，开发区域为卫星油田，地处大庆长垣太平屯油田以东，升平油田以西，北邻安达凹陷，南与宋芳屯油田相接，东西宽8km，南北长10km。本次部署井位为卫一02-1区块开发井、卫2-34-13区块开发井以及零散区块，建设项目地面产能部署油水井45口，其中油井35口（全部为新钻井，其中包括11口捞油井），注水井10口（新钻5口，转注5口），共形成6座平台及20口单井，新建单井集油掺水管道16.38m，新建注水管线7.43km，新建及维修通井路8.65km，建设产能2.28×104t/a。工程部分基建油水井及管线位于基本农田内。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于第五项石油和天然气开采业中“陆地石油开采 0711”项目，建设项目属于已开发区块，但本项目基建油水井占用基本农田，属于涉及环境敏感区的项目，需要编制环境影响报告书。

1.3环境影响评价工作过程

我单位在接受委托后，按照《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ/T349-2007）等国家有关环境影响评价规范、技术导则及环境保护管理部门的要求，依次完成以下环境影响评价工作：

第一阶段：首先，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）规定，确定庆新油田2021年产能建设地面工程环境影响评价技术文件类型为环境影响报告书。

其次，在仔细研究项目地面工程方案的基础上，进行了初步工程分析，并对项目所在区域进行实地踏勘和调研，了解前期工程进度和项目周围情况。在此基础上，完成环境影响因素识别、评价因子筛选、评价重点和主要环境保护目标确定等工作。通过对项目概况及周围环境敏感性分析确定：确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级；声环境影响评价工作等级确定为二级；地表水环境影响评价工作等级为三级B；地下水环境影响评价工作等级为二级；生态环境影响评价工作等级为三级；土壤环境影响评价工作等级为一级，并以此确定评价范围和评价标准，制定了工作方案。

第二阶段：根据工作方案，针对各环境要素的评价工作等级，调查了评价范围内的环境状况，制定了监测方案。并进行了详细的项目工程分析，在环境质量现状监测与评价的基础上，进行各环境要素的环境影响预测和评价，编制完成各环境要素环境影响分析与评价章节。

第三阶段：通过工程分析、环境影响分析的结果，确定项目所采取的环保措施，并对其技术、经济可行性进行论证，进一步完善环保措施，给出污染物排放清单，完成报告的编制。

具体环境影响评价工作程序见下图。

图1.3-1             建设项目环境影响评价工作程序图

1.4分析判定相关情况

### 1.4.1产业政策符合性分析

本项目为陆地石油开采项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目属于鼓励类“七、石油、天然气”中“1、常规石油、天然气勘探与开采”，因此，该项目建设符合国家的产业政策。

### 1.4.2相关规划、政策符合性分析

1.4.2.1与《黑龙江省主体功能区划》符合性分析

根据《黑龙江省主体功能区规划》第八章第二节能源开发利用中明确：“在大庆及周边地区，加大石油勘探开发力度，实施老油田二次开发工程和三次采油工程，稳定石油产量”。第四篇能源与资源中第八章能源与资源第三节主要矿产资源开发利用中指出，鼓励开采石油、天然气、煤层气、地热、油页岩等矿产资源。本项目符合《黑龙江省主体功能区规划》要求。

#### 1.4.2.2与《黑龙江省生态功能区规划》符合性分析

#### 根据《黑龙江省生态功能区划》，本项目所在区域位于Ⅰ—6—1—2大庆地区矿业与土壤保持生态功能区。其在绥化市，总面积5170km2。本项目位于黑龙江省绥化市安达市内，建成后永久占地面积为2.793hm2，占地大部分为草地，少量为耕地，项目占地面积较小，且运营期油井作业等施工工作均在井场永久占地内进行，不会造成大面积的土地退化，项目的建设不会对区域生态功能产生明显影响，同时，在项目实施过程中，加强防沙治沙和水土保持措施的实施。因此本项目符合《黑龙江省生态功能区划》的要求。

#### 1.4.2.3大庆油田有限责任公司规划符合性分析

根据《大庆油田有限责任公司关于下达<2021年大庆油田生产建设规划>的通知》（庆油发〔2020〕152号）中要求，各单位、各部门要按照规划的总体安排部署，落实好油气产量等各项规划目标。油气勘探开发部门要进一步明确任务，突出高效勘探，推进精准开发，加大难采储量有效动用，加快天然气上产，积极做好2021年油气生产指标的分解落实工作，确保完成2021年各项生产任务目标。本项目属于2021年大庆油田生产建设规划的一部分，符合2021年大庆油田生产建设规划的要求。

本项目是石油开采项目，该项目的开发建设对稳定大庆原油产量具有重要的现实意义，对保证国家石油安全供应具有一定的支撑作用，故本项目符合黑龙江省发展规划、油田开发规划要求。

#### 1.4.2.4与《黑龙江省石油天然气勘探开发环境保护条例》（2018年修正）符合性分析

根据《黑龙江省石油天然气勘探开发环境保护条例》（2018 年修正），“油气勘探开发单位应当对本单位排放污染物和污染防治设施运行情况进行定期监测，掌握污染动态”、“油气勘探开发单位应当制订环境污染突发性事件应急预案”、“油气勘探开发生产作业场地内禁止无关人员进入”、“油气勘探开发单位应当采取保护性措施，防止污染”，本项目根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关内容及各环境要素评价导则要求，制定监测计划，根据企业提供资料及现场调查，庆新公司现有突发事件总体应急预案，下设《环境突发事件专项应急预案》等预案内容，符合条例相关要求。

#### 1.4.2.5与《绥化市水土保持规划》（2019～2030年）符合性分析

#### 根据《绥化市水土保持规划》（2019～2030年），绥化市划定了市级水土流失重点预防区和重点治理区，本项目拟钻井平台位于绥化市安达市，不属于市级水土流失重点治理区和重点预防区。

#### 本项目所在的区域为划分为西南部河谷平原轻度水蚀土壤保持区Ⅲ区。该区位于绥化市西南部，属于河谷平原区，行政区划范围包括安达市、肇东市、兰西县3个市县，总面积为1040584.45hm2。本区地貌宽阔平坦，微向河流倾斜。海拔在180-210m。该区水土保持功能以保护天然草地和基本农田为主，同时土壤保持、蓄水保水、生态维护、水质维护等功能。本区治理方向为：营造农田防护林、改良草地。对耕地以营造农田防护林，推广旱作农业技术、节水灌溉技术；对牧草地以营造草原防护林、草地改良和种草为主；对荒地和难利用地，选择抗盐碱和耐盐 碱的树、草种，提高林草覆盖率。达到防治水土流失、改善生态环境的目的。加强油气开采区及井田沉降带的监督管理和水土流失治理，保护区域的生态环境。

#### 本项目施工期土石方就近占地进行临时堆放，无转运丢弃，实际新增水土流失量小。根据项目土石方平衡，项目不产生弃土。剥离表层土临时堆场地设置截排水沟等严格的水保措施防止水土流失。同时，利用土工布或塑料膜遮盖或采用水泥砂浆抹面的方法来减少水土流失。施工结束后及时清理施工现场，对临时占地采取植被恢复、耕地复垦、水土保持等措施进行生态恢复。在采取水土保持措施后，本项目满足《绥化市水土保持规划》（2019～2030年）要求。

#### 1.4.2.6与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》符合性分析

本项目与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》符合性分析见表1.4-1。

表1.4-1                建设项目与“通知”符合性分析

| 序号 | 文件要求 | 符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染。在相关行业污染控制标准发布前，回注的开采废水应当经处理并符合《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329）等相关标准要求后回注，同步采取切实可行措施防治污染。回注目的层应当为地质构造封闭地层，一般应当回注到现役油气藏或枯竭废弃油气藏。 | 根据本项目地面工程方案，项目水井回注层位与油井开采层位相同，属于回注到现役油气藏层位；污水站处理后污水满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）中“含油量≤8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L、粒径中值≤2μm”标准后的污水直接经过注水井管线输送至注水井回注地下，不外排。 | 符合 |
| 2 | 通过采取设备密闭、废气有效收集及配套高效末端处理设施等措施，有效控制挥发性有机物和恶臭气体无组织排放 | 项目油井井口安装密封垫，产生的伴生气随产液一起进入三相分离器进行油气水分离，分理处的湿伴生气进入联合站内现有天然气除油器脱水除油后作为燃料自用，不外排。 | 符合 |
| 3 | 油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。鼓励企业自建含油污泥集中式处理和综合利用设施，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率。油气开采项目产生的危险废物，应当按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求评价。 | 运营期产生的含油废弃防渗布委托资质单位处理。运营期产生的含油污泥拉运至安达市先锋化工有限公司处理。 | 符合 |
| 4 | 施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。 | 项目施工期管线施工均在临时用地内进行，施工采用人工开发挖和机械开挖相结合的方式，减少扬尘排放。 | 符合 |
| 5 | 油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。 | 庆新公司现有《突发环境事件专项应急预案》主要包括应急组织机构及职责明确、监测与预警、应急处置与应急响应、恢复与重建、应急保障与培训、督查与奖惩等内容，该应急预案已完成备案。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》中要求。

### 1.4.3“三线一单”符合性分析

#### 1.4.3.1生态保护红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。黑龙江省内重点生态功能区保护红线范围包括重点水源涵养功能区生态保护红线、水土保持功能区生态保护红线、防风固沙功能区生态保护红线、生物多样性维护区生态保护红线，生态敏感区、脆弱区红线主要包括水土流失敏感区生态保护红线、土地沙化敏感区生态保护红线、江河湖库生态敏感区生态保护红线等，禁止开发区生态保护红线以国家级、省级和市（县）级自然保护区、风景名胜区、森林公园等为重点进行禁止开发区红线划定，其他生态保护红线范围包括具有重要生态功能区，以及生态极敏感/极脆弱的地区，包括生态公益林、重要湿地和草原、极小种群生境。

根据现场调查，本项目区块位于黑龙江省绥化市安达市境内，区域范围内存在基本农田，无自然保护区、文物保护区、风景名胜区等，除此之外，油田开发区基本不涉及其他国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等国家禁止开发区域。

按照《土壤污染防治行动计划》（简称“土十条”）中第八条规定：基本农田除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。《基本农田保护条例》中规定：国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征用土地的必须经国务院批准。经国务院批准占用基本农田的，当地人民政府应当按照国务院的批准文件修改土地利用总体规划，并补充划入数量和质量相当的基本农田。本工程属国家能源设施重点建设项目，根据地下储层特性，地质设计要求，工程无法避让基本农田，因此应按有关土地管理办法的要求，逐级上报土地管理部门批准，对于永久占地，应纳入省土地利用规划，按有关土地管理部门要求认真执行。对占用的耕地，按照“占多少，垦多少”的原则，应当按照省的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地，基本农田的耕地恢复由当地政府负责开垦相应数量的耕地，进行耕地保护；本项目产生的废水及固体废物均得到妥善处理，零排放，对环境影响较小。

综上所述，规划符合《黑龙江省生态保护红线划定方案》（2016.07）中生态环境保护红线的相关要求。

#### 1.4.3.2环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

本项目所在区域环境空气功能为二类区，根据2019年《黑龙江省生态环境状况公报》，项目所在区域PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求，即为不达标区。项目产能阶段产生的特征污染物为非甲烷总烃及依托场站加热炉燃烧产生的烟气，对区域环境空气中PM2.5贡献量较小。根据区域内补充监测可知，各监测点非甲烷总烃的评价指数均小于1，满足《大气污染物综合排放标准详解》标准要求。针对区域环境空气质量不达标情况，绥化市人民政府已印发了根据《绥化市生态环境保护“十三五”规划》等一系列政策制度并组织实施；采取强化燃煤污染治理、加强工业污染源防治、加强机动车环保管理、严防城乡面源污染等各项大气污染防治措施，以提高区域大气环境质量。

项目所在区域声环境功能为2类区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域目前声环境质量井场区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。通过环境影响分析可知，本项目建成后，项目井场边界处能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

地下水监测因子除锰外，均可满足（GB/T14848-2017）《地下水质量标准》III类标准，本项目特征污染物石油类均为未检出，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准，说明本项目附近地下水未受到油田开发的影响，项目所在区域地下水环境质量状况良好。

土壤监测因子占地范围内可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），占地范围外监测因子满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），说明本项目附近土壤未受到油田开发的影响，项目所在区域土壤环境质量状况良好，综上所述，本项目建设符合环境质量底线要求。

#### 1.4.3.3资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

本项目为油田产能工程，消耗的水主要用于生活和管线工程需要，项目施工期较短，且项目不在重点管控区内，资源消耗均符合相关设计和标准要求，在选址和布局上根据“地下决定地上，地下顾及地上”的原则，采用环境影响最小的布局方案，减少对土地的占用，土地资源消耗符合要求，项目建设符合资源利用上线要求。

#### 1.4.3.4环境准入负面清单

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

结合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号），目前本项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本工程属于油田产能工程，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。工程设计合理规划施工路线，有效减小临时占地的面积，土地资源消耗符合要求，建设符合资源利用上线要求。因此本项目为环境准入允许类别。

1.4.3.5黑龙江省生态环境准入清单（绥化市）符合性分析

本项目位于黑龙江省绥化市安达市境内，根据黑龙江省“三线一单”编制组2021年3月编制完成的《黑龙江省生态环境准入清单（绥化市）》及《黑龙江省区域空间生态环境评价报告（绥化市部分）》，对拟建项目生态环境符合性进行分析，详见表1.4-2。

表1.4-2      与黑龙江省生态环境准入清单（绥化市）符合性分析

| 序号 | 环境管控单元名称 | 管控单元类别 | 管控要求 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安达市生态保护红线区 | 优先保护单元 | 1.区域执行本清单全省准入要求中“2.1 总体要求”。 2.水源涵养功能极重要区同时执行本清单全省准入要求中“2.2 水源涵养 生态保护红线区”准入要求。 3.土地沙化极敏感区同时执行本清单全省准入要求中“2.6 土地沙化生态 保护红线区”准入要求。 4.黑龙江东湖湿地省级自然保护区同时执行本清单全省准入要求中“4.1 自然保护区”准入要求。 5.安达古大湖国家湿地公园同时执行本清单全省准入要求中“4.6 湿地公园”准入要求。 | 本次油田区块位于黑龙江省绥化市安达市境内，不涉及管控要求所列的水源涵养功能极重要区、土地沙化极敏感区、黑龙江东湖湿地省级自然保护区、安达古大湖国家湿地公园等生态保护红线区。 | 符合 详见附图13绥化市生态保护红线分布图 |
| 2 | 安达市一般生态空间区 | 优先保护单元 | 1.区域执行本清单全省准入要求中“3.1 总体 要求”。 2.水源涵养功能重要区和生物多样性维护功能重要区同时执行本清单全省准入要求中“3.2 生态重要功能评价区”准入要求。 3.土地沙化敏感区同时执行本清单全省准入要求中“3.3 生态敏感评价区”准入要求。 | 油田区块位于黑龙江省绥化市安达市境内，不涉及管控要求所列的水源涵养功能重要区和、生物多样性维护功能重要区、土地沙化敏感区等生态敏感评价区。 | 符合 详见附图14绥化市生态空间分布图 |
| 3 | 安达市城镇空间 | 重点管控单元 | 1.执行本清单全省准入要求中“5.2城镇生活空间重点管控单元”准入要求。 2.水环境农业污染重点管控区同时执行本清单全省准入要求中“5.5水环境农业污染重点管控区”准入要求。 | 本次油田区块位于黑龙江省绥化市安达市昌德镇和升平镇境内，不属于安达市城镇空间范畴。 | 符合 |
| 4 | 安达市大气环境布局敏感区 | 重点管控单元 | 区域内原则上禁止布局高污染项目。严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造 | 本次油田区块位于黑龙江省绥化市安达市境内，项目不属于高污染项目，且不属于安达市大气环境布局敏感区重点管控单元范畴。 | 符合 详见附图15绥化市大气环境分区管控图 |
| 5 | 安达市永久基本农田 | 一般管控单元 | 执行本清单全省准入要求中“6.3 永久基本农田”准入要求。位于优先保护单元和重点管控单元内永久基本农田也同时执行此要求 | 本工程属国家能源设施重点建设项目，根据地下储层特性，地质设计要求，工程无法避让基本农田，因此应按有关土地管理办法的要求，逐级上报土地管理部门批准，对于永久占地，应纳入省土地利用规划，按有关土地管理部门要求认真执行。油田开发区块永久占地占用基本农田面积3.0hm2，临时占用基本农田面积为0.21hm2；对占用的耕地，按照“占多少，垦多少”的原则，应当按照省的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地，基本农田的耕地恢复由当地政府负责开垦相应数量的耕地，进行耕地保护；本项目产生的废水及固体废物均得到妥善处理，零排放，对环境影响较小。因此项目建设符合执行本清单全省准入要求中“6.3永久基本农田”准入要求。 | 符合 |
| 6 | 其他区域 | 一般管控单元 | 执行本清单全省准入要求中“6.1 一般管控单元总体要求”准入要求。 | 本次油田区块位于黑龙江省绥化市安达市境内，不属于安达市大气环境布局敏感区，属于全省准入要求中划定的一般管控单元，且本次油田开发区块建设项目不属于钢铁、水泥、电解铝等产能严重过剩行业扩能；不存在环保、能耗等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能项目。对照“6.1一般管控单元总体要求”，油田区块开发符合全省“以生态环境保护与适度开发相结合为主，落实生态环境管控相关要求，重点加强农业、生活等领域污染治理”的分区管控要求。 | 符合 |

### 1.4.4选址合理性分析

本工程为产能建设地面工程，前期钻井工程已对井场选址进行论述，目前正在施工中。项目区域主要为草地和耕地，在选址时充分考虑了“地下决定地上，地下顾及地上”的原则，区域内无其他文物古迹、风景名胜区和珍稀濒危野生动植物分布，也不在生态红线内，施工区域距离肇州县卫星牧场草原自然保护区最近距离为1.5km，工程采用环境影响最小的布局方案，减少占地和损耗，节约资源可行，利于环境风险的防范和应急反应。管线和道路等工程严格执行占地标准，尽量减少对耕地和草地的占用，并对占地进行了补偿。工程建设对周围的主要环境影响为生态环境影响、大气环境影响、地下水环境影响、声环境影响和固废对周围的环境影响。通过环境影响预测与环境影响分析，工程建设实施后，通过采取相应的污染控制措施，周围的环境质量均能满足相关标准要求，工程建设对周围的环境影响均在可接受的范围，工程选址在环境保护方面较合理。

1.5关注的主要环境问题及环境影响

本项目为油田产能建设地面工程，环境影响主要来源于原油集输、井下作业、管道和道路施工等工艺过程，环境影响包括施工期和运营期污染物排放造成的环境污染影响和占地及施工造成的生态影响。根据现状调查，本区块未在自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域内，主要环境敏感保护目标为评价范围内的农田和草地生态环境、区块周边分布的村屯等。重点关注施工过程的各项污染物产生以及可能发生的风险对区域环境产生的影响、施工过程中产生的生态环境问题以及生态恢复措施。运行期井场及站场无组织挥发的非甲烷总烃、站场各种泵类及井场抽油机的噪声、含油污泥等对环境产生的影响。

（1）环境空气

本项目对空气环境的影响主要是施工活动产生的扬尘、运行期对空气环境的影响主要为依托场站新增的燃烧烟气、拟建油井产液集输过程中无组织排放的烃类气体。

（2）地表水环境

本工程施工期可能对地表水产生影响的主要为管道试压废水以及施工人员的生活用水，运行期可能对地表水产生影响的因素主要为油水井作业污水、水井洗井井污水及油田采出水等。

（3）地下水环境

本工程施工期可能对地下水产生影响的主要为套管破损和集输管线泄漏等对地下水的影响。

（4）声环境

本工程施工期对声环境的影响主要为地面建设施工机械、车辆运行产生的噪声，运行期对声环境的影响主要为井场抽油机噪声、拉油车辆运输过程中产生的噪声以及依托计量间和场站机泵噪声。

（5）生态环境

本工程井场施工、道路修建和管道铺设发生的永久和临时占地，以及因机械设备、车辆的碾压、人员的践踏等活动将会对地表植被造成一定程度的破坏。临时占地暂时改变了土地利用形式，使区域的生产能力受到暂时性影响。

（6）固体废物

本工程施工期产生的固体废物（建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾）及运行期产生的固体废弃物（含油污泥、落地油和含油废防渗布）对环境的影响。

（7）环境风险

本工程的主要环境风险是原油泄漏和火灾爆炸，对区域内的地下水环境和生态环境有潜在危害性。

1.6环境影响评价主要结论

根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，石油、天然气勘探及开采属于鼓励类项目，本工程符合国家产业政策。按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019.1.1）的要求，本项目环评进行的过程中建设单位开展了公众参与调查，具体见《庆新油田2021年产能建设地面工程环境影响评价公众参与说明》。

本报告书较为详细地论述了建设项目工程概况、施工期主要环境问题、主要环境影响和拟采取的环保措施。主要结论为：庆新油田2021年产能建设地面工程符合国家产业政策和当地经济发展规划，公众认同性较好。只要在建设和运营过程中认真落实各项污染防治措施、生态修复措施、风险防范措施及应急措施后，各项污染物能够做到达标排放，其生态破坏可降至最低，环境风险可以接受，从环境保护角度看，本项目选址合理，建设是可行的。

2总则

2.1评价目的

根据本工程特性及工程所在地的环境特点，确定建设项目环境影响评价目的：

（1）对该建设项目的工程内容和工艺路线进行分析，明确污染源和可能产生的污染因素，明确污染物的排放源强；

（2）对建设项目所在地的自然环境和环境质量进行现状调查，得到当地的环境质量现状的结论及存在的主要环境制约因素；

（3）分析、预测、评价油田开发对评价区域内大气环境、地下水环境、声环境、土壤环境、生态环境和环境风险可能造成的影响程度和范围；

（4）对油田开发过程中拟采取的环保措施进行论证，提出污染防治措施及生态保护对策与建议；

（5）从环境保护和环境风险角度论证油田开发建设工程的可行性，并从设计、生产、管理和环境污染防治等方面提出环境保护和减缓措施，最大限度降低油田开发对环境的不利影响，确保经济、社会和环境的可持续发展。

2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.3编制依据

### 2.3.1环境保护相关法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日修订施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日修正施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订施行）；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日修订施行）。

### 2.3.2环境保护相关法规

（1）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第 682号，2017.10.01）；

（2）《土地复垦条例》（中华人民共和国国务院令第592号，2011.03.05）；

（3）《黑龙江省环境保护条例》（2018.06.28）；

（4）《黑龙江省石油天然气勘探开发环境保护条例》（2018.04.26）；

（5）《黑龙江省大气污染防治条例》（2018.12.27）。

（6）《基本农田保护条例》（2011.01.08）

（7）《黑龙江省湿地保护条例》（2018.6.28）。

### 2.3.3环境保护相关部门规章及规范性文件

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号，2021年1月1日起施行）；

（2）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号，2013.09.10）；

（3）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号，2015.04.02）；

（4）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号，2016.05.28）；

（5）《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（发改委29号令，2020年1月1日起施行）；

（6）《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号，2021年1月1日起施行）；

（7）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012.07.03）；

（8）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号，2012.08.07）；

（9）《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）；

（10）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019.01.01）；

（11）《黑龙江省水污染防治工作方案》（黑政发[2016]3号，2016.01.10）；

（12）《黑龙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（黑政规〔2018〕19号，2018.11.17）；

（13）《黑龙江省土壤污染防治实施方案》（黑政发[2016]46号，2016.12.30）；

（14）《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号，2020.12.16）

（15）《大庆市打赢蓝天保卫战三年行动计划》（庆政规〔2019〕5号，2019.03.08）；

（16）《大庆市加强水污染防治工作实施方案》（庆政办发〔2015〕55号，2015.12.31）；

（17）《大庆市土壤污染防治实施方案》（庆政规〔2017〕2号，2017.03.31）；

（18）《大庆市人民政府关于印发大庆市声环境功能区划分、大庆市环境空气质量功能区划分、大庆市地表水环境功能区划分的通知》（庆政发〔2019〕11号，2019.10.17）。

### 2.3.4技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)；

（9）《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ/T349-2007）；

（10）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号，2017.10.1）；

（11）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（12）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 修改；

（13）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

（14）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）。

### 2.3.5其它相关依据及支持性文件

《大庆油田2021年产能建设工程庆新油田2021年产能建设地面工程方案》（大庆油田设计院有限公司，2021年1月）。

2.4环境影响识别与评价因子筛选

### 2.4.1评价时段

施工期和运行期，闭井期单独履行环评审批手续。

### 2.4.2环境影响因素识别

本项目对环境的影响主要表现在施工期生产运营期，根据本项目的排污特点及污染源分析，本项目环境影响因素如下：

施工期的环境影响主要为地面工程施工过程中施工活动对周围环境产生的不利影响。一种影响是对土壤扰动和自然植被等的破坏，这种影响是比较持久的，在施工完成后的一段时间内仍将存在；另一种是在施工过程中产生的污染物排放对环境造成的不利影响，这种影响是短暂的，待施工结束后将随之消失。

运营期的环境影响主要为井场产生的污染物排放对环境造成的不利影响，这种影响是长期的。运营期事故状态的环境影响包括输油管线、井场发生原油泄漏、火灾、爆炸等事故对周围环境和人员的影响，同时还涉及社会经济等问题。

根据工程实际情况，结合工程区域的自然环境特征，采用矩阵法对工程建设期间和运营期产生的影响进行识别，具体见表2.4-1。

表2.4-1                   环境影响因素矩阵识别表

| 工程活动 环境因子 | 施工期 |  | 运行期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 井下作业 | 地面建设 | 油气集输 | 井下作业 | 事故状态 |
| 空气 | -S | -S | -L | -S | -SA |
| 声环境 | -S | -S | -L | -S | -SA |
| 地表水 |  |  |  |  |  |
| 地下水 |  | -S |  |  | -SA |
| 土壤 | -S | -S |  | -S | -SA |
| 植被 | -S | -S |  | -S | -SA |

注： -：不利影响	+：有利影响	L：长期影响	S：短期影响	A：显著影响空白：表示此项环境因子不存在或与工程活动无关。

从上表可知本工程的主要环境影响表现在地下水环境、生态环境、环境空气、声环境、土壤环境、环境风险等方面。

### 2.4.3评价因子筛选

经过对本工程产生污染物排放特点及施工区域周围环境情况进行分析后，确定本工程评价因子详见表2.4-2。

表2.4-2                        评价因子表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 环境现状评价 | NO2、SO2、O3、CO、PM10、PM2.5、非甲烷总烃 |
|  | 环境影响评价 | SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃 |
| 声环境 | 环境现状评价 | 等效连续A声级Leq（A） |
|  | 环境影响评价 | 等效连续A声级Leq（A） |
| 地下水 | 地下水现状评价 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铝、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氟化物、氰化物、六价铬、镉、汞、砷、铅、石油类 |
|  | 地下水影响分析 | COD |
| 土壤环境 | 现状评价 | pH、Cd、Hg、As、Pb、Cr（六价）、Cu、Ni、苯、甲苯、乙苯、氯苯、苯乙烯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、氯乙烯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3- 三氯丙烷、硝基苯、苯胺、2-氯酚、䓛、萘、苯并（a）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并(a)芘、茚并（1，2，3-cd）芘、二苯并（a,h）蒽、石油烃（C10 -C40） |
|  |  | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃（C10 -C40） |
|  | 环境影响评价 | 石油烃（C10 -C40） |
| 固体废物 | 环境影响评价 | 废建筑垃圾、生活垃圾、含油污泥 |
| 环境风险 | 环境影响评价 | 集输管线泄露、套管破损、卸油点储油装置泄漏 |
| 生态环境 | 现状评价 | 植被类型的构成、分布、面积、生物量及群种、优势种群；土壤类型、特征、组成和分布，土地利用状况、土壤退化状况等 |
|  | 影响分析 | 占地影响 |

2.5评价标准

### 2.5.1环境质量标准

1、环境空气质量标准

评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。

表2.5-1                  环境空气质量标准污染物浓度限值

| 污染物名称 |  | TSP | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 |  | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 |
| （GB3095-2012）中二级浓度限值 | 年平均 | 200 | 70 | 35 | 60 | 40 | - |  |
|  | 24小时平均 | 300 | 150 | 75 | 150 | 80 | 4 |  |
|  | 8小时平均 | - | - | - | - | - | - | 160 |
|  | 1小时平均 | - | - | - | 500 | 200 | 10 | 200 |

环境空气中非甲烷总烃允许浓度参考执行《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃浓度限值。

表2.5-2               大气污染物综合排放标准详解              单位：mg/m3

| 标准 | 污染物名称 | 最高允许浓度 |
| --- | --- | --- |
| 《大气污染物综合排放标准详解》 | 非甲烷总烃 | 2.0 |

2、声环境

本项目开发区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，开发区域周边村屯执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区标准，具体见表2.5-3。

表2.5-3                     声环境质量标准                  单位：dB（A）

| 项 目 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准 | 55 | 45 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 | 60 | 50 |

3、地表水环境

评价区域内地表水体主要为计家店泡、72号泡和七才泡，计家店泡为雨水泡，无质量功能区划，72号泡和七才泡位于大庆市境内，根据《大庆市人民政府关于印发大庆市声环境功能区划分、大庆市环境空气质量功能区划分、大庆市地表水环境功能区划分的通知》（庆政发〔2019〕11号），该地表水体未进行功能区划，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准限值，具体见表2.5-4。

表2.5-4              地表水环境质量标准             单位：mg/L（pH值除外）

| 项目 | pH | COD | 硫化物 | 高锰酸盐指数 | NH3-N | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （GB3838-2002）V类标准限值 | 6-9 | ≤40 | ≤1.0 | ≤15 | ≤2.0 | ≤1.0 |

4、土壤环境

本项目井场永久占地内土壤评价执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1（基本项目）中第二类用地筛选值标准，以及表2（其他项目）中第二类用地石油烃筛选值标准。永久占地外村屯内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1（基本项目）中第一类用地筛选值标准，以及表2（其他项目）中第一类用地石油烃筛选值标准，具体见表2.5-5。

表2.5-5                  土壤环境执行标准                   单位：mg/kg

| 序号 | 监测项目 | 筛选值 | 筛选值 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 |  |
| 1 | As | 20 | 60 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）基本项目 |
| 2 | Cd | 20 | 65 |  |
| 3 | Cr（六价） | 3.0 | 5.7 |  |
| 4 | Cu | 2000 | 18000 |  |
| 5 | Pb | 400 | 800 |  |
| 6 | Hg | 8 | 38 |  |
| 7 | Ni | 150 | 900 |  |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 |  |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 |  |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 37 |  |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 3 | 9 |  |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 |  |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 12 | 66 |  |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | 596 |  |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 10 | 54 |  |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 | 616 |  |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 1 | 5 |  |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 |  |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 |  |
| 20 | 四氯乙烯 | 11 | 53 |  |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 701 | 840 |  |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 |  |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 |  |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 |  |
| 25 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 |  |
| 26 | 苯 | 1 | 4 |  |
| 27 | 氯苯 | 68 | 270 |  |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |  |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 5.6 | 20 |  |
| 30 | 乙苯 | 7.2 | 28 |  |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |  |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |  |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 570 |  |
| 34 | 邻二甲苯 | 222 | 640 |  |
| 35 | 硝基苯 | 34 | 76 |  |
| 36 | 苯胺 | 92 | 260 |  |
| 37 | 2-氯酚 | 250 | 2256 |  |
| 38 | 苯并［a］蒽 | 5.5 | 15 |  |
| 39 | 苯并［a］芘 | 0.55 | 1.5 |  |
| 40 | 苯并［b］荧蒽 | 5.5 | 15 |  |
| 41 | 苯并［k］荧蒽 | 55 | 151 |  |
| 42 | 䓛 | 490 | 1293 |  |
| 43 | 二苯并［a,h］蒽 | 0.55 | 1.5 |  |
| 44 | 茚并［1,2,3-cd］芘 | 5.5 | 15 |  |
| 45 | 萘 | 25 | 70 |  |
| 46 | 石油烃（C10-C40） | 826 | 4500 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）其他项目 |

本项目开发区域井场周边草地、耕地（基本农田）执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1基本项目筛选值标准。具体标准详见表2.5-6。

表2.5-6                 农用地土壤环境执行标准              单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 其它 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 其它 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 其它 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 其它 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 其它 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 其它 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 1000 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

5、地下水质量标准

评价区域内地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，石油类参考执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中环境质量标准基本项目标准限值。

表2.5-7                    地下水质量标准

| 项目类别 | 标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6.5～8.5（无纲量） | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） 中Ⅲ类标准 |
| 氨氮（mg/L） | ≤0.5 |  |
| 硝酸盐(以N计) （mg/L） | ≤20 |  |
| 亚硝酸盐(以N计)（mg/L） | ≤0.1 |  |
| 挥发性酚类（mg/L） | ≤0.002 |  |
| 氰化物（mg/L） | ≤0.05 |  |
| 砷（mg/L） | ≤0.05 |  |
| 汞（mg/L） | ≤0.001 |  |
| 铬（六价）（mg/L） | ≤0.05 |  |
| 总硬度（mg/L） | ≤450 |  |
| 铅（mg/L） | ≤0.05 |  |
| 氟化物（mg/L） | ≤1.0 |  |
| 镉（mg/L） | ≤0.01 |  |
| 铁（mg/L） | ≤0.3 |  |
| 锰（mg/L） | ≤0.1 |  |
| 铜（mg/L） | ≤1.0 |  |
| 镍（mg/L） | ≤0.05 |  |
| 锌（mg/L） | ≤1.0 |  |
| 钠（mg/L） | ≤200 |  |
| 溶解性总固体（mg/L） | ≤1000 |  |
| 耗氧量（mg/L） | ≤3.0 |  |
| 硫酸盐（mg/L） | ≤250 |  |
| 氯化物（mg/L） | ≤250 |  |
| 总大肠菌群（CFU/100mL） | ≤3.0 |  |
| 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 |  |
| 石油类（mg/L） | ≤0.05 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中环境质量标准基本项目标准限值 |
| 注：石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ӏ类（均为0.05mg/L）标准执行。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）8.4.1.1“对于不属于GB/T14848水质指标的评价因子，可参照国家（行业、地方）相关标准”；《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中将源头水、国家自然保护区的地表水划分为Ӏ类，集中式生活饮用水地表水源地一级保护区划为Ⅱ类、集中式生活饮用水地表水源地二级保护区划为Ⅲ类，本项目区域地下水主要功能为生活饮用水，本项目石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ӏ类执行。 |  |  |

### 2.5.2污染物排放标准

1、废气

项目施工期扬尘（颗粒物）及非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中的无组织排放标准，见表2.5-8。

表2.5-8             大气污染物综合排放标准              单位：mg/m3

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度 |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |

运营期非甲烷总烃执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中规定要求，具体见2.5-9。

表2.5-9       陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准

| 污染物 | 规定要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 油气集中处理站、涉及凝析油或天然气凝液的天然气处理厂、储油库边界非甲烷总烃浓度不应超过4.0 mg/m3 |

运营期依托场站加热装置产生的燃烧烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用燃气锅炉标准，具体见表2.5-10。

表2.5-10        在用燃气锅炉大气污染物排放标准         单位：mg/m3

| 污染物项目 | 颗粒物 | SO2 | NOx | 烟气黑度（林格曼级） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热炉（在用、燃气） | 30 | 100 | 400 | ≤1 |

运营期卫一转油站、卫一联合站内非甲烷总烃排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中厂区内非甲烷总烃无组织排放限值，具体见表2.5-11。

表2.5-11          场站内非甲烷总烃排放浓度限值         单位：mg/m3

| 污染物项目 | 排放限值 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 10 | 6 | 监控点处 1 h 平均浓度值 | 在厂房外设置 监控点 |
|  | 30 | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

2、废水

本工程产生的管线试压废水和油井作业污水依托卫一联污水处理站处理，处理后的水质执行《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）限值要求：“含油量≤8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L、粒径中值≤2μm”，同时满足《碎岩屑油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中相应标准限值。

3、噪声

项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表2.5-12。

表2.5-12           建筑施工场界环境噪声排放标准             单位：dB（A）

| 主要噪声源 | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 建筑施工 | 70 | 55 |

运营期井场及场站噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体见表2.5-13。

表2.5-13           工业企业厂界环境噪声排放标准           单位：dB（A）

| 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- |
| 60 | 50 |

4、固体废物

本项目施工期产生的固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中Ⅱ类场标准。运行期产生的含油防渗布、含油污泥、落地油均属于危险废物，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准要求。运营期含油污泥执行《油田含油污泥综合利用污染控制标准》（DB23/T1413-2010），具体标准值见表2.5-14。

表2.5-14             油田含油污泥综合利用污染控制指标

| 序号 | 项目 | 污染控制指标 mg/kg（垫井场、通井路） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 石油类 | ≤20000 |
| 2 | As | / |
| 3 | Hg | ≤0.8 |
| 4 | Cr | / |
| 5 | Cu | ≤150 |
| 6 | Zn | ≤600 |
| 7 | Ni | ≤150 |
| 8 | Pb | ≤375 |
| 9 | Cd | ≤3 |
| 10 | pH值 | ≥6 |
| 11 | 含水率 | ≤40% |

2.6评价等级

### 2.6.1环境空气

根据对本项目的性质和环境要素分析可知，本工程运行期大气污染源主要为依托场站加热炉产生的燃烧烟气、新建油井产液集输过程中无组织排放的烃类气体。

1、烃类气体

本工程排放的无组织挥发非甲烷总烃为面源形式排放，油气集输大部分采用密闭流程，可有效控制烃类物质的排放，根据工程分析可知整个原油集输过程中非甲烷总烃挥发量为32.23t/a，主要排放位置有井场、集输管道阀门、计量间、转油站、联合站等位置，均已面源排放。本项目无组织挥发量最大的井场为6#平台及其至阀组间的管线，6#平台最大产油量为21.6t/d，根据《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南（试行）》中石油化工业天然原油和天然气开采，石油开采挥发性有机物产生系数1.4175g/kg原油（井场及集输管线按30%计算），考虑本项目井场分布位置以及井场至阀组间最长的管线为3600m，确定本次预测范围，长为400m，宽为300m，污染物排放速率为21.6t/d×365d×1.4175g/kg×30%÷8760h=0.38kg/h，工程污染源调查情况见表2.6-1。

表2.6-1                  污染物面源参数调查清单

| 名称 | 面源起点坐标 |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产能区域 | 125.04921° | 46.17204° | 140 | 400 | 300 | 0 | 5 | 8760 | 连续 | 0.38 |

2、加热装置烟气

本工程运营期原油集输依托卫一转油站和卫一联合站转油脱水站现有加热炉，现有加热炉均使用天然气燃料，本次预测挑选污染物排放量最高的卫1联转油脱水站作为预测模型，根据源强核算表。并按最不利的结果进行评价，污染源参数见表2.5-2。

表2.6-2                 污染物点源参数调查清单

| 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒折算高度/m | 排气筒折算内径/m | 烟气流速m/s | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | NOx | 颗粒物 |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫1联转油脱水站 | 124.94021° | 46.16780° | 150 | 12 | 0.5 | 1.0 | 80 | 8760 | 正常 | 0.002 | 0.009 | 0.001 |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，采用估算模式计算本项目正常排放情况下主要污染物的最大影响程度和最远影响范围，按照评价工作分级判据进行分级。本项目估算模型参数一览表见表2.6-3。

表2.6-3                估算模型参数一览表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 38.9 |
| 最低环境温度/℃ |  | -36.2 |
| 土地利用类型 |  | 草地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 否 |
|  | 地形数据分辨率 | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，评价工作等级由项目主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%进行等级划分。其中，Pi定义为：

Pi=Ci/C0j×100%

式中：Pi——第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

根据 AERSCREEN 估算模式预测，本项目最大地面浓度占标率计算结果见表2.6-4。

表2.6-4              主要污染物最大地面浓度占标率计算结果

| 污染源 | 预测因子 | 最大浓度占标率（%） |
| --- | --- | --- |
| 卫1联转油脱水站 | 颗粒物 | 0.0063 |
|  | SO2 | 0.0227 |
|  | NOx | 0.1706 |
| 井场面源 | 非甲烷总烃 | 2.99 |

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级的划分原则见表2.6-5。

表2.6-5                    评价等级判别表

| 评价工作等级 | 烟尘 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

计算结果可以看出，无组织排放最大地面占标率Pmax=2.99%，1%≤Pmax＜10%，大气评价等级为二级。

### 2.6.2地表水

根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-2018），本项目为水污染影响型建设项目，其分级是根据排放方式和废水排放量划定排放等级。地面水环境评价等级判据见表2.6-6。

本项目施工期产生的管线试压废水由罐车拉运至卫一联污水处理站处理后回注；施工人员产生的生活污水依托本项目场站及阀组间内已建防渗旱厕；运行期产生的油水井作业污水、水井洗井废水由罐车拉运至卫一联污水处理站处理后回注。以上废水均不外排，因此本项目地表水评价等级为三级B。

表2.6-6                地面水环境影响评价分级判据

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）; 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

### 2.6.3地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

1、地下水环境影响评价行业分类

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，建设项目地下水环境影响评价行业分类见表2.6-7。

表2.6-7              地下水环境影响评价行业分类表

| 行业类别 | 环评类别 | 地下水环境影响评价项目类别 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 报告书 |
| F | 石油、天然气 |  |
| 37 | 石油开采 | I类 |

2、地下水环境敏感程度

建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.6-8。

表2.6-8                 地下水环境敏感程度分级

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理目录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

经现场详查，本项目评价区内及周边村屯饮用水源以地下水作为供水水源，在评价范围内的村屯主要为昌德镇、石宝珍屯、计家店、卢家屯等。昌德镇为集中式饮用水井、村屯内均为分散式供水井，开采层位为承压含水层。

根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）水源地划分原则及区域水文地质情况，根据《优化评价内容严控新增污染—<环境影响评价技术导则 地下水环境>解读》（梁鹏，环境保护部环境工程评估中心，2016.7），地下水敏感性判定依据见图2.6-1。

图2.6-1                  地下水敏感性判定依据

根据现场调查及资料收集，昌德镇集中式水源地按未划定准保护区的中小型水源地、其余分散式水源地按联村水源地计。因此根据图2.6-1所示，昌德镇集中水源地以水源井为中心，地下水质子迁移距离6100d的外扩区域为敏感和较敏感区；6100d以外的外扩区域为不敏感区；联村供水井以地下水质子迁移距离3000d的外扩区域为较敏感区，3000d以外的外扩区域为不敏感区。

质点运移距离采用下述公式计算：

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取1.5；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度，无量纲；

T—质点迁移天数；

ne —有效孔隙度，无量纲。

根据区域水文资质资料及区域含水层特点综合确定，潜水含水层各参数值确定如下：α=1.5、K=2.5m/d、I=0.0025、T=6100d（联村水井取3000）、ne=0.34，经计算，农村分散式地下饮用水水源井82.7m以外的外扩区域为不敏感区，昌德镇集中式水源井168.2m以外的外扩区域为不敏感区。

井场区域地下水流向下游距离最近为计家店北屯水井，距井场距离约为215m≥123.5m。因此，评价区域地下水环境属于“不敏感”区域。

3、评价等级判别

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.6-9。

表2.6-9                      评价工作等级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上所述，建设项目地下水环境敏感程度为“不敏感”， 本项目为I类项目，依据评价工作等级划分原则，地下水评价工作等级为二级。

### 2.6.4声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中规定的声环境影响评价工作等级划分的基本原则：建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)~5dB(A)（含5dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多时，评价等级为二级评价。

本工程主要噪声源分为生产运行期井场抽油机及场站机泵产生的持续性噪声源及油井作业过程中产生的间断性噪声源两大类，噪声源的种类及数量较少，运行期噪声源强度不高，项目周边200m范围内无声环境敏感点，周围居民受影响人口数量增加不多，敏感目标噪声级增高量在5dB(A)以下，因此，声环境评价等级为二级。

### 2.6.5生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中关于评价等级的规定，具体见表2.6-10。本项目为地面工程，工程总占地21.793hm2，小于2km2。本项目新建管线23.81km，≤50km。项目主要占地为天然牧草地和耕地，不占用自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等且项目周边1km范围之内没有自然保护区等生态敏感目标，属于一般区域，因此项目的生态评价等级确定为三级。

表2.6-10             生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（含水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 2.6.6土壤环境

1、土壤环境影响评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，建设项目属于“金属矿、石油、页岩油开采”项目，土壤环境影响评价项目类别为I类。

2、环境影响类型和途径

土壤是环境的重要组成要素，与水、大气、生物等环境要素之间相互作用、相互影响。该项目油田开发过程中对土壤的影响主要表现在事故状态下钢制泥浆槽泄漏、柴油储罐泄漏、套管破损对土壤环境产生的污染，可对土壤的化学、生物性质等方面造成影响。本项目土壤环境影响类型与影响途径见表2.6-11。

表2.6-11        建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | / | / | √ | / |
| 运营期 | / | √ | √ | / |
| 服务期满后 | / | / | / | / |
| 注：在可能产生的土壤影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 |  |  |  |  |

根据上表可知，本项目属于污染型影响建设项目，污染型影响型土壤环境影响源及影响因子识别见表2.6-12。

表2.6-12           土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 a | 特征因子 | 备注 b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井场 | 油水井作业 | 垂直入渗、地表漫流 | 石油烃（C10-C40） | 石油烃 | 风险事故泄漏 |
| 计量间、依托场站 | 集输管线、机泵等运行 | 垂直入渗 | 石油烃（C10-C40） | 石油烃 | 风险事故泄漏 |
| a根据工程分析结果填写 b应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。 |  |  |  |  |  |

3、污染影响型敏感程度分级

本项目新建管线占用耕地（基本农田）和天然牧草地，污染影响型项目敏感程度分级见表2.6-13，本工程土壤环境敏感程度为敏感。

表2.6-13            污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

4、土壤环境影响评价等级

本项目扩建注配间新增永久占地面积为0.003hm2，属于小型占地规模（小于5hm2），污染影响型评价工作等级划分依据见表2.6-14。

表2.6-14              污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上分析，本项目属于土壤环境影响评价分类的I类项目，占地规模为小型，土壤环境敏感程度为敏感，因此评价工作等级确定为一级。

### 2.6.7环境风险

1、风险潜势初判

项目运营期涉及的主要危险物质为原油和石油气，正常情况下无污染物排放，涉及的风险为集输过程中管线破损造成的原油泄露和石油气的泄漏。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的突发环境事件风险物质及临界量表见表2.6-15。

表2.6-15             突发环境事件风险物质及临界量

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 临界量/t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石油气 | 68476-85-7 | 10 |
| 2 | 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等） | / | 2500 |

结合本项目工程内容，确定本项目存储单元为最远的油井至计量间的管线内原油及天然气量进行核算，原油最大存在量为πr2·L·6.36=22.41t；该区块气油比约23.4m3/t，天然气密度按0.72kg/m3计算，则天然气的最大存在量为0.38t。

表2.6-16       危险物质数量与临界量的比值（Q）确定情况

| 序号 | 危险物质 | CAS号 | 最大存在总量（t） | 临界量（t） | 物质Q值qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原油（石油） | / | 23.4 | 2500 | 0.00936 |
| 2 | 天然气（甲烷） | 74-82-8 | 0.38 | 10 | 0.038 |
| 项目Q=Σqn/Qn |  |  |  |  | 0.04736 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价等级的判定方法（见表2.5-12），本项目Q=0.04736＜1，环境风险潜势为Ⅰ，确定本工程风险评价等级为简单分析。

表2.6-17                  风险评价工作级别表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出的定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

2.7评价范围

### 2.7.1环境空气

本项目大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），评价范围以场站、井场为中心，自厂界外延边长为5km的矩形区域。

### 2.7.2地表水

本项目废水不排放，评价范围为区域内地表水体计家店泡、72号泡、七才泡和安肇新河。

### 2.7.3地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），采用公式法确定本项目地下水评价范围。计算公式如下：

L=α×K×I×T/ne

式中：L——下游迁移距离，m；

a——变化系数，a≥1，取1.5

K——渗透系数，取2.5m/d；

I——水力坡度，无量纲，0.0025；

T——质点迁移天数，取值不小于5000d，取5000d；

ne ——有效孔隙度，无量纲，取0.34。

由此计算L＝183.8m，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水调查评价范围应为场地下游Lm及两侧各L/2m构成的区域范围。项目所在区域地下水流向为由东向西，结合L值、水文地质结构、地下水源及现状监测点的分布情况，确定评价范围为115km2。

### 2.7.4声环境

根据评价工作等级要求，声环境影响评价范围为井场和场站边界向外200m范围内声环境，管道、道路中心线两侧各200m范围内的声环境。

### 2.7.5生态环境

根据评价工作等级要求，考虑本项目所在区域的地形、地理特征，评价范围为井场及周围外延1km范围内的生态环境，新建油水管道和道路中心线两侧各200m的生态环境。

### 2.7.6土壤环境

本项目为油田产能建设工程，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“表5现状调查范围”，确定本项目土壤现状调查范围为井场外延1km范围内，新建油水管道以工程边界两侧向外延伸200m范围内。

### 2.7.7环境风险

本项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价等级为简单分析，无需设置评价范围。

### 2.7.8各环境要素评价范围汇总

各环境要素评价范围详见表2.7-1，评价范围见附图3。

表2.7-1                   评价范围表

| 项目 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 二级 | 以场站、井场为中心，自厂界外延边长为5km的矩形区域 |
| 声环境 | 二级 | 井场和场站边界向外200m范围内，管道、道路中心线两侧各200m范围内 |
| 地表水环境 | 三级B | 计家店泡、72号泡、七才泡和安肇新河（建设村段） |
| 地下水环境 | 二级 | 115km2 |
| 土壤环境 | 一级 | 井场外延1km范围内、管道边界两侧向外延伸200m范围内 |
| 生态环境 | 三级 | 井场区域及周围外延1km范围内、管道和道路中心线两侧各200m范围 |
| 环境风险 | 简单分析 | / |

2.8环境保护目标

根据调查，本项目施工区域东侧距肇州县卫星牧场草原自然保护区实验区最近距离1.5km，无其他自然保护区、风景名胜区、文物古迹和饮用水水源保护区分布，施工活动不在生态红线范围内。主要环境保护目标分布图见附图4。

### 2.8.1大气环境评价保护目标

大气环境保护目标具体见表2.8-1。

表2.8-1               大气主要环境保护目标表

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对方位及距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |
| 兴隆岭屯 | 124.94699 | 46.22094 | 居民 | 约50户，150人 | 二类 | 卫2-45-斜13东北侧1187m |
| 梁大草房 | 124.97918 | 46.18386 | 居民 | 约70户，210人 | 二类 | 卫2-37-24东南侧895m |
| 闫大岗屯 | 124.94999 | 46.17734 | 居民 | 约5户，15人 | 二类 | 3#平台西侧810m |
| 刘大草房 | 124.98999 | 46.18686 | 居民 | 约60户，180人 | 二类 | 卫2-39-35西南侧828m |
| 三广村 | 124.99420 | 46.21021 | 居民 | 约40户，120人 | 二类 | 卫2-39-35北侧1600m |
| 车家窝堡 | 124.95326 | 46.13914 | 居民 | 约90户，270人 | 二类 | 卫2-17-12东南侧1970m |
| 新立屯 | 124.97016 | 46.15442 | 居民 | 约45户，135人 | 二类 | 2#平台南侧1640m |
| 石宝珍屯 | 125.00613 | 46.16369 | 居民 | 约28户，84人 | 二类 | 5#平台西侧738m |
| 后五家屯 | 125.02681 | 46.16266 | 居民 | 约50户，150人 | 二类 | 5#平台东南侧650m |
| 前五家屯 | 125.03454 | 46.15905 | 居民 | 约26户，78人 | 二类 | 5#平台东南侧1500m |
| 计家店 | 125.05479 | 46.18549 | 居民 | 约40户，120人 | 二类 | 卫一-361-12东南侧730m |
| 计家店北屯 | 125.04097 | 46.19287 | 居民 | 约35户，105人 | 二类 | 3-2#间北侧210m |
| 建设村 | 125.06389 | 46.23450 | 居民 | 约150户，450人 | 二类 | 卫一-52-17北侧690m |
| 卢家屯 | 125.02561 | 46.13614 | 居民 | 约40户，120人 | 二类 | 卫一-13-斜9西北侧260m |
| 孙家屯 | 125.02510 | 46.14412 | 居民 | 约80户，240人 | 二类 | 卫一-13-斜9北侧1000m |
| 昌德镇 | 125.01308 | 46.14094 | 居民 | 约1000户，3000人 | 二类 | 卫一-13-斜9西北侧1000m |
| 史家屯 | 125.03617 | 46.14463 | 居民 | 约45户，135人 | 二类 | 卫一-13-斜9东北侧1060m |
| 姜家屯 | 125.05471 | 46.14635 | 居民 | 约20户，60人 | 二类 | 卫一-13-斜9东北侧2200m |
| 曲家屯 | 125.05565 | 46.13262 | 居民 | 约45户，135人 | 二类 | 卫一-13-斜9东侧1800m |
| 西围子屯 | 125.04243 | 46.11459 | 居民 | 约60户，180人 | 二类 | 卫一-13-斜9南侧2200m |
| 楼上屯 | 125.02801 | 46.11691 | 居民 | 约60户，180人 | 二类 | 卫一-13-斜9南侧1800m |
| 刘家店 | 125.01557 | 46.11476 | 居民 | 约200户，600人 | 二类 | 卫一-13-斜9西南侧2240m |

### 2.8.2地下水环境评价范围及保护目标

地下水环境保护目标见表2.8-2。

表2.8-2                  地下水环境保护目标表

| 环境要素 | 保护目标 | 最近方位及距离 | 规模 | 保护标准及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水环境 | 兴隆岭屯 | 卫2-45-斜13东北侧1190m | 由杏树岗镇统一供水，村民自家均有自打潜水井，井深 15m左右，用于喂养牲畜及灌溉，水井约50口。 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） III类 |
|  | 梁大草房 | 卫2-37-24东南侧990m | 统一供水，村内设有2口联村饮用水井，井深110m，承压水，供水人数390人；村民自家均有自打井，井深 12m左右，用于喂养牲畜及灌溉，分散潜水井约70口。 |  |
|  | 闫大岗屯 | 3#平台西侧814m | 村民自家均有自打井，井深 15m左右，用于喂养牲畜及灌溉，分散潜水井5口。 |  |
|  | 刘大草房 | 卫2-39-35西南侧830m | 统一供水，由梁大草房联村供水井供给；村民自家均有自打井，井深 12m左右，用于喂养牲畜及灌溉，分散潜水井约60口。 |  |
|  | 三广村 | 卫2-39-35北侧1610m | 统一供水，由袁家烧锅村联村供水井供给。村民自家均有自打井，井深 12m左右，用于喂养牲畜及灌溉，分散潜水井40口。 |  |
|  | 车家窝堡 | 卫2-17-12东南侧1975m | 由昌德镇集中水源井统一供水。村民自家均有自打井，井深 15m左右，用于喂养牲畜及灌溉，分散潜水井约90口。 |  |
|  | 新立屯 | 2#平台南侧1644m | 由昌德镇集中水源井统一供水。村民自家均有自打井，井深 15m左右，用于喂养牲畜及灌溉，分散潜水井约45口。 |  |
|  | 石宝珍屯 | 5#平台西侧740m | 由昌德镇集中水源井统一供水。村民自家均有自打井，井深 15m左右，用于喂养牲畜及灌溉，分散潜水井约28口。 |  |
|  | 后五家屯 | 5#平台东南侧655m | 由昌德镇集中水源井统一供水。村民自家均有自打井，井深 15m左右，用于喂养牲畜及灌溉，分散潜水井约50口。 |  |
|  | 前五家屯 | 5#平台东南侧1520m | 由昌德镇集中水源井统一供水。村民自家均有自打井，井深 15m左右，用于喂养牲畜及灌溉，分散潜水井约26口。 |  |
|  | 计家店 | 卫一-361-12东南侧790m | 统一供水，村内设有1口联村饮用水井，井深120m，承压水，供水人数225人；村民自家均有自打井，井深 13m左右，用于喂养牲畜及灌溉，分散潜水井约40口。 |  |
|  | 计家店北屯 | 3-2#间北侧215m | 统一供水，由计家店联村供水井供给。村民自家均有自打井，井深 12m左右，用于喂养牲畜及灌溉，分散潜水井35口。 |  |
|  | 建设村 | 卫一-52-17北侧720m | 统一供水，村内设有1口分散式饮用水井，井深110m，承压水，供水人数450人；村民自家均有自打井，井深 13m左右，用于喂养牲畜及灌溉，分散潜水井约150口。 |  |
|  | 卢家屯 | 卫一-13-斜9西北侧270m | 由昌德镇集中水源井统一供水。村民自家均有自打井，井深 15m左右，用于喂养牲畜及灌溉，分散潜水井约40口。 |  |
|  | 孙家屯 | 卫一-13-斜9北侧1005m | 由昌德镇集中水源井统一供水。村民自家均有自打井，井深 15m左右，用于喂养牲畜及灌溉，分散潜水井约80口。 |  |
|  | 昌德镇 | 卫一-13-斜9西北侧1500m | 统一供水，设有3口集中式地下饮用水井，井深120m，承压水，供应镇中心昌德村和周边村屯生活饮用水，供水人数4400人；昌德村村民自家均有自打井，井深 15m左右，用于喂养牲畜及灌溉，分散潜水井约1000口。 |  |
|  | 史家屯 | 卫一-13-斜9东北侧1065m | 由昌德镇集中水源井统一供水。村民自家均有自打井，井深 15m左右，用于喂养牲畜及灌溉，分散潜水井约45口。 |  |
|  | 姜家屯 | 卫一-13-斜9东北侧2206m | 由昌德镇集中水源井统一供水。村民自家均有自打井，井深 15m左右，用于喂养牲畜及灌溉，分散潜水井约20口。 |  |
|  | 曲家屯 | 卫一-13-斜9东侧1803m | 由昌德镇集中水源井统一供水。村民自家均有自打井，井深 15m左右，用于喂养牲畜及灌溉，分散潜水井约45口。 |  |
|  | 西围子屯 | 卫一-13-斜9南侧2208m | 统一供水，由楼上屯联村供水井供给。村民自家均有自打井，井深 12m左右，用于喂养牲畜及灌溉，分散潜水井60口。 |  |
|  | 楼上屯 | 卫一-13-斜9南侧1900m | 统一供水，村内设有1口联村饮用水井，井深120m，承压水，供水人数225人；村民自家均有自打井，井深 13m左右，用于喂养牲畜及灌溉，分散潜水井约60口。 |  |
|  | 刘家店 | 卫一-13-斜9西南侧2246m | 统一供水，由楼上屯联村供水井供给。村民自家均有自打井，井深 12m左右，用于喂养牲畜及灌溉，分散潜水井200口。 |  |

### 2.8.3声环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ4.2-2009）的要求，结合建设项目特点，确定本工程声环境评价范围为拟建井场、依托场站向外200m及管道、道路中心线两侧各200m范围内的声环境。本项目200m范围内无声环境保护目标。

### 2.8.4环境风险保护目标

环境风险保护目标见表2.8-3。

表2.8-3                     环境风险保护目标

| 环境 要素 | 保护 属性 | 保护目标 | 保护对象 | 相对方位及距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险 | 大气 | 兴隆岭屯 | 约50户，150人 | 卫2-45-斜13东北侧1187m |
|  |  | 梁大草房 | 约70户，210人 | 卫2-37-24东南侧895m |
|  |  | 闫大岗屯 | 约5户，15人 | 3#平台西侧810m |
|  |  | 刘大草房 | 约60户，180人 | 卫2-39-35西南侧828m |
|  |  | 石宝珍屯 | 约28户，84人 | 5#平台西侧738m |
|  |  | 后五家屯 | 约50户，150人 | 5#平台东南侧650m |
|  |  | 前五家屯 | 约26户，78人 | 5#平台东南侧1500m |
|  |  | 计家店 | 约40户，120人 | 卫一-361-12东南侧730m |
|  |  | 计家店北屯 | 约35户，105人 | 3-2#间北侧210m |
|  |  | 建设村 | 约150户，450人 | 卫一-52-17北侧690m |
|  |  | 卢家屯 | 约40户，120人 | 卫一-13-斜9西北侧260m |
|  |  | 孙家屯 | 约80户，240人 | 卫一-13-斜9北侧1000m |
|  |  | 昌德镇 | 约1000户，3000人 | 卫一-13-斜9西北侧1000m |
|  |  | 史家屯 | 约45户，135人 | 卫一-13-斜9东北侧1060m |
|  | 地表水 | 72号泡 | 水域面积约2.7km2 | 卫2-45-斜13西820m |
|  |  | 七才泡 | 水域面积约7.4km2 | 卫一-52-17东北侧1800m |
|  |  | 计家店泡 | 水域面积约2.8km2 | 6#平台井场占地 |
|  |  | 安肇新河 | / | 卫一-52-17东侧1150m |
|  | 地下水 | 评价范围内第四系潜水含水层、承压水含水层 |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |

### 2.8.5地表水、土壤、生态环境保护目标

地表水、土壤、生态环境因素保护目标见表2.8-4。

表2.8-4           地表水、土壤、生态环境因素保护目标表

| 环境要素 | 保护目标 | 最近方位及距离 |  | 保护内容 | 保护标准及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 72号泡 | 卫2-45-斜13西820m |  | 自然泡沼，主要功能为纳污泡 | 保护水环境质量现状 |
|  | 七才泡 | 卫一-52-17东北侧1800m |  | 自然泡沼，主要功能为汇集雨水 |  |
|  | 计家店泡 | 6#平台井场占地 |  | 自然泡沼，主要功能为汇集雨水 |  |
|  | 安肇新河 | 卫一-52-17东侧1150m |  | 主要功能为排涝 |  |
| 土壤环境 | 井场、计量间等永久占地范围内土壤 |  |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值 |
|  | 井场边界外延1km范围内的村屯土壤环境，主要为梁大草房、计家店北屯等村屯居住地 |  |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值 |
|  | 井场边界外延1km范围内的土壤环境，集输管线两侧200m范围内土壤环境，主要为耕地、牧草地 |  |  |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中农用地土壤污染风险筛选值 |
| 生态环境 | 石宝珍屯北湿地 | 卫1-29-斜5井场占用 | 沼泽化草甸，面积544.54hm2 |  | 一般湿地，保护湿地不受到破坏 |
|  | 梁大草房湿地 | 卫2-37-20井场占用 | 沼泽化草甸，面积846.3hm2 |  | 一般湿地，保护湿地不受到破坏 |
|  | 三广村湿地 | 卫2-39-35北1800m | 沼泽化草甸，面积1307.83hm2 |  | 一般湿地 |
|  | 新立屯北湿地 | 2#平台、3#平台占用 | 沼泽化草甸，面积787.42hm2 |  | 一般湿地，保护湿地不受到破坏 |
|  | 车家窝堡西湿地 | 卫2-15-11占用 | 沼泽化草甸，面积275.84hm2 |  | 一般湿地，保护湿地不受到破坏 |
|  | 车家窝堡北1湿地 | 太11-1等井场通井路占用 | 沼泽化草甸，面积245.4hm2 |  | 一般湿地，保护湿地不受到破坏 |
|  | 车家窝堡北3湿地 | 卫2-45-斜13等井场通井路占用 | 沼泽化草甸，面积277.98hm2 |  | 一般湿地，保护湿地不受到破坏 |
|  | 七才泡湿地 | 卫一-52-17东北侧1800m | 永久性淡水湖，面积745.62hm2 |  | 一般湿地 |
|  | 卫星牧场二分场泡子（计家店泡） | 6#平台井场占用 | 沼泽化草甸，面积387.64hm2 |  | 一般湿地，保护湿地不受到破坏 |
|  | 肇州县卫星牧场草原自然保护区 | 卫一-46-16东侧距实验区边界1500m | 保护区面积3017hm2，其中核心区、缓冲区、实验区面积分别为913.4hm2、1078.45hm2、1025.15hm2。 |  | 县级自然保护区，保护类型为草原与草甸生态系统 |
|  | 草地生态系统、农田生态系统、一般湿地 | 井场边界外扩 1km 区域范围内、集输管线和道路两侧200m范围内 |  |  | 生态环境不受到破坏 |

2.9评价工作内容及重点

根据评价区域的环境特征及油田开发建设项目的具体特点，在工程分析的基础上，以生态环境影响评价、土壤环境影响评价、地下水环境影响评价、环境风险评价及工程污染防治措施评价为重点，同时进行项目大气环境影响评价、声环境影响评价，环境影响经济损益分析、环境管理及监测计划等项目的评价与分析，在评价过程中力求工业污染防治与生态环境保护并重，提出相应的污染防治措施和生态保护措施及建议。

3建设项目工程分析

3.1项目概况

项目名称：庆新油田2021年产能建设地面工程；

建设单位：安达市庆新油田开发有限责任公司；

建设地点：绥化市安达市昌德镇北部后五家村、梁大草房周边区域；

建设性质：改扩建；

建设内容：建设项目地面产能部署油水井45口，其中油井35口（全部为新钻井，其中包括11口捞油井），注水井10口（新钻5口，油转注5口），共形成6座平台及20口单井，新建单井集油掺水管道16.38km，新建注水管线7.43km，新建及维修通井路8.65km，建设产能2.28×104t/a；

投资规模：3205万元人民币；

工作进度：项目计划施工期为2021年6月至2021年9月，总计施工时间为80天，施工人数40人。

3.2工程组成

本次工程为油田地面建设工程，不涉及射孔和压裂作业（射孔及压裂工程已包含在钻井工程中），项目组成及建设内容见表3.2-1，井位部署表见表3.2-2，井场及站间具体分布情况见附图2。

表3.2-1                       工程组成一览表

| 工程类别 | 项目名称 |  |  | 规模及建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 原油集输工程 | 基建油井 |  | 本次共基建油水井45口，其中油井35口、注水井10口，共形成6座平台及20口单井。 | 新建 |
|  |  | 管线工程 |  | 24口油井采用单管环状掺水集油流程进入卫一转油站、卫一联转油脱水站，11口提捞油井采用拉运工艺进入卫一联转油脱水站，单井集油掺水管道16.38km；管线且均为预制管线，埋深1.5m。产液经计量间进入各自转油站后进入卫一联，分离的含油污水由卫一联污水处理站处理后转入注水站回注。 | 新建 |
|  |  | 新建集油阀组间 |  | 新建新卫2-5集油阀组间1座，采用5井式橇装标准化计量间，本工程新建油井中2#平台和3#平台进入新建计量间。 | 新建 |
|  | 场站改造 |  |  | 卫一联转油脱水站原位置更换污水泵2台，更换污水泵排量为240m3/h，扬程为60m | 改造 |
|  | 配注工程 | 扩建注配间 |  | 规划在1-2号注配间旁新建橇装注配间1座，间内新建6/25柱塞泵1台；3-2号已建橇装注配间内新建9/25柱塞泵1台，2-7号注配间在预留泵位上新建9/25柱塞泵1台，新建柱塞泵均配套一拖一变频。3-1号间、2-2号间和2-5号间各扩建配水阀组1套，1-8号间扩建配水阀组2套。 | 扩建 |
|  |  | 站外系统 |  | 新建单井注水支线7.43km，其中新建防腐钢管φ48×6~1.17km，高压玻璃钢管道DN40/PN25~6.26km，管线均为预制管线，埋深1.8m。 | 新建 |
| 辅助工程 | 油井清防蜡 |  |  | 本次产能区域抽油机井热洗周期由数字化系统自动推动，热洗强度20m3/h，洗井时间2-3h，热洗温度80℃。 | 新建 |
|  | 数字化工程 |  | 油井数字化 | 油井自控方案采用有线仪表+运营商4G网建设模式。抽油机井现场安装仪表包括：载荷、位移传感器、压力变送器、无线4G通讯模块、智能综合电量采集控制器。 | 新建 |
|  |  |  | 集油阀组间数字化 | 本工程在阀组间为每个新建集油环建设掺水装置1套，压力变送器1套。新增的AI信号，RS485信号均接入所在集油/配注阀组间值班室已建RTU，通过网络上传至庆新油田调度监控中心，并进行相应的软件调整。 | 新建 |
|  |  |  | 注配间数字化 | 为注配间内的柱塞泵采集入口、出口压力信息，实现高低压报警、联锁停泵，并监测泵运行状态、单相电压等。新增的仪表信号均接入所在配注间值班室已建RTU，通过网络上传至庆新油田调度监控中心，并进行相应的软件调整。 | 新建 |
|  | 道路工程 |  |  | 为6#平台水泡井建设0.85km砂石路，建设40m×93m水泡井井场1座，水泡井通井路（其中0.6km）及井场设护坡。1#低洼地大平台（5口油水井）建设0.7km砂石通井路；10口拉油井需建设砂石路5.2km，其中新建段2km，维修段3.2km；为低洼地井新建土路0.4km，为耕地井及转注井建设进井通道1.5km。 | 新建及改造 |
| 公用工程 | 给水工程 |  |  | 施工期生产用水由水罐车运送，生活用水采用桶装水。运营期新建阀组间由原2-5阀组间统一管理，不新增劳动定员。卫一转、卫一联等依托场站无新增劳动定员，无新增生活用水。 | / |
|  | 排水工程 |  |  | 本项目集输管线采用清水试压，管线试压废水排放量为49.65t，由罐车拉运至卫一联污水处理站处理后回注，不外排。施工人员住宿依托施工单位后线驻地，施工现场不设暂舍，驻地生活污水排入城镇污水管网。运营期无新增生活污水排放。 | 新建 |
|  | 供电工程 | 井场 |  | 新建10kV线路3.2km，采用LGJ-50型导线，低洼地采用电杆加固。新建线路无功补偿装置200kVar。24口基建油井全部采用抽油机举升方式。配备电动机24套；多功能调速控制配电箱24套，具体配置见采油工程方案。每口独立井或每座4口井及以下的平台配1座柱上变电站，共新建11座。 | 新建 |
|  |  | 站间变配电 |  | 新建2-5号集油阀组间电源由附近已建阀组间引接；1-2号注配间和2-7号注配间更换变压器，并进行相应的低压配电改造。 | 新建 |
| 依托工程 | 卫一转油站 |  |  | 卫一转油站采用“分离、沉降、缓冲”处理工艺，设计处理能力8400t/d，接入本次产能后最大处理液量5350t/d，负荷63.7%，能够满足生产需求，不需要进行扩建。 | 依托 |
|  | 卫一联转油脱水站 |  |  | 站内采用“三合一”及“五合一”进行气液分离及脱水处理，三合一设计处理能力17000t/d，接入本次产能后最大处理液量8462t/d，负荷率为49.8%，可临时满足生产需要。“五合一”游离水脱除能力不足，由于“三合一”处理能力充足，产液量可充分在“三合一”进行油气水分离。对污水泵进行更换后可满足负荷要求。 | 依托 |
|  | 卫一联污水处理站 |  |  | 卫一联污水处理站采用“两级沉降+两级过滤”工艺，一期设计能力4500m3/d，该站正在实施污水站二期工程，完成后设计规模为6200m3/d，本次产能接入后最大处理量为5894m3/d，系统负荷率95.06%，工程建成后能够满足本次产能需求，污水系统无新建工程量。 | 依托 |
|  | 卫一联卸油点 |  |  | 卫一联卸油点设计处理能力280t/d，接入本次产能后最大处理油量23.0t/d，负荷率为8.21%，可满足生产需要。 | 依托 |
| 环保工程 | 废气 | 加热炉烟气 |  | 运营期油井产出液进入卫一转油站、卫一联转油脱水站处理，加热装置采用清洁能源天然气，产生的燃烧废气经烟囱外排。 | 依托 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 运营期依托场站会有无组织非甲烷总烃排放，油田采出液经密闭管道输送至卫一转油站、卫一联转油脱水站处理，项目集输管线均为密闭管道等。 | 场站依托 |
|  | 废水 | 含油污水 |  | 运营期油田采出液脱水后废水输送至卫一联污水处理站处理，洗井污水及作业污水由罐车拉运至卫一联污水处理站，依托污水处理站出水均满足“含油量≤8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L”标准后回注地下。 | 依托 |
|  | 固废 | 含油污泥、落地油 |  | 本工程运营期油水井作业产生的落地油、依托场站产生的油泥（砂）统一收集至危险废物暂存点，定期委托资质单位安达市先锋化工有限公司处理。 | 依托 |
|  |  | 废防渗布 |  | 项目运营期油井作业产生废弃防渗布集中收集至庆新油田危险废暂存点，委托资质单位定期处理。 | 委托处理 |
|  | 噪声 |  |  | 项目定期对油水井进行巡检，发现异常响动及时处理；依托场站新增机泵设备均安装在泵房内，并且设置减振基础、隔声门窗等。 | 新建 |
|  | 生态保护措施 |  |  | 本工程施工临时占地19hm2，施工结束后进行生态恢复；永久占地2.793hm2，对永久占用的耕地等按照标准进行补偿。 | 生态恢复、补偿 |

表3.2-2               项目钻井工程井位坐标统计表

| 序号 | 平台 | 井号 | 井位坐标 |  | 井型 | 井别 | 占地类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 井口横坐标 | 井口纵坐标 |  |  |  |  |
| 1 | 1# | 卫2-36-斜14 | 21648882.2 | 5119136.7 | 定向井 | 油井 | 牧草地 | 新钻 |
| 2 |  | 卫2-36-斜15 | 21648893.9 | 5119119.2 | 定向井 | 油井 | 牧草地 | 新钻 |
| 3 |  | 卫2-37-斜13 | 21648878.4 | 5119142.5 | 定向井 | 油井 | 牧草地 | 新钻 |
| 4 |  | 卫2-37-14 | 21648890.0 | 5119125.0 | 直井 | 水井 | 牧草地 | 新钻 |
| 5 |  | 卫2-37-斜15 | 21648886.1 | 5119130.9 | 定向井 | 捞油井 | 牧草地 | 新钻 |
| 6 | 2# | 卫2-27-斜22 | 21651241.6 | 5116766.5 | 定向井 | 油井 | 牧草地 | 新钻 |
| 7 |  | 卫2-27-斜23 | 21651243.1 | 5116773.3 | 定向井 | 油井 | 牧草地 | 新钻 |
| 8 |  | 卫2-29-斜24 | 21651244.6 | 5116780.2 | 定向井 | 水井 | 牧草地 | 新钻 |
| 9 | 3# | 卫2-30-斜25 | 21651284.1 | 5117770.2 | 定向井 | 油井 | 牧草地 | 新钻 |
| 10 |  | 卫2-31-斜23 | 21651283.1 | 5117777.1 | 定向井 | 油井 | 牧草地 | 新钻 |
| 11 |  | 卫2-32-斜23 | 21651282.0 | 5117784.0 | 定向井 | 油井 | 牧草地 | 新钻 |
| 12 | 4# | 卫2-23-斜13 | 21649163.7 | 5115660.5 | 定向井 | 油井 | 牧草地 | 新钻 |
| 13 |  | 卫2-23-斜14 | 21649163.7 | 5115667.5 | 定向井 | 油井 | 牧草地 | 新钻 |
| 14 | 5# | 卫一-25-斜6 | 21655710.7 | 5116590.2 | 定向井 | 油井 | 耕地 | 新钻 |
| 15 |  | 卫一-27-斜5 | 21655709.1 | 5116597.0 | 定向井 | 油井 | 耕地 | 新钻 |
| 16 | / | 卫2-25-斜15 | 21649514.2 | 5116379.1 | 定向井 | 油井 | 牧草地 | 新钻 |
| 17 | / | 卫2-181-11 | 21648191.0 | 5114627.0 | 直井 | 油井 | 牧草地 | 新钻 |
| 18 | / | 卫一-28-5 | 21655745.0 | 5117057.0 | 直井 | 水井 | 耕地 | 新钻 |
| 19 | / | 卫一-29-斜5 | 21655437.5 | 5117366.3 | 定向井 | 油井 | 耕地 | 新钻 |
| 20 | / | 卫一-13-斜9 | 21656841.0 | 5113126 | 定向井 | 油井 | 耕地 | 新钻 |
| 21 | 6# | 卫一02-1 | 21658208.8 | 5117389.2 | 直井 | 油井 | 水泡子 | 新钻 |
| 22 |  | 卫一-29-斜14 | 21658208.8 | 5117382.2 | 定向井 | 油井 | 水泡子 | 新钻 |
| 23 |  | 卫一-29-斜15 | 21658208.8 | 5117375.2 | 定向井 | 水井 | 水泡子 | 新钻 |
| 24 |  | 卫一-29-斜16 | 21658208.8 | 5117368.2 | 定向井 | 油井 | 水泡子 | 新钻 |
| 25 |  | 卫一-30-斜14 | 21658208.8 | 5117396.2 | 定向井 | 油井 | 水泡子 | 新钻 |
| 26 |  | 卫一-30-斜16 | 21658208.8 | 5117410.2 | 定向井 | 油井 | 水泡子 | 新钻 |
| 27 |  | 卫一-31-斜15 | 21658208.8 | 5117403.2 | 定向井 | 油井 | 水泡子 | 新钻 |
| 28 |  | 卫一-31-斜16 | 21658208.8 | 5117424.2 | 定向井 | 水井 | 水泡子 | 新钻 |
| 29 |  | 卫一-31-斜17 | 21658208.8 | 5117417.2 | 定向井 | 油井 | 水泡子 | 新钻 |
| 30 |  | 卫一-28-斜16 | 21658208.8 | 5117361.2 | 定向井 | 油井 | 水泡子 | 新钻 |
| 31 | / | 卫2-39-35 | 21654218.6 | 5119697.5 | 直井 | 水井 | 耕地 | 转注 |
| 32 | / | 卫一-361-12 | 21657736.0 | 5119085.0 | 直井 | 水井 | 耕地 | 转注 |
| 33 | / | 卫2-15-11 | 21648190.0 | 5113698.2 | 直井 | 水井 | 牧草地 | 转注 |
| 34 | / | 卫2-17-12 | 21648564.6 | 5114196.1 | 直井 | 水井 | 牧草地 | 转注 |
| 35 | / | 太109 | 21648129.0 | 5113946.2 | 直井 | 水井 | 牧草地 | 转注 |
| 36 | / | 卫2-21-13 | 21648426.0 | 5115363.0 | 直井 | 捞油井 | 牧草地 | 新钻 |
| 37 | / | 卫一-46-16 | 21658705.0 | 5121525.0 | 直井 | 捞油井 | 牧草地 | 新钻 |
| 38 | / | 卫一-50-16 | 21658675.0 | 5122571.0 | 直井 | 捞油井 | 牧草地 | 新钻 |
| 39 | / | 卫一-52-17 | 21658813.0 | 5123230.0 | 直井 | 捞油井 | 牧草地 | 新钻 |
| 40 | / | 卫2-45-斜13 | 21649034.0 | 5121174.0 | 定向井 | 捞油井 | 牧草地 | 新钻 |
| 41 | / | 太11-1 | 21647944.9 | 5117441.4 | 直井 | 捞油井 | 牧草地 | 新钻 |
| 42 | / | 卫2-31-13 | 21648850.1 | 5117696.6 | 直井 | 捞油井 | 牧草地 | 新钻 |
| 43 | / | 卫2-37-20 | 21650458.2 | 5119213.3 | 直井 | 捞油井 | 牧草地 | 新钻 |
| 44 | / | 卫2-38-24 | 21651518.8 | 5119433.9 | 直井 | 捞油井 | 牧草地 | 新钻 |
| 45 | / | 卫2-37-24 | 21651619.3 | 5119118.0 | 直井 | 捞油井 | 牧草地 | 新钻 |

3.3工程方案

### 3.3.1开发方案

本次产能涉及卫一02-1、卫2-34-13以及零散区块三个开发区块，共计划基建油水井45口，其中油井35口（含捞油井11口），注水井10口，建成总产能2.28×104t/a。

（1）卫星油田卫一02-1区块（6#平台）

本次基建油水井10口，其中油井8口，注水井2口，建成产能0.60×104t/a。区块含油面积共0.53km2，开采层位属于葡萄花油层，平均油层中部深度为1500m，储层平均空气渗透率240.3×10-3μm2。区块油水井开发指标预测见表3.3-1。

表3.3-1         卫星油田卫一02-1区块2021年基建井开发指标预测表

| 时间(年) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采油井（口） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 注水井（口） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 平均单井产油量（t/d） | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| 平均单井产液量（t/d） | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.2 |
| 年产油量（104t/a） | 0.25 | 0.60 | 0.49 | 0.42 | 0.35 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.16 |
| 年产液量（104t/a） | 0.52 | 1.58 | 1.59 | 1.62 | 1.66 | 1.64 | 1.64 | 1.66 | 1.70 | 1.73 |
| 平均单井日注水量（m3/d） | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 最大注水压力（MPa） | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| 含水（%） | 52.2 | 62.2 | 69.2 | 74.2 | 78.7 | 81.7 | 84.4 | 86.9 | 89.1 | 90.9 |
| 年注水量（104m3/a） | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

（2）卫星油田卫2-34-13区块（1#平台）

本次基建油水井5口，其中油井4口（含捞油井1口），注水井1口，建成产能共0.30×104t/a。区块含油面积共0.40km2，开采层位属于葡萄花油层，平均油层中部深度为1260m，储层平均空气渗透率245.12×10-3μm2。基建井开发指标预测见表3.3-2。

表3.3-2      卫星油田卫2-34-13区块2021年基建井开发指标预测表

| 时间(年) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采油井（口） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 注水井（口） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 平均单井产油量（t/d） | 3.2 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| 平均单井产液量（t/d） | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 |
| 年产油量（104t/a） | 0.11 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 年产液量（104t/a） | 0.22 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.60 |
| 单井日注水量（m3/d） | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 最大注水压力（Mpa） | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| 含水（%） | 49.7 | 59.7 | 66.7 | 71.7 | 76.2 | 79.2 | 81.9 | 84.4 | 86.6 | 88.4 |
| 年注水量（104m3/a） | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

（3）卫星油田零散区块

本次基建油水井30口，其中油井23口（含捞油井10口），注水井7口（新钻水井2口，转注5口），建成产能共1.38×104t/a。区块含油面积共1.44km2，开采层位属于葡萄花油层，平均油层中部深度为1303m，储层平均空气渗透率235.86×10-3μm2。零散区块2021年13口采油井和7口注水井开发指标预测见表3.3-3。

表3.3-3        卫星油田零散区块2021年基建井开发指标预测表

| 时间(年) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采油井（口） | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 注水井（口） | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 平均单井产油量（t/d） | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 平均单井产液量（t/d） | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.0 |
| 年产油量（104t/a） | 0.38 | 0.92 | 0.75 | 0.64 | 0.54 | 0.46 | 0.39 | 0.33 | 0.28 | 0.24 |
| 年产液量（104t/a） | 0.77 | 2.33 | 2.32 | 2.34 | 2.38 | 2.33 | 2.29 | 2.29 | 2.28 | 2.27 |
| 平均单井日注水量（m3/d） | 40 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 最大注水压力（Mpa） | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| 含水（%） | 50.7 | 60.7 | 67.7 | 72.7 | 77.2 | 80.2 | 82.9 | 85.4 | 87.6 | 89.4 |
| 年注水量（104m3/a） | 3.3 | 10.2 | 10.2 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |

（4）卫星油田捞油井

卫2-34-13区块1口、零散区块10口共计11口提捞井开发指标预测见表3.3-4。

表3.3-4               2021年卫星油田捞油井指标预测

| 时间(年) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采油井（口） | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 注水井（口） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均单井产油量（t/d） | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 平均单井产液量（t/d） | 5.0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 3.5 |
| 年产油量（104t/a） | 0.26 | 0.44 | 0.36 | 0.31 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
| 年产液量（104t/a） | 0.88 | 1.77 | 1.70 | 1.70 | 1.66 | 1.61 | 1.60 | 1.55 | 1.46 | 1.35 |
| 含水（%） | 71.0 | 75.0 | 78.6 | 81.8 | 84.2 | 86.2 | 88.2 | 89.6 | 90.6 | 91.4 |

卫星油田原油物性性质见表3.3-5。

表3.3-5                 卫星油田原油物性表

| 区块名称 | 密度 (g/cm3) | 地下粘度(mPa.s) | 凝固点 (℃) | 含蜡 (%) | 胶质 (%) | 气油比 (m3/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫2-34-13 | 0.8737 | 10.54 | 34 | 23.2 | 20.9 | 20.8 |
| 卫一02-1 | 0.8453 | 10.54 | 37.6 | 12.2 | 34.21 | 20.8 |
| 零散区块 | 0.8737 | 10.54 | 34 | 23.2 | 20.94 | 20.8 |

### 3.3.2采油工程方案

本次产能基建油井35口，其中11口采油提捞方式，24口采用抽油机举升方式，机型及配电情况详见表3.3-6。

本次5口油井转注，与庆新油田结合后考虑油井转注时机与抽油机利旧再移位安装的衔接问题，计划将5口井拆下来的抽油机及配套驱动装置、配电箱等设备，在2022年机采系统改造工程中进行利旧。

表3.3-6                抽油方式及配电情况表

| 序号 | 机型 | 配套驱动装置（型号、功率） | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CYJX6-2.5-26HF | ZYCYT200L2-6 15kW | 12 |
| 2 | CYJX8-3-37HF | ZYCYT225L1-6 19kW | 12 |
| 合计 |  |  | 24 |

3.4现有区块开发情况回顾

### 3.4.1现有区块开发情况

本项目涉及卫一02-1、卫2-34-13以及零散区块三个开发区块。

卫一02-1区块和卫2-34-13区块包含于卫26区块内。卫26区块现有油水井106口，其中油井78口，水井28口，当前产能6.88×104t/a。该区块于2018年6月编制了《卫星油田卫2-18-斜8、卫26区块产能建设工程环境影响报告书》，并于2018年7月6日在绥化市环境保护局获得批复，批复文号绥环函[2018]190号，项目于2018年10月竣工，并于2019年3月完成了自主验收。卫26区块属于滚动开发区块，区块面积约为188.5km2，卫一02-1区块和卫2-34-13区块为该区块滚动开发的一部分，卫一02-1区块含油面积共0.53km2，卫2-34-13区块含油面积共0.40km2。

零散区块现有油水井65口（抽油井37口、捞油井1口、注水井15口、油井转注12口），当前产能3.07×104t/a。该区块于2017年3月编制了《卫星油田2017年产能建设工程环境影响报告书》，并于2017年4月10日在绥化市环境保护局获得批复，批复文号绥环函[2017]78号，项目于2017年12月竣工，并于2019年3月完成了自主验收。

项目区块涉及已建油水井临时占地范围内地表均进行了平整，临时占地均已恢复了原有地貌，项目区块生态恢复情况见图3.4-1。

| 卫26区块内草地 | 卫26区块内耕地 |
| --- | --- |
| 卫26区块内草地 |  |
| 零散区块内草地 |  |

### 3.4.2钻井工程回顾性分析

本项目涉及卫一02-1、卫2-34-13以及零散区块三个开发区块。本项目地面产能部署油水井45口，其中油井35口（全部为新钻井，其中包括11口捞油井），注水井10口（新钻5口，转注5口），涉及钻井工程均在《卫星油田卫2-18-斜8、卫26区块产能建设工程环境影响报告书》和《卫星油田2017年产能建设工程环境影响报告书》中涉及，其中部分井已完钻，部分井未完钻，具体完钻情况见表3.4-1。

表3.4-1                      完钻情况表

| 序号 | 区块 | 平台 | 井号 | 井别 | 最新进度情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫2-34-13 | 1 | 卫2-36-斜14 | 油井 | 已完钻 |
| 2 |  |  | 卫2-36-斜15 | 油井 |  |
| 3 |  |  | 卫2-37-斜13 | 油井 |  |
| 4 |  |  | 卫2-37-14 | 水井 |  |
| 5 |  |  | 卫2-37-斜15 | 捞油井 |  |
| 6 | 零散 | 2 | 卫2-27-斜22 | 油井 |  |
| 7 |  |  | 卫2-27-斜23 | 油井 |  |
| 8 |  |  | 卫2-29-斜24 | 水井 |  |
| 9 |  | 3 | 卫2-30-斜25 | 油井 |  |
| 10 |  |  | 卫2-31-斜23 | 油井 |  |
| 11 |  |  | 卫2-32-斜23 | 油井 |  |
| 12 |  |  | 卫2-25-斜15 | 油井 |  |
| 13 |  | 4 | 卫2-23-斜13 | 油井 |  |
| 14 |  |  | 卫2-23-斜14 | 油井 |  |
| 15 |  |  | 卫2-181-11 | 油井 | 未完钻 |
| 16 |  | 5 | 卫一-25-斜6 | 油井 | 已完钻 |
| 17 |  |  | 卫一-27-斜5 | 油井 |  |
| 18 |  |  | 卫一-28-5 | 水井 |  |
| 19 |  |  | 卫一-29-斜5 | 油井 |  |
| 20 |  |  | 卫一-13-斜9 | 油井 | 未完钻 |
| 21 | 卫一02-1 | 6 | 卫一02-1 | 油井 |  |
| 22 |  |  | 卫一-29-斜14 | 油井 |  |
| 23 |  |  | 卫一-29-斜15 | 水井 |  |
| 24 |  |  | 卫一-29-斜16 | 油井 |  |
| 25 |  |  | 卫一-30-斜14 | 油井 |  |
| 26 |  |  | 卫一-30-斜16 | 油井 |  |
| 27 |  |  | 卫一-31-斜15 | 油井 |  |
| 28 |  |  | 卫一-31-斜16 | 水井 |  |
| 29 |  |  | 卫一-31-斜17 | 油井 |  |
| 30 |  |  | 卫一-28-斜16 | 油井 |  |
| 31 | 零散转注 |  | 卫2-39-35 | 转注井 |  |
| 32 |  |  | 卫一-361-12 | 转注井 |  |
| 33 |  |  | 卫2-15-11 | 转注井 |  |
| 34 |  |  | 卫2-17-12 | 转注井 |  |
| 35 |  |  | 太109 | 转注井 |  |
| 36 | 零散 |  | 卫2-21-13 | 捞油井 |  |
| 37 |  |  | 卫一-46-16 | 捞油井 |  |
| 38 |  |  | 卫一-50-16 | 捞油井 |  |
| 39 |  |  | 卫一-52-17 | 捞油井 |  |
| 40 |  |  | 卫2-45-斜13 | 捞油井 |  |
| 41 |  |  | 太11-1 | 捞油井 |  |
| 42 |  |  | 卫2-31-13 | 捞油井 |  |
| 43 |  |  | 卫2-37-20 | 捞油井 |  |
| 44 |  |  | 卫2-38-24 | 捞油井 |  |
| 45 |  |  | 卫2-37-24 | 捞油井 |  |

钻井环评批复见图3.4-2。

卫一02-1、卫2-34-13区块钻井批复

零散区块钻井批复

3.5现依托工程分析

### 3.5.1依托工程能力核实

本次产能依托场站详见表3.5-1。

表3.5-1                依托工程情况表

| 序号 | 分类 | 数量（座） | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转油站 | 1 | 卫一转油站 |
| 2 | 脱水站 | 1 | 卫一联转油脱水站 |
| 3 | 污水处理站 | 1 | 卫一联污水处理站 |
| 4 | 注配间 | 7 | 1-2号注配间、3-1号注配间、3-2号注配间、1-8号注配间、2-2号注配间、2-5号注配间、2-7号注配间 |
| 5 | 卸油点 | 1 | 卫一联卸油点 |
| 6 | 含油污泥处理单位 | 1 | 安达市庆新油田开发有限责任公司 |

3.5.1.1卫一转油站

卫一联合站内建有采暖炉3台，分别为卫一联1#采暖炉、卫一联2#采暖炉、卫一联3#采暖炉；建有外输炉2台，分别为卫一联1#外输炉、卫一联2#外输炉；建有掺水炉4台，分别为卫一联1#掺水炉、卫一联2#掺水炉、卫一联3#掺水炉、卫一联4#掺水炉；建有卫一联热洗炉台；建有卫一联五合一3台，分别为卫一联1#五合一、卫一联2#五合一、卫一联3#五合一。

卫一转油站建于2002年，目前管辖抽油井158口，阀组间6座，采用“三合一”进行油气分离，分离出的伴生气用于转油站外输、掺水加热，分离出的含水油经外输泵增压后输至脱水站，放出污水经掺水炉加热、掺水泵增压后输至集油阀组间。卫一转油站工艺流程见图3.5-1。

图3.5-1                 卫一转油站“三合一”原理流程图

卫一转油站设计处理能力8400t/d，实际处理量5215t/d，负荷率为62.08%。本次接入24口抽油井，新增处理量约135t/d，接入后最大处理液量为5350t/d，负荷63.7%，能够满足生产需求，卫1转油站含水油外输至卫一联转油脱水站，已建管道2019年建设，全长6.0km，规格为Φ168×5，管道设计压力2.5MPa，输油管道采用硬质聚氨酯泡沫夹克保温，满足外输需求，卫一转油站不需扩建。

3.5.1.2卫一联转油脱水站

卫一联转油脱水站建于2002年，目前管辖油井269口，集油阀组间10座，采用“三合一+五合一”处理工艺。本站来液先进入“三合一”进行气液分离，再与卫一转、卫二转来液混合进入“五合一”进行油水分离及脱水处理；卫一转、卫二转来液既可先进“三合一”处理，也可直接进入“五合一”进行气液分离及脱水处理，本站处理后净化油外输至采油五厂杏十三-1联合站，污水输至本站污水站处理，原理流程见图3.5-2。

图3.5-2                  卫一联转油脱水站原理流程图

卫一联转油脱水站三合一设计处理能力17000t/d，实际处理量8276t/d，负荷率为48.7%。本次接入抽油井24口，提捞井11口，接入本次产能后最大处理液量8462t/d，负荷率为49.8%，可满足生产需要。“五合一”游离水脱除能力不足、污水泵超负荷运行、污水沉降时间略有不足。但由于“三合一”处理能力充足，产液量可在负荷率过大时输送至“三合一”进行油气水分离，能够满足生产需求。

该站已建2台污水泵投产于2002年，排量144m3/h，目前实际污水外输量最高达到190m3/h，污水泵处于超负荷运行状态，本次产能投产后，预测污水泵次高负荷率为157.5%，能力不足需要扩建。规划将2台污水泵进行原位置更换，更换污水泵排量为240m3/h，扬程为60m，更换后预测污水泵次高负荷率为94.5%，对污水泵进行更换后可满足负荷要求。

3.5.1.3卫一联污水处理站

卫一联污水处理站采用“两级沉降+两级过滤”工艺，出水水质为“8、3、2”一期设计能力4500m3/d，该站正在实施污水站二期工程（《庆新公司2020年产能建设地面工程方案》，项目号S（20）0519YC001），完成后设计规模为6200m3/d，本次产能接入后最大处理量为5894m3/d，系统负荷率95.06%，工程建成后能够满足本次产能需求，污水系统无新建工程量。

3.5.1.4注配间

本次产能基建注水井10口，平均单井最大日注水量为25~45m3/d，注水压力22MPa，分布较为零散，规划沿用已建系统的分散注水方式，10口就近接入已建的7座注配间，注配间分别为1-2号注配间、3-1号注配间、3-2号注配间、1-8号注配间、2-2号注配间、2-5号注配间、2-7号注配间。各注配间水量预测见表3.5-2。

表3.5-2                   各注配间水量预测表

| 1-2号注配间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 老井注水量（m3/d） | 572 | 624 | 689 | 741 | 741 |
| 新井注水量（m3/d） | 40 | 42 | 42 | 45 | 45 |
| 新井注水量（m3/d）×1.2注水系数 | 48 | 50 | 50 | 54 | 54 |
| 合计注水量（m3/d） | 620 | 674 | 739 | 795 | 795 |
| 注配间规模（m3/d） | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 |
| 注配间负荷率（%） | 94 | 103 | 113 | 121 | 121 |
| 3-1号注配间 |  |  |  |  |  |
| 年份 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 老井注水量（m3/d） | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 新井注水量（m3/d） | 40 | 42 | 42 | 45 | 45 |
| 新井注水量（m3/d）×1.2注水系数 | 48 | 50 | 50 | 54 | 54 |
| 合计注水量（m3/d） | 308 | 310 | 310 | 314 | 314 |
| 注配间规模（m3/d） | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 注配间负荷率（%） | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 3-2号注配间 |  |  |  |  |  |
| 年份 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 老井注水量（m3/d） | 760 | 760 | 779 | 798 | 798 |
| 新井注水量（m3/d） | 40 | 42 | 42 | 45 | 45 |
| 新井注水量（m3/d）×1.2注水系数 | 48 | 50 | 50 | 54 | 54 |
| 合计注水量（m3/d） | 808 | 810 | 829 | 852 | 852 |
| 注配间规模（m3/d） | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| 注配间负荷率（%） | 123 | 124 | 127 | 130 | 130 |
| 1-8号注配间 |  |  |  |  |  |
| 年份 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 老井注水量（m3/d） | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 新井注水量（m3/d） | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 |
| 新井注水量（m3/d）×1.2注水系数 | 60 | 60 | 62 | 62 | 65 |
| 合计注水量（m3/d） | 316 | 316 | 318.4 | 318.4 | 320.8 |
| 注配间规模（m3/d） | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| 注配间负荷率（%） | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 |
| 2-2号注配间 |  |  |  |  |  |
| 年份 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 老井注水量（m3/d） | 240 | 256 | 272 | 288 | 304 |
| 新井注水量（m3/d） | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| 新井注水量（m3/d）×1.2注水系数 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 |
| 合计注水量（m3/d） | 287 | 303 | 319 | 336 | 352 |
| 注配间规模（m3/d） | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |
| 注配间负荷率（%） | 64 | 68 | 71 | 75 | 79 |
| 2-5号注配间 |  |  |  |  |  |
| 年份 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 老井注水量（m3/d） | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 |
| 新井注水量（m3/d） | 40 | 42 | 42 | 45 | 45 |
| 新井注水量（m3/d）×1.2注水系数 | 48 | 50.4 | 50.4 | 54 | 54 |
| 合计注水量（m3/d） | 204 | 218.4 | 230.4 | 246 | 258 |
| 注配间规模（m3/d） | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |
| 注配间负荷率（%） | 43 | 46 | 48 | 52 | 54 |
| 2-7号注配间 |  |  |  |  |  |
| 年份 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 老井注水量（m3/d） | 702 | 729 | 756 | 756 | 756 |
| 新井注水量（m3/d） | 120 | 126 | 126 | 135 | 135 |
| 新井注水量（m3/d）×1.2注水系数 | 144 | 151 | 151 | 162 | 162 |
| 合计注水量（m3/d） | 846 | 880 | 907 | 918 | 918 |
| 注配间规模（m3/d） | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 注配间负荷率（%） | 119 | 124 | 128 | 129 | 129 |

根据上表可知已建1-2号、3-2号、2-7号注配间注水能力不能满足此次新井投产需求，需要进行扩建。由于已建1-2号注配间内无扩建位置，规划在1-2号注配间旁新建橇装注配间1座，间内新建6/25柱塞泵1台；3-2号已建橇装注配间内有预留泵位，规划对已建橇装注配间进行改造，新建9/25柱塞泵1台，2-7号注配间同样在预留泵位上新建9/25柱塞泵1台，新建柱塞泵均配套一拖一变频，扩建后可以满足注水需求。各注配间内均有配水阀组预留位置，能够满足本次产能需求，新井就近接入注配间，共扩建高压配水阀组10套。

3.5.1.5卫一联卸油点

提捞井定期由提捞车提捞运输至卫一联卸油点，后进入卫一联进行处理。卫一联卸油点已建卸油罐（60m3）2座，卸油泵能力为15m3/h，H=200m，2台。现卸油点最大收液量约为280t/d。

本次新建11口提捞油井产液拉运至卫1联卸油点，目前卫1联卸油点处于低负荷运行状态，本次新增11口油井后最大处理油量23.0t/d，负荷率为8.21%，卫1联卸油点能力满足需求。

3.5.1.6安达市先锋化工有限公司

本项目产生的含油污泥拉运至安达市先锋化工有限公司处理。安达市先锋化工有限公司，采用搅拌分离-精馏-调和工艺对含油污泥进行处理，设计处理能力为110t/d，本次新增产能后，负荷率为30%，能满足能力需求。

### 3.5.2依托工程环境影响评价及竣工验收情况

依托工程环境影响评价及竣工验收情况见表3.5-3。

表3.5-3             依托工程环境影响评价及竣工验收情况表

| 序号 | 名称 | 环评文件名称 | 文号 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫一转油站 | 《卫星油田2017年产能建设工程环境影响报告书》 | 绥环函[2017]78号 | 已自主验收 |
| 2 | 卫一联转油脱水站 | 《卫星油田2017年产能建设工程环境影响报告书》 | 绥环函[2017]78号 | 已自主验收 |
| 3 | 卫一联污水处理站 | 《卫星油田2017年产能建设工程环境影响报告书》 | 绥环函[2017]78号 | 已自主验收 |
| 4 | 卫一联卸油点 | 《卫星油田2017年产能建设工程环境影响报告书》 | 绥环函[2017]78号 | 已自主验收 |
| 5 | 安达市先锋化工有限公司 | 有《安达市先锋化工厂4万吨/年废矿物油处理项目》 | 绥环函[2021]26号 | 正在组织验收 |

### 3.5.3现有工程污染物排放情况

根据现场调查，本项目所在的卫一02-1、卫2-34-13以及零散区块内无已建油田生产场站，区块内主要污染源为油水井以及集输管线。

3.5.3.1废气

（1）非甲烷总烃

现有工程排放的废气主要为卫一02-1、卫2-34-13以及零散区块内油井以及集输管线在运行过程中无组织挥发的非甲烷总烃，根据建设单位提供资料，卫一02-1、卫2-34-13区块所属的卫26区块目前产油约6.88×104t/a，零散区块目前产油约3.07×104t/a，合计约9.95×104t/a。根据《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南（试行）》中石油化工业天然原油和天然气开采，石油开采挥发性有机物产生系数1.4175g/kg原油（井场及集输管线按30%计算），则本工程现有区块非甲烷总烃挥发量为42.31t/a。

根据对区域内梁大草房和后五家村的环境现状监测结果可知，非甲烷总烃浓度分别为0.33-0.50mg/m3和0.35-0.55mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准详解》中标准要求。

根据《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中5.7.2：在需要采取原油稳定措施的油田或油田区块内，将油井才出的井产物进行汇集、处理、输送至原油稳定装置的全过程应采用密闭工艺流程。本工程油井井口均安装了密封垫、管线均埋地敷设、依托场站内各关键接口法兰均为密闭的，在油气集输过程采取了全密闭工艺流程，《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中5.7.2中的相关要求。

（2）加热炉烟气

根据大庆中环评价检测有限公司（2021年2月25日）对卫一转油站1#加热炉烟气监测结果可知，排放的废气中SO2浓度为13~16mg/m3，NOx浓度为76~83mg/m3，颗粒物浓度为10.2~11.1mg/m3。现有加热炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用燃气锅炉标准限值的要求，现有废气排放情况见表2-7。

表3.5-4           各场站燃气量及大气污染物排放情况

| 场站名称 | 污染源 | 加热炉高度m | 加热炉内径m | 燃气量 万Nm3/a | 烟气量 万Nm3/a | 污染物排放情况t/a |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SO2 | NOx | 颗粒物 |
| 卫一联合站 | 加热炉 | 10 | 0.5 | 286.4 | 3207.68 | 0.51 | 2.66 | 0.36 |

3.5.3.2废水

现有区块油水井作业（修井）产生的作业污水共计约2230m3/a，此部分污水经设备收集排入区块内集输系统，不外排。

3.5.3.3噪声

根据《卫星油田2017年产能建设工程竣工环保验收调查报告》（于2019年3月完成自主验收），报告中对零散区块内已建的卫1-47-16井场进行了噪声监测，监测时间为2019年2月23-24日，监测数据为昼间55.0-56.0dB（A），夜间45.0-46.0dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。

3.5.3.4固体废物

现有工程区块内油井在进行作业过程中产生的含油污泥量约4t/a，统一收集至危险废物暂存点，定期委托资质单位安达市先锋化工有限公司处理。

工程依托场站共产生生活垃圾约18t/a，送当地生活垃圾填埋场处理。

### 3.5.4依托工程能力核实

现有工程存在的环境问题

①废气

卫102-1区块、卫2-34-13区块以及零散区块内油井及集输管线挥发的非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准详解》中标准要求，同时区块所在区域较为平坦，有利于大气扩散，对环境影响较小。

②废水

油水井作业（修井）污水经设备收集排入区块内集输系统，不外排，对水环境影响较小。

③噪声

根据对区域内已建平台井场的噪声监测结果，昼间夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

④固体废物

油井井场作业产生的含油污泥及污水处理站清罐污泥统一收集至危险废物暂存点，定期委托资质单位安达市先锋化工有限公司处理；生活垃圾均送当地生活垃圾填埋场处理。废滤料送至大庆蓝星环保工程有限公司拉运处理。

⑤生态

区域内生态环境为农田、草地生态系统。安达市庆新油田开发有限责任公司在开发过程中采取了一系列的生态保护措施，例如尽量布设丛式井，严格控制井场的临时及永久占地，井场地面均进行了平整。钻井施工结束后及时的进行了地貌恢复等生态恢复，区域内已有耕地恢复耕作，草地进行播撒草种恢复至原地表形态，通过一系列生态保护措施后，油田的开发对区域农田、草地没有造成明显影响。

⑥整改措施

1）建议继续加强现有生产井和场站的看护和日常巡护工作，防止落地油的产生，并及时回收落地油，及时发现事故隐患，预防环境风险事故发生。

2）加强现有井场设备的更新和维护，发现设备运行故障及时解决，避免因设备故障运行对周边居民的正常生活造成不利影响。

3）加强生态恢复管理力度，提高成活率。

综上，项目现有工程不存在环境问题。

3.6建设项目工程分析

### 3.6.1主要建设内容

本建设项目地面产能部署油水井45口，其中油井35口（全部为新钻井，其中包括11口捞油井），注水井10口（新钻5口，油转注5口），共形成6座平台及20口单井，新建单井集油掺水管道16.38km，新建注水管线7.43km，新建及维修通井路8.65km，建设产能2.28×104t/a，新建集油阀组间1座，扩建注配间3座，扩建配水阀组5套，更换污水泵2台以及配套电力工程。

3.6.1.1原油集输工程

1、原有集输系统

本次基建11口捞油井拉运至卫1联卸油点，24口抽油机油井采用单管环状掺水集油工艺，工艺流程见示意图3.6-1。

图3.6-1          单管环状掺水集油流程示意图

建设项目原油集输系统主要工程量统计见表3.6-1。

表3.6-1      建设项目原油集输系统主要工程量统计表

| 序号 | 单项工程项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基建油井 | 口 | 35 |
| 2 | 新建单井集油掺水管道 φ60×4.5 硬质聚氨酯泡沫夹克管 | km | 10.16 |
| 3 | 新建单井集油掺水管道 φ76×4.5 硬质聚氨酯泡沫夹克管 | km | 6.22 |
| 4 | 新建新卫2-5阀组间 | 座 | 1 |
| 5 | 卫1联污水泵更换 Q=240m3/h H=60m P=75kW | 台 | 2 |

（2）站外集油系统

本项目基建油井利用已建转油站和计量间的剩余能力，油井就近挂接至已建阀组间。油井依托阀组间情况见表3.6-2。集油掺水管道路由图见附图6。

表3.6-2                   油井依托的阀组间情况表

| 序号 | 平台 | 井号 | 井别 | 计量间 | 转油站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#平台 | 卫2-36-斜14 | 油井 | 2-2#阀组间 | 卫1联转油脱水站 |
| 2 |  | 卫2-36-斜15 | 油井 |  |  |
| 3 |  | 卫2-37-斜13 | 油井 |  |  |
| 4 | 2#平台 | 卫2-27-斜22 | 油井 | 2-5#阀组间 | 卫1联转油脱水站 |
| 5 |  | 卫2-27-斜23 | 油井 |  |  |
| 6 | 3#平台 | 卫2-30-斜25 | 油井 | 2-5#阀组间 | 卫1联转油脱水站 |
| 7 |  | 卫2-31-斜23 | 油井 |  |  |
| 8 |  | 卫2-32-斜23 | 油井 |  |  |
| 9 | 独立井 | 卫2-25-斜15 | 油井 | 2-2#阀组间 | 卫1联转油脱水站 |
| 10 | 4#平台 | 卫2-23-斜13 | 油井 | 2-2#阀组间 |  |
| 11 |  | 卫2-23-斜14 | 油井 |  |  |
| 12 | 独立井 | 卫2-181-11 | 油井 | 2-7阀组间 |  |
| 13 | 5#平台 | 卫1-25-斜6 | 油井 | 1-2#阀组间 | 卫1转油站 |
| 14 |  | 卫1-27-斜5 | 油井 |  |  |
| 15 | 独立井 | 卫1-29-斜5 | 油井 | 1-2#阀组间 | 卫1转油站 |
| 16 | 独立井 | 卫1-13-斜9 | 油井 | 1-6#阀组间 |  |
| 17 | 6#平台 | 卫102-1 | 油井 | 1-8#阀组间 | 卫1转油站 |
| 18 |  | 卫1-29-斜14 | 油井 |  |  |
| 19 |  | 卫1-29-斜16 | 油井 |  |  |
| 20 |  | 卫1-30-斜14 | 油井 |  |  |
| 21 |  | 卫1-30-斜16 | 油井 |  |  |
| 22 |  | 卫1-31-斜15 | 油井 |  |  |
| 23 |  | 卫1-31-斜17 | 油井 |  |  |
| 24 |  | 卫1-28-斜16 | 油井 |  |  |

3.6.1.2供注水工程

本项目共基建注水井11口，新建注水管线7.43km，扩建注配间3座，扩建配水阀组5套。

（1）注水系统

本次产能基建注水井10口，平均单井最大日注水量为25~45m3/d，注水压力22MPa，分布较为零散，规划沿用已建系统的分散注水方式，10口就近接入已建的7座注配间。注水井依托计量间情况见表3.6-3。

表3.6-3                 水井依托的注配间情况表

| 序号 | 平台 | 井号 | 井别 | 计量间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#平台 | 卫2-37-14 | 水井 | 2-2#注配间 |
| 2 | 2#平台 | 卫2-29-斜24 | 水井 | 2-5#注配间 |
| 3 | 独立井 | 卫1-28-5 | 水井 | 1-2#注配间 |
| 4 | 6#平台 | 卫1-31-斜16 | 水井 | 1-8#注配间 |
| 5 |  | 卫1-29-斜15 | 水井 |  |
| 6 | 独立井 | 卫2-39-35 | 转注井 | 3-1#注配间 |
| 7 | 独立井 | 卫1-361-12 | 转注井 | 3-2#注配间 |
| 8 | 独立井 | 卫2-15-11 | 转注井 | 2-7#注配间 |
| 9 | 独立井 | 卫2-17-12 | 转注井 |  |
| 10 | 独立井 | 太109 | 转注井 |  |

（2）配水间改造

根据本项目水井分布情况，本次共扩建配水间3座。主要建设内容详见表3.6-4。

表3.6-4                    配水间主要改造工程

| 序号 | 注配间 | 老井数（口） | 新井数（口） | 扩建后能力（m3/d） | 扩建、新建内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2号 | 13 | 1 | 790 | 新建橇装注配间1座，间内新建6/25柱塞泵1台，扩建配水阀组1套 |
| 2 | 3-1号 | 16 | 1 | 530.88 | 扩建配水阀组1套 |
| 3 | 3-2号 | 19 | 1 | 865 | 新建9/25柱塞泵1台，扩建配水阀组1套 |
| 4 | 1-8号 | 16 | 2 | 542.4 | 扩建配水阀组2套 |
| 5 | 2-2号 | 16 | 1 | 448.8 | 扩建配水阀组1套 |
| 6 | 2-5号 | 12 | 1 | 477.6 | 扩建配水阀组1套 |
| 7 | 2-7号 | 27 | 3 | 920 | 新建9/25柱塞泵1台，扩建配水阀组3套 |

（3）注水系统主要工程

本项目注水工程主要工程量见表3.6-5。

表3.6-5                  注水工程主要工程量

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注水井 | 口 | 10 | / |
| 2 | 新建橇装注配间 | 座 | 1 | / |
| 3 | 改造橇装注配间 | 座 | 1 | / |
| 4 | 注配间阀组扩建 | 座 | 5 | / |
| 5 | 注水单井管道DN40/PN25 | km | 6.26 | 高压玻璃钢管 |
| 6 | 注水单井管道φ60×7 | km | 1.17 | 防腐钢管 |

3.6.1.3供水工程

建设项目施工期生活用水采用桶装水；管线试压用水由罐车运送。施工人员产生的生活污水排入本项目场站及阀组间内已建防渗旱厕，定期进行清掏堆肥。管线产生的试压废水进入集输系统后最终输至卫一联污水处理站处理后回注，不外排。

3.6.1.4道路工程

本次产能基建油水井45口，其中8口油井及2口水井位于水泡子内，其余35口井处于耕地和牧草地中。道路工主要工程内容表见表3.6-6。

表3.6-6                    道路工主要工程内容表

| 道路名称 | 长度 （km） | 道路宽度（m） |  | 建设标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 路基 | 路面 |  |
| 水泡井大平台通井路 | 0.85 | 6.0 | 3.5 | 砂石，0.6km护坡 |
| 低洼地大平台通井路 | 0.7 | 4.5 | 3.5 | 砂石 |
| 10口拉油井砂石路 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 砂石 |
| 低洼草地井通井路 | 0.4 | 4.0 | -- | 土路 |
| 耕地通井路新建及转注井通井路维修 | 1.5 | 3.5 | -- | 土路 |
| 水泡井井场1座 | -- | -- | -- | 40×93m，护坡 |

3.6.1.5供电工程

1、井场变配电

本区块共基建油井35口，全部为新钻油井，其中11口油井为提捞油井，24口基建油井全部采用抽油机举升方式。配备电动机24套；多功能调速控制配电箱24套。每口独立井或每座4口井及以下的平台配1座柱上变电站，共新建11座。

2、站间变配电

本次集油系统新建2-5号集油阀组间1座，卫一联更换污水泵2台（运1备1）。新建2-5号集油阀组间电源由附近已建阀组间引接；卫1联原污水泵功率45kW，更换后功率75kW，本站已建站用变2×800kVA，运行负荷885kW，变压器剩余能力满足新增负荷要求，进行相应的低压配电改造。

本次产能已建1-2号注配间能力不足，间内没有扩建柱塞泵位置，新建橇装注配间1座，位于已建1-2号间旁，间内新建55kW柱塞泵1台，配套一拖一变频。已建3-2号和2-7号注配间均新建90kW柱塞泵各1台，配套一拖一变频。供配电工程主要工程量见表3.6-7。

表3.6-7                   变电所建设现状表

| 序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井场柱上变 | 座 | 11 |
| 2 | 10kV线路 | km | 3.2 |
| 3 | 线路无功补偿装置 | kVar | 200 |
| 4 | 防窃电装置 | 台 | 1 |
| 5 | 已建站配电改造 | 项 | 1 |
| 6 | 注配间配电改造 | 项 | 3 |

3.6.1.6 数字化建设工程

1、抽油机井

本次产能集油系统共基建35口油井，其中11口油井为提捞油井，24口油井采用抽油机举升方式。结合油气集输专业和实际生产需求，确定油机井设置载荷、位移、冲程、电流、电压、压力采集上传，远程控制抽油机启停。抽油机井现场安装仪表包括：载荷、位移传感器、压力变送器、无线4G通讯模块、智能综合电量采集控制器。本区块井场数字化建设主要工程量见表3.6-8。

表3.6-8               井场数字化建设主要工程量

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有线载荷传感器 | 台 | 24 |
| 2 | 有线角位移传感器 | 台 | 24 |
| 3 | 智能综合电参采集控制器（220VAC） | 台 | 24 |
| 4 | 压力变送器 | 台 | 24 |
| 5 | 配套材料 | 项 | 24 |

2、集油阀组间

本次产能集油系统共基建35口油井，11口提捞油井，24口抽油机油井，其中12口油井进入卫1转，12口油井进入卫一联。结合原油集输专业和实际生产需求，各集油阀组间为新建集油环实现支管温度显示，单井掺水量及压力显示。本区块阀组间数字化建设主要工程量见表3.6-9。

表3.6-9             集油阀组间数字化建设主要工程量

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掺水控制装置 | 套 | 4 |
| 2 | 压力变送器 | 台 | 7 |
| 3 | 下位机软件调整（3点） | 套 | 4 |
| 4 | 配套材料 | 项 | 7 |

3、注配间

本次产能集油系统共基建35口油井，其中11口油井为提捞油井，24口油井采用抽油机举升方式。结合油气集输专业和实际生产需求，确定油机井设置载荷、位移、冲程、电流、电压、压力采集上传，远程控制抽油机启停。抽油机井现场安装仪表包括：载荷、位移传感器、压力变送器、无线4G通讯模块、智能综合电量采集控制器。本区块注配间数字化建设主要工程量见表3.6-10。

表3.6-10            注配间数字化建设主要工程量

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压注水流量自动控制装置 | 台 | 7 |
| 2 | 智能压力变送器 | 台 | 13 |
| 3 | 控制系统 |  |  |
| (1) | 下位机软件调整（2点） | 套 | 4 |
| (2) | 下位机软件调整（7点） | 套 | 3 |
| 4 | 配套材料 | 项 | 7 |

3.6.1.7占地及取弃土情况

（1）工程占地

建设项目工程占地主要集中在道路及管道建设期间发生的永久占地和临时占地，其中永久占地包括道路占地，临时占地包括管线施工时占用的临时占地。本工程临时占地类型为耕地（非基本农田、基本农田）、草地（牧草地，非基本草原）以及一般湿地。本次产能涉及的45口油水井井场占地已在钻井环评中进行了征占，不在本项目重新评价；由于集油管道与注水管道规格不同，占地面积也会不同，根据调查，单井集油掺水管线、站间管线临时占地作业面宽度为8m，注水管线临时占地宽度为11m；道路占地面积按道路长度×路面宽度计算。涉及农用地转用或者征收土地的，应报请相关主管部门同意，并补充划入数量和质量相当的基本农田或按规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。

表3.6-11                设项目新增占地类型及面积表              单位：hm2

| 建设内容 | 临时占地 |  |  | 永久占地 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耕地 （非基本农田） | 耕地（基本农田） | 草地 | 耕地 （非基本农田） | 耕地（基本农田） | 草地 |
| 集油掺水管道 | 1.6 | 2.2 | 9.3 | / | / | / |
| 注水管道 | 1.9 | 0.8 | 3.2 | / | / | / |
| 新建注配间 |  |  |  | / | / | 0.003 |
| 水泡井大平台通井路 | / | / | / | / | / | 0.51 |
| 低洼地大平台通井路 | / |  | / | / | / | 0.32 |
| 10口拉油井砂石路 | / | / | / | / | / | 0.9 |
| 低洼草地井通井路 | / | / | / | / | / | 0.16 |
| 耕地通井路新建及转注井通井路维修 | / | / | / | 0.32 | 0.21 | / |
| 水泡井井场1座 | / | / | / | / | / | 0.37 |
| 小计 | 3.5 | 3.0 | 12.5 | 0.32 | 0.21 | 2.263 |
| 合计 | 19 |  |  | 2.793 |  |  |
| 总计 | 21.793 |  |  |  |  |  |

1）占用基本农田情况

根据《基本农田保护条例（2017修正）》，国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，应报请相关主管部门同意，并补充划入数量和质量相当的基本农田或按规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。油田开发工程占地完全避开基本农田的可能性较低，在不可避免的条件下需占用基本农田时，施工完毕后1年内，临时占地全部恢复原有植被类型，即占用农田全部恢复为耕地。临时占地恢复也可在征地过程中给予农民一定的费用补偿，由农民自行进行土地恢复。永久占地占用基本农田面积共0.21hm2，补偿可按基本农田标准给予农民。对于占用的基本农田应按照《中华人民共和国土地管理法》中“占多少、垦多少”的原则，补充数量和质量相当的基本农田。

2）占用湿地情况

本项目位于黑龙江省绥化市安达市，根据《黑龙江省湿地名录》，本项目湿地位置关系见下表。

表3.6-12            本项目钻井工程占用湿地情况统计表

| 湿地斑块名称 | 湿地类型 | 保护级别 | 面积（hm2） | 与项目位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石宝珍屯北湿地 | 沼泽化草甸 | 一般 | 544.54 | 卫1-29-斜5井场占用 |
| 梁大草房湿地 | 沼泽化草甸 | 一般 | 846.3 | 卫2-37-20井场占用 |
| 新立屯北湿地 | 沼泽化草甸 | 一般 | 787.42 | 2#平台、3#平台占用 |
| 车家窝堡西湿地 | 沼泽化草甸 | 一般 | 275.84 | 卫2-15-11占用 |
| 卫星牧场二分场泡子（计家店泡） | 沼泽化草甸 | 一般 | 387.64 | 6#平台井场占用 |

（2）取弃土

建设项目道路填筑高度0.15m，建设项目道路永久占地面积为2.42hm2；工程集油掺水管道16.38km，管沟宽度约为0.8m，管沟深度为1m，注水管道7.43km，管沟宽度约为1.2m，管沟深度为2m。水泡子井场垫高0.3m，建设项目不设取弃土场，用土外购。建设项目土石方情况见表3.6-13。

表3.6-13            建设项目土石方情况                       单位：m3

| 序号 | 类别 | 挖方量 | 填方量 | 借方量 | 弃方量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路 | 0 | 3630 | 3630 | 0 |
| 2 | 管道 | 30936 | 30936 | 0 | 0 |
| 3 | 井场垫高 | 0 | 1116 | 1116 | 0 |
| 合计 |  | 30936 | 35682 | 4746 | 0 |

3.6.1.8施工方式

（1）管线施工

管线施工程序为：测量定线，施工作业带清理，清除障碍物，平整工作带，成品防腐钢管运输，布管、组装焊接，无损探伤，补口及防腐检漏，管沟开挖、下沟，整体试压试压，站间连接，通球扫线，阴极保护，工程验收。

图3.6-2    管道施工方式图

①施工作业带清理

管道施工采用人工开挖和机械开挖相结合的方式施工，施工初期，首先要对施工作业带进行清理和平整，进行布管、开挖管沟及焊接等施工作业。

在场地清理过程中，施工带范围内的土壤、植被和农作物都将受到扰动和破坏，不过其造成的影响仅局限在施工带宽度的范围内。管道施工平面布置图见图3.6-3。

图3.6-3    管道施工平面布置图

②管沟敷设

管道采用沟埋方式敷设，将表层耕植土和下层土分别堆放。管沟回填土应高出地面0.3m，回填时，需先回填下层土，后回填表层耕植土。管道出土端及弯头两侧分层回填夯实；管沟回填后及时进行植被恢复。

③清管、试压、干燥

清管主要目的是清除管道内的残留物，使管道内清洁，清洁应进行两次以上，直至管内无异物。清管后用清水进行试压，严密性实验合格后，试压废水罐车拉运至卫一联污水处理站处理后回注油层。试压完成后，采用压缩空气进行吸湿干燥。

④防腐及阴极保护

提高管道的防腐等级，采用熔结环氧粉末内防腐钢管；管道接头采用一次成型涂料新技术，使用寿命可达30年以上，并采用强制电流阴极保护法。

⑤管沟回填

开挖管沟时在耕植地开挖，将表层耕植土和下层土分别堆放。在可耕植地回填时，需先回填下层土，后回填表层耕植土。管道出土端及弯头两侧分层回填夯实；管沟回填后立即恢复地貌。

（2）道路施工

首先进行路基施工，清除地表植被及表层土，然后进行路基填筑，路基填筑底层材料为水泥石灰或旧路料，基层材料为水泥稳定碎石，路基施工时路床压实度大于95%，其次结构层施工要求采用拌和机械拌和，拌合好后送至现场直接施工铺设，严禁路拌。然后是路面施工，路面在沥青混合料铺筑前，应检查确定下承层质量，摊铺过程中要随时检查摊铺厚度。

图3.6-4    道路施工流程图

### 3.6.2 环境影响因素分析

3.6.2.1 原辅材料消耗

（1）试压用水

管线敷设完成后进行试压，涉及管线总长度为23.81km，根据本项目拟建管线的规格和长度，试压用水量=π×管道内径2×管道长度管线；试压废水产生量为用水量的95%，则本项目管线试压用水、排水量见表3.6-14。

表3.6.14              各管道试压用水、排水量                     单位：m3

| 序号 | 管道类型 | 管道规格（mm） | 管道长度（km） | 试压用水量（t） | 试压废水量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 集油掺水管线 | φ60×4.5 | 10.16 | 25.91 | 24.61 |
|  |  | φ76×4.5 | 6.22 | 21.92 | 20.82 |
|  | 注水管线 | Φ60×7 | 1.17 | 1.94 | 1.84 |
|  |  | DN40 | 6.26 | 2.5 | 2.38 |
| 合计 |  |  |  | 52.27 | 49.65 |

- 生活用水

- 本工程施工期80天，地面建设施工人数40人。根据《黑龙江省用水定额地方标准》（DB23/T 727—2021），施工期生活用水量按30L/人·d计，则施工期生活用水量96t。

工程主要物料消耗表见表3.6-15。

表3.6-15           本工程主要物料消耗表

| 序号 | 物料名称 |  | 用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期 | 试压用水 | 52.27t |
| 2 |  | 生活用水 | 96t |
| 3 | 运营期 | 新增耗气量 | 11.7万Nm3/a |
| 4 |  | 新增耗电量 | 119.2kW |

3.6.2.2污染影响因素分析

（1）施工期

地面建设施工期建设内容包括原油集输、供配电及道路等系统工程。在井场、站场、道路建设以及集输管线挖沟敷设等过程都会对地表植被造成破坏，此外还会产生扬尘、噪声、生活垃圾等污染物。

建设项目施工期产污节点详见图3.6-5。

图3.6-5              建设项目工程施工期产污环节

（2）运行期

①正常工况

本工程运行期正常工况主要环境影响因素为原油集输过程中挥发的烃类气体，井场抽油机产生的噪声；油气集输产液脱水处理后产生的含油污泥等。

②非正常工况

本工程运行期非正常工况主要环境影响因素为油水井作业产生的水井洗井污水、油水井作业污水和落地油等。

③产物节点分析

本项目运营期工艺流程及产污节点见图3.6-6。

图3.6-6    运营期总工艺流程及产污节点

3.6.2.3 生态影响因素分析

本工程建设对生态的影响主要在施工期，其不利影响主要表现为：场地平整、管沟开挖、施工机械、车辆和人员践踏等活动造成土壤扰动和植被的破坏。这种影响是短期可逆的。

（1）管道敷设、道路建设

施工过程对环境的影响主要来自管道施工作业带清理、开挖管沟、场站、道路建设等施工活动中施工机械、车辆、人员践踏等对土壤的扰动和植被的破坏，对沿途的动物形成惊扰，造成的土地裸露加剧水土流失。本工程管道和道路施工作业带宽度约10m，其范围内的土壤和植被都可能受到扰动和破坏，尤其是管沟两侧2-3m内的植被破坏严重，土壤的结构、组成和理化性质发生改变，影响土壤和植被的恢复。

（2）对土壤侵蚀的影响

施工对土地的开挖，造成土地裸露，加剧沿线的土壤风蚀。

（3）对植被的影响

对植被最主要的影响是施工期占地范围内对植被破坏，另外土地开挖、车辆运输带起的扬尘自然沉降在周围植物的叶片上，阻塞气孔，影响植物呼吸作用和光合作用，有碍作物生长，还有车辆运行和施工机械的尾气含有NOx等气体，可破坏敏感植物的叶组织，造成褪色伤斑。不过以上这些不利影响主要是短期的，随着施工期结束，这些影响也随之消失。

### 3.6.3污染源源强核算

3.6.3.1施工期污染源源强核算

（1）废气

①运输车辆扬尘

建设项目井场地面工程、新建集输管道、注水管道、供配电及道路工程施工作业时，车辆物料运输过程中将产生扬尘。根据相关工程的现场模拟数据调查，施工时运输车辆下风向50m处的浓度约为1.15mg/m3。

②管线、道路施工扬尘

根据《扬尘污染控制》（田刚等著，中国环境出版社，2013.1），参照风蚀扬尘USEPA推荐模式，起尘量计算公式如下：

E＝k×α×I×K×C×L*×V*

式中：E——风蚀起尘因子，t/（hm2•a）；

k——粒径系数；

α——悬浮系数（风蚀土粒中所含可进入大气且形成悬浮颗粒物的质量比例，约为 0.025）；

I——土壤风蚀指数，t/（hm2•a）；

K——地面粗糙因子，量纲为1；

C——气象因子，量纲为1；

L*——无屏蔽宽度因子，量纲为1；（按沿主风向无屏蔽最大宽度考虑，取1.0）；

V*——植被覆盖因子，量纲为l。（按裸露土壤考虑，取1.0）

按USEPA推荐参数，计算TSP、PM10所对应的粒径系数分别为1、0.5，风蚀扬尘中TSP与PM10的比例为1∶0.62，在风蚀水土流失量中有2.5%进入大气环境形成TSP；可风蚀土壤颗粒定义为土表上层25.4mm、直径小于0.84mm的粒子；土壤风蚀指数按壤质砂土考虑，为331t/（hm2•a）；因地面平整，对风蚀没有阻碍，地面粗糙因子K取1.0；气象因子与风速的立方成正比，与表面土壤含水率的平方成反比，即：

C＝0.504×（u3/Pe2）

Pe＝100×（P/E*）

E*＝［0.5949＋（0.1189×Ta）］×365

式中：u——年平均风速（10m高处），m/s；（取3.8m/s）

Pe——降水-蒸发指数；

P——年降水量，mm；（取445mm）

E*——年潜在蒸发量，mm；

Ta——年平均气温，℃。（取3.6℃）

由此计算施工区风蚀扬尘量为：

E＝k×α×I×K×C×L*×V*＝0.84×0.025×331×1×0.00204×1×1＝0.0142t/（hm2•a）。

本项目铺设管线总长度为12.12km（其中新建单井集油掺水管道16.38km，注水管线7.43km；集油掺水管线施工作业面宽度为8m，管线临时占地面积13.1hm2；注水管线施工作业面宽度为11m，管线临时占地面积5.9hm2；新建及维修通井路8.65km，道路占地面积为2.42hm2；新建注配间占地0.003hm2；新建水泡井井场占地0.37hm2。

建设项目扰动土地总面积为21.793hm2，施工作业80天，施工期风蚀扬尘无组织排放量为：0.0142t/（hm2•a）×21.793hm2×80/365＝0.07t。

③施工机械、运输车辆排放的尾气

在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气在含有NO2、CO、HC等污染物，一般情况下，各种污染物的排放量不大，对周围环境的影响较小。如果采用清洁燃料，在车辆及机械设备排气口加装废气过滤器，同时保持车辆及有关设备化油器、空气滤清器等部分设备的清洁，废气污染的影响基本上是可以接受的。

④焊接烟尘

项目管道焊接主要方式为电焊，焊接过程中会产生少量焊接烟尘，焊接烟气中有毒有害气体的成份主要为CO、CO2、O3、NOX、CH4等，其中以CO所占的比例最大，但由于项目焊接点较少，产生的焊接烟尘量较小，且项目位于室外，空气扩散条件较好，对大气环境影响较小。

（2）废水

建设项目施工期用水主要为管线试压用水以及施工人员的生活用水。

①试压废水

本工程新建管线共23.81km，根据新建管线截面面积及长度，项目试压用水总量为52.27t，试压废水按用水量的95%计算，试压废水产生量为49.65t，主要污染因子为SS，管道试压废水罐车拉运至卫一联合站处理后回注油层，不外排。

②生活污水

地面建设期施工人员40人，施工期约80d，每人每天用水30L，则施工期间生活用水量为96t，生活污水按用水量的80%计算，则生活污水量为76.8t。施工人员产生的生活污水排入本项目场站及阀组间内已建防渗旱厕，定期进行清掏堆肥。

建设项目废（污）水产生及排放情况详见表3.6-16。

表3.6-16           施工期废（污）水污染物排放量表

| 序号 | 污染物名称 | 产生量 | 主要污染物 | 去向及措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试压废水 | 49.65t | SS | 罐车拉运至卫一联合站处理后回注油层，不外排 |
| 2 | 生活污水 | 76.8t | COD、NH3-N | 施工人员产生的生活污水排入本项目场站及阀组间内已建防渗旱厕，定期进行清掏堆肥 |

（3）噪声

施工期产生的噪声主要施工机械和运输车辆噪声，具体排放情况见表3.6-17。

表3.6-17              本工程施工期噪声源统计表

| 序号 | 噪声源 | 噪声值dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 70-90 |
| 2 | 搅拌机 | 60-70 |
| 3 | 推土机 | 70-90 |
| 4 | 电焊机 | 60-70 |
| 5 | 压路机 | 80-90 |
| 6 | 运输车辆 | 75-80 |

（4）固体废物

施工期产生的固体废弃物主要有施工产生的施工废料以及施工人员产生的生活垃圾。

①施工废料

本项目施工废料主要为管道铺设施工过程中产生的施工废料；管道施工废料产生量以20kg/km管道计，本项目新建管道23.81km，因此，施工废料产生量为0.48t，拉运至工业固废填埋场。

②生活垃圾

地面建设期间施工人员为40人，施工期80天，类比同类工程，每人每天产生生活垃圾0.5kg/d计，地面建设期间生活垃圾产生量为1.6t。由环卫部门拉运至生活垃圾综合处理厂进行处理。

表3.6-18              本工程固体废物产生量统计表

| 序号 | 污染物名称 | 产生量 | 废物类型 | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 1.6t | / | 由环卫部门拉运至生活垃圾综合处理厂进行处理 |
| 2 | 施工废料 | 0.48t | 一般废物 | 统一回收后送至工业固废填埋场 |

3.6.3.2运营期污染源源强核算

（1）废气

①烃类气体

由于本工程油气集输全部采用密闭集油工艺流程，烃类气体的排放主要是管线及依托场站的油气挥发所致，主要排放地点为采油井场、转油站、脱水站及卸油点等场站。

建设项目共部署45口油水井，建成后总计产能为2.28×104t/a。本项目无组织非甲烷总烃主要是井场、管道的小部分挥发产生，根据《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南（试行）》中石油化工业天然原油和天然气开采，石油开采挥发性有机物产生系数1.4175g/kg原油，建设项目运营期非甲烷总烃无组织排放量为32.32t/a。

②加热炉烟气

项目运行期产生的废气主要为依托站场加热炉产生的燃烧烟气，站场加热炉均以天然气为燃料，本次项目共依托3座转油站（卫一转油站、卫一联转油脱水站）。通过大庆中环评价检测有限公司于2021年2月25日至26日对依托的2座转油站加热炉监测数据可知，卫一转油站加热炉排放的烟气中SO2最大浓度为16mg/m3，NOX最大浓度为83mg/m3、颗粒物最大浓度为11.2mg/m3；卫一联转油脱水站加热炉排放的烟气中SO2最大浓度为16mg/m3，NOX最大浓度为85mg/m3、颗粒物最大浓度为12.6mg/m3；均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中在用锅炉（燃气锅炉）的标准要求（本项目依托场站加热炉均为2014年之前建造）。

根据《纳入排污许可管理的火电等17个行业污染物实际排放量计算方法（含排污系数、物料衡算方法）（试行）》中常压工业锅炉的废气产排污系数（13.6万立方米/万立方米-原料）。依托站场大气污染物排放情况见下表。

表3.6-19               加热炉烟气排放情况一览表

| 名称 | 烟囱高度（m） | 燃气量（万m3/a） | 烟气量（万m3/a） | 污染物排放情况（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SO2 | NOx | 颗粒物 |
| 卫一转油站 | 10 | 4.5 | 61.2 | 0.0098 | 0.051 | 0.0069 |
| 卫一联转油脱水站 | 12 | 7.2 | 97.92 | 0.016 | 0.083 | 0.012 |
| 合计 | / | 11.7 | 159.12 | 0.0258 | 0.134 | 0.0189 |

（2）废水

运营期产生的废水主要为油水井修井废水、洗井废水及油井采出液分离出的含油污水。

①油水井修井废水、洗井废水

井下作业是运营期主要污染环节之一。主要包括换泵换杆、洗井修井等作业。产污环节主要是拆卸井口和油管起下过程中产生的污油污水、废液的返排、冒溢及滴漏等。

油井作业周期约为1.5年/次，结合建设单位多年运营作业结果可知，油井修井废水产生量60m3/井·次，即油井3年内作业2次，24口油井共产生油井修井废水量约960m3/a；水井作业周期约为2年/次，结合建设单位多年运营作业结果可知，水井作业废水产生量60m3/井·次，则本项目10口水井共产生水井作业污水300m3/a。本项目油水井作业废水共产生1260m3/a，其主要污染物为石油类、悬浮物。作业时需铺设防渗布，产生的废水通过罐车拉运到卫一联污水处理站进行处理，不外排。

另外本项目10口水井需进行洗井作业，水井洗井周期为1年，洗井废水产生量120m3/井·次，约1200m3/a，不外排。此部分废水通过罐车拉运至卫一联污水处理站，处理达标后回注油层，不外排。

②油田采出水

由项目开发方案可知，本项目共投产35口油井，则油田采出水为38726.5t/a。

表3.6-20    废水污染源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 治理措施 | 污染物排放 |  |  | 排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废水产生量（t/a） | 产生 浓度（mg/L） |  | 核算方法 | 排放浓度 | 排放量 |  |
| 原油集输 | 原油处理装置 | 油田采出水 | 石油类 | 物料核算 | 38726.5 | / | 管输至卫一联转油脱水站进行处理 | / | / | / | / |
| 井下作业 | 油水井 | 修井废水 | 石油类 | 类比法 | 1260 | / | 拉运至卫一联污水处理站进行处理 | / | / | / | / |
| 井下作业 | 水井 | 洗井废水 | 石油类 | 类比法 | 1200 | / | 拉运至卫一联污水处理站进行处理 | / | / | / | / |

（3）噪声

建设项目运营期，噪声源主要是抽油机机械噪声以及拉油车辆运输过程中产生的噪声，主要噪声污染源强核算结果及相关参数一览表见表3.6-21。

表3.6-21        噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表        单位：dB(A)

| 工序/生产线 | 装置 | 噪声源 | 声源类型 | 噪声声源 |  | 降噪措施 |  | 噪声排放值 |  | 持续时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 噪声值 dB（A） | 工艺 | 降噪效果 | 核算方法 | 噪声值 dB（A） |  |
| 井场 | 抽油机 | 抽油机 | 连续 | 类比法 | 65-75 | 低噪声设备、基础减振 | -15 | 类比法 | ＜65 | 24 |
| 拉油车运输噪声 | 拉油车 | 拉油车 | 流动不稳态源 | 类比法 | 80-85 | 减速慢行 | -10 | 类比法 | ＜60 | / |

（4）固体废物

项目运营期产生的固体废物主要有含油污泥、落地油、含油废防渗布。

①含油污泥

本项目运营期主要含油污泥产生环节包括转油站及脱水站清淤以及其余管道设备油泥的清理，油田区块一般生产万吨原油排泥砂（固相）约0.2-0.4t（本工程以0.3t计）。本工程建成后年产原油2.28×104t，则本工程年产油泥（砂）0.684t，统一收集至危险废物暂存点，定期委托资质单位安达市先锋化工有限公司处理。

②落地油

考虑意外情况，一般每口井作业期间产生的落地油可按50kg/井·次，作业频率一般1.5年，落地油共产生1.17t/a，落地油全部回收处理，回收处理率为100%。根据《国家危险废物名录》，落地油属于HW08类危险废物，危险废物代码为071-001-08，统一收集至危险废物暂存点，定期委托资质单位安达市先锋化工有限公司处理。

③含油废防渗布

井场作业过程中铺设防渗布，工程作业期间产生的落地油滴落到防渗布上，会产生含油废防渗布，一般每口井作业期间产生含油废防渗布可按25kg/井·次，作业频率一般1.5年，含油废防渗布共产生0.58t/a。根据《国家危险废物名录》，含油防渗布属于HW08类危险废物，危险废物代码为900-249-08。由建设单位收集后委托有资质单位处置。

表3.6-22                非正常工况固体废物排放情况

| 工序 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 |  | 处置措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量 | 工艺 | 处置量 |
| 油井作业 | 油井 井场 | 落地油 | 危险废物 | 类比法 | 1.17t/a | 统一收集至危险废物暂存点，定期委托资质单位安达市先锋化工有限公司处理 | 1.17t/a |
| 井场作业、场站清淤 | 井场、油气处理设备 | 含油 污泥 | 危险废物 | 类比法 | 0.684t/a | 统一收集至危险废物暂存点，定期委托资质单位安达市先锋化工有限公司处理 | 0.684t/a |
| 井场 | 油井作业 | 含油防渗布 | 危险废物 | 类比法 | 0.58t/a | 委托有资质单位处置 | 0.58t/a |

3.6-23                                 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 装置 | 污 染 源 | 污 染 物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放 时间/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算 方法 | 废气产生量万m3/a | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 工艺 | 效率/% | 核算方法 | 废气排放量m3/h | 排放浓度mg/m3 | 排放量 t/a |  |
| 原油开采 | 油田区域 | 井场、集油间、联合站、转油站、集输系统等 | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | — | — | 32.32 | 直排 | 0 | 产污系数法 | — | — | 12.9 | 365 |
| 油气水分离 | 加热炉烟气 | 加热装置 | SO2 | 实测法、类比法产污系数法 | 159.12 | 16 | 0.0258 | — | 0 | 实测法、类比法产污系数法 | 159.12 | 16 | 0.0258 | 365 |
|  |  |  | NOX |  |  | 85 | 0.134 | — | 0 |  |  | 85 | 0.134 |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  | 12.6 | 0.0189 | — | 0 |  |  | 12.6 | 0.0189 |  |

3.6-24                                   废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间（d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生 废水量（m3/a） | 产生浓度 （mg/L） | 产生量（t/a） |  | 核算方法 | 排放废水量（m3/h） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（kg/h） |  |
| 产液脱水 | 转油站、脱水站 | 采油废水 | 石油类 | 物料衡算法 | 38726.5 | / | / | 管输至卫一联转油脱水站进行处理 | / | 0 | 0 | 0 | 365 |
| 修井作业 | 井场 | 修井废水 | 石油类 | 类比法 | 1260 | / | / | 拉运至卫一联污水处理站进行处理 | / | 0 | 0 | 0 | 365 |
| 洗井作业 | 井场 | 洗井废水 | 石油类、表面活性剂和酸碱等 | 类比法 | 1200 | / | / | 拉运至卫一联污水处理站进行处理 | / | 0 | 0 | 0 | 365 |

3.6-25                                        噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 装置 | 噪声源 | 声源类型 | 噪声源强 |  | 降噪措施 | 噪声排放值 |  | 持续时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 噪声值dB（A） |  | 核算方法 | 噪声值 |  |
| 油气开采 | 采油机械 | 采油机 | 连续稳态声源 | 类比法 | 65~75 | 选用低噪音设备、定期维护 | 类比法 | 55~65 | 24 |
| 拉油车运输噪声 | 拉油车 | 拉油车 | 流动不稳态源 | 类比法 | 80-85 | 减速慢行 | 类比法 | 70~75 | / |

3.6-26                                      固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量 | 工艺 | 处置量（t/a） |  |
| 清罐 | 设备、储罐等 | 油泥（砂） | 危险废物 | 类比法 | 0.684t/a | 统一收集至危险废物暂存点，定期委托资质单位安达市先锋化工有限公司处理 | 0.684t/a | 统一收集至危险废物暂存点，定期委托资质单位安达市先锋化工有限公司处理 |
| 修井 | 井场 | 落地油 | 危险废物 | 类比法 | 1.17t/a |  | 1.17t/a |  |
|  | 井场 | 废防渗布 | 危险废物 | 类比法 | 0.58t/a | 委托有资质单位处理 | 0.58t/a | 委托有资质单位处理 |

3.4.3.3 危险废物分析

表3.6-27                  运行期危险废物产生情况汇总表

| 名称 | 落地油 | 含油污泥 | 废防渗布 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | HW08废矿物油与含矿物油废物 |
| 代码 | 071-001-08 | 071-001-08 | 900-249-08 |
| 产生量 | 1.17t/a | 0.684t/a | 0.58t/a |
| 产生工序 | 油井修井作业 | 井场作业、场站清淤 | 油井修井作业 |
| 主要成分 | 油泥砂 | 油泥砂 | 油、塑料 |
| 有害成分 | 石油类 | 石油类 | 石油类 |
| 产废周期 | 油井作业1.5年/次，场站分离器清淤每年一次 | 万吨原油排泥砂0.3t | 油井作业1年/次 |
| 危险特性 | T.1 | T.1 | T.1 |
| 污染防治措施 | 统一收集至危险废物暂存点，定期委托资质单位安达市先锋化工有限公司处理 | 统一收集至危险废物暂存点，定期委托资质单位安达市先锋化工有限公司处理 | 送至有资质单位进行处置 |

### 3.4.4污染物“三本帐”汇总

由于本项目施工期产生的各种污染物将随施工活动的结束而消失，因此本次评价只对该项目运行期污染物排放情况进行核定。污染物排放量汇总见表3.6-28。

表3.6-28                   项目污染物排放情况一览表

| 污染物名称 | 单位 | 依托工程排放量 | 本工程排放量 | 总排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟气量 | 104m3/a | 3207.68 | 159.12 | 3366.8 | 159.12 |
| SO2 | t/a | 0.51 | 0.0258 | 0.5358 | 0.0258 |
| NOx | t/a | 2.66 | 0.134 | 2.794 | 0.134 |
| 烟尘 | t/a | 0.36 | 0.0189 | 0.3789 | 0.0189 |
| 非甲烷总烃 | t/a | 42.31 | 32.32 | 74.63 | 32.32 |

4环境现状调查与评价

4.1自然环境状况

### 4.1.1地理位置

本工程位于绥化市安达市昌德镇北部后五家村、梁大草房周边区域，地理坐标为东经125°1′49″~125°3′39″，北纬46°8′39″~46°13′29″。具体地理位置见附图1。

### 4.1.2地形地貌

建设项目所在地区位于松嫩平原中部，地处松嫩断陷中央凹陷的东部与东部隆起的西部，境内无江无河，自然泡沼众多。地势平缓，稍有起伏，自西南向东北略微倾斜，最大高差在3m左右，区域内平均海拔高度在118m-220m之间。区域内分布为剥蚀堆积台地及堆积的平原。其中剥蚀堆积台地多分布在东北部，分岗阜状起伏台地和缓倾斜台地。分岗阜状起伏台地地面起伏较大，地面高程170m-220m，上部由第四系松散堆积物覆盖。缓倾斜台地台面起伏微弱，与西部的低平原缓坡相连，地面高程150m-180m，上部由第四系松散堆积物覆盖。堆积的平原分布在西部和南部大部分区域，地势平坦，地面高程140m-175m，上部由第四系松散堆积物覆盖。

### 4.1.3气象特征

本工程所在区域属于半湿润温带大陆性季风气候，冬季受蒙古西北气流控制及东部鄂霍次克寒流影响，因此冬季漫长、寒冷而干燥。夏季多受太平洋西伸北跃西南气流的影响，炎热多雨。春秋两季短促，多风且干燥。极端最低温度-36.2℃，极端最高温度为38.9℃，年平均气温5.3℃，最大冻土深度为1.85m，结冰期176天左右。年平均降水量为514.5mm左右，年平均蒸发量1491.6mm，最大积雪深度18cm，年日照时长2527.4h，年平均相对湿度约63%。区域内盛行风向为西南风和西风，西南风频率为19%，西风频率为9%，静风频率为12%，夏季盛行西南和东风，冬季盛行西南风和西风，年平均风速为2.5m/s，最大风速出现在4月，平均风速为2.6m/s，最小风速出现在8月，月平均风速均为1.7m/s。

### 4.1.4地表水体

### 本项目主要涉及地表水体为石宝珍屯北湿地、梁大草房湿地、三广村湿地、新立屯北湿地、车家窝堡西湿地、车家窝堡北1湿地、车家窝堡北3湿地、七才泡湿湿地、

卫星牧场二分场泡子（计家店泡），均为一般湿地。

卫1-29-斜5井场占用石宝珍屯北湿地，石宝珍屯北湿地为沼泽化草甸，面积544.54hm2；卫2-37-20井场占用梁大草房湿地，梁大草房湿地为沼泽化草甸，面积846.3hm2；卫2-39-35北1800m处为三广村湿地，三广村湿地为沼泽化草甸，面积1307.83hm2；2#平台、3#平台占用新立屯北湿地，新立屯北湿地为沼泽化草甸，面积787.42hm2；卫2-15-11占用车家窝堡西湿地，车家窝堡西湿地为沼泽化草甸，面积275.84hm2；太11-1等井场通井路占用车家窝堡北1湿地，车家窝堡北1湿地为沼泽化草甸，面积245.4hm2；卫2-45-斜13等井场通井路占用车家窝堡北3湿地，车家窝堡北3湿地为沼泽化草甸，面积277.98hm2；卫一-52-17东北侧1800m处为七才泡湿地，七才泡湿地为永久性淡水湖，面积745.62hm2；6#平台井场占用卫星牧场二分场泡子（计家店泡），卫星牧场二分场泡子（计家店泡）为沼泽化草甸，面积387.64hm2。

### 4.1.5地质及水文地质概况

评价区域地质构造上属松辽盆地的一部分，全境处于长期缓慢下降作用为主的松辽中断陷中央拗陷期东部。主要地质岩层由新到老可分为：第四系全新统淤泥质亚粘土及砂砾石，上更新统黄土状亚粘土、淤泥质亚粘土、细粉砂、沙砾石，中下更新统林甸组、荒山组亚粘土夹砂砾石及砂砾石；第三系渐新统依安排组泥岩、砂质泥岩及砂岩；白垩系上统明水组泥岩、泥页岩、砂质泥岩、砂岩及砂砾岩。本工程所在区域地质构造位于松辽中断陷的中央坳陷与东部隆起的接壤部位，构造单元为中央坳陷区的黑龙泡凹陷及东部隆起的绥棱背斜、绥化凹陷，根据地质钻探资料分析地层自上而上主要有第四系和白垩系组成。

### 4.1.6土壤和植被

工程所在区域内主要土壤种类主要有黑钙土、草甸土、盐土和碱土。黑钙土为主要土类，分为碳酸盐草甸黑钙土和碳酸盐黑钙土，草甸土主要包括碳酸盐草甸土、盐化草甸土、碱化草甸土，主要分布在低平原和碟形洼地上。盐土和碱土包括草甸碱土、草甸盐土。盐碱土常与草甸土呈复区分布在草甸子上。

评价区域为松嫩平原湿地的典型代表，维管束植物中116属为温带分布，占总属的75.33%（不含世界分布属），植物区系成分则以蒙古植物区系成分和世界分布种为主，长白植物区系成分也较多，其水分生态类型中，湿生、沼生和水生植物约占总种数的27.91%，除旱生植物仅一种外，其余均为中生植物，且多为喜湿润类型。在植被中，包括灌丛、草甸、沼泽、水生植被等类型，基本涵盖了松嫩平原湿地植被的中级分类单位-群系的类型。

### 4.1.7野生动物

区域内野生动物种类和数量均较少，伴随人类生存的农田小型鼠类、麻雀、家燕等种群数量较多，使陆生动物区系具有典型的农田动物群色彩。

项目所在地区内无文物古迹、风景名胜区、自然保护区和珍稀濒危野生动植物分布。项目大部分为农田所在地，区域内野生动物种类和数量均较少，伴随人类生存的农田小型鼠类、麻雀、家燕等种群数量较多，使陆生动物区系具有典型的农田动物群色彩。

### 4.1.8自然保护区

本工程位于黑龙江省绥化市安达市境内，油田区块开发区内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区域。评价区域位于卫星牧场草原自然保护区一般控制区边界西侧1.5km。卫星牧场草原自然保护区是大庆市肇州县2003年5月建设的自然生态系统类县级保护区。2017年12月，肇州县卫星牧场草原自然保护区范围和功能分区进行了调整，后根据《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》自然资函〔2020〕71号，对自然保护区各功能区进行了完善，卫星牧场草原自然保护区是肇州县具有代表性的自然生态系统，以草原及栖息于其中野生动物为保护对象，是生物多样性保护、资源可持续利用的综合性自然保护区，同时也是开展草甸草原生态系统和野生动植物物种研究和保护的重要基地。

4.2环境保护目标调查

本项目位于绥化市安达市昌德镇北部后五家村、梁大草房周边区域，根据现场勘查，项目区域内无国家、省、市级自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区。无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等重要生态敏感区，综上所述，拟建项目主要环境保护目标分布情况见下表。

表4.2-1                   环境保护目标调查表

| 环境要素 | 名称 | 地理位置 | 服务功能 | 保护对象 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气 | 兴隆岭屯 | 卫2-45-斜13东北侧1187m | 居民约150人 | 居住区空气质量 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 梁大草房 | 卫2-37-24东南侧895m | 居民约210人 |  |  |
|  | 闫大岗屯 | 3#平台西侧810m | 居民约15人 |  |  |
|  | 刘大草房 | 卫2-39-35西南侧828m | 居民约180人 |  |  |
|  | 三广村 | 卫2-39-35北侧1600m | 居民约120人 |  |  |
|  | 车家窝堡 | 卫2-17-12东南侧1970m | 居民约270人 |  |  |
|  | 新立屯 | 2#平台南侧1640m | 居民约135人 |  |  |
|  | 石宝珍屯 | 5#平台西侧738m | 居民约84人 |  |  |
|  | 后五家屯 | 5#平台东南侧650m | 居民约150人 |  |  |
|  | 前五家屯 | 5#平台东南侧1500m | 居民约78人 |  |  |
|  | 计家店 | 卫一-361-12东南侧730m | 居民约120人 |  |  |
|  | 计家店北屯 | 3-2#间北侧210m | 居民约105人 |  |  |
|  | 建设村 | 卫一-52-17北侧690m | 居民约450人 |  |  |
|  | 卢家屯 | 卫一-13-斜9西北侧260m | 居民约120人 |  |  |
|  | 孙家屯 | 卫一-13-斜9北侧1000m | 居民约240人 |  |  |
|  | 昌德镇 | 卫一-13-斜9西北侧1000m | 居民约3000人 |  |  |
|  | 史家屯 | 卫一-13-斜9东北侧1060m | 居民约135人 |  |  |
|  | 姜家屯 | 卫一-13-斜9东北侧2200m | 居民约60人 |  |  |
|  | 曲家屯 | 卫一-13-斜9东侧1800m | 居民约，135人 |  |  |
|  | 西围子屯 | 卫一-13-斜9南侧2200m | 居民约180人 |  |  |
|  | 楼上屯 | 卫一-13-斜9南侧1800m | 居民约180人 |  |  |
|  | 刘家店 | 卫一-13-斜9西南侧2240m | 居民约600人 |  |  |
| 地下水 | 兴隆岭屯 | 卫2-45-斜13东北侧1190m | 村民自家均有自打潜水井约50口，井深15m左右，用于喂养牲畜及灌溉 | 饮用水水质 | 《地下水质 量标准》 （GB/T148 48-2017） III类 |
|  | 梁大草房 | 卫2-37-24东南侧990m | 有2口联村饮用水井，井深110m，承压水，供水人数390人；村民自家均有自打井约70口，井深 12m左右，用于喂养牲畜及灌溉 |  |  |
|  | 闫大岗屯 | 3#平台西侧814m | 村民自家均有分散潜水井约5口，井深 15m左右，用于喂养牲畜及灌溉。 |  |  |
|  | 刘大草房 | 卫2-39-35西南侧830m | 由梁大草房联村供水井供给；村民自家均有潜水井约60口，井深 12m左右，用于喂养牲畜及灌溉。 |  |  |
|  | 三广村 | 卫2-39-35北侧1610m | 由袁家烧锅村联村供水井供给。村民自家均有自打分散潜水井40口，井深 12m左右，用于喂养牲畜及灌溉。 |  |  |
|  | 车家窝堡 | 卫2-17-12东南侧1975m | 由昌德镇集中水源井统一供水。村民自家均有自打潜水井约90口，井深15m左右，用于喂养牲畜及灌溉。 |  |  |
|  | 新立屯 | 2#平台南侧1644m | 由昌德镇集中水源井统一供水。村民自家均有自打分散潜水井约45口，井深15m左右，用于喂养牲畜及灌溉。 |  |  |
|  | 石宝珍屯 | 5#平台西侧740m | 由昌德镇集中水源井统一供水。村民自家均有自打分散潜水井约28口，井深 15m左右，用于喂养牲畜及灌溉。 |  |  |
|  | 后五家屯 | 5#平台东南侧655m | 由昌德镇集中水源井统一供水。村民自家均有自打分散潜水井约50口，井深15m左右，用于喂养牲畜及灌溉。 |  |  |
|  | 前五家屯 | 5#平台东南侧1520m | 由昌德镇集中水源井统一供水。村民自家均有自打分散潜水井约26口，井深15m左右，用于喂养牲畜及灌溉。 |  |  |
|  | 计家店 | 卫一-361-12东南侧790m | 1口联村饮用水井，井深120m，承压水，供水人数225人；村民自家均有自打分散潜水井约40口，井深13m左右，用于喂养牲畜及灌溉。 |  |  |
|  | 计家店北屯 | 3-2#间北侧215m | 由计家店联村供水井供给。村民自家均有自打分散潜水井35口，井深12m左右，用于喂养牲畜及灌溉。 |  |  |
|  | 建设村 | 卫一-52-17北侧720m | 1口集中式饮用水井，井深110m，供水人数450人；村民自家均有自打分散潜水井约150口，井深 13左右，用于喂养牲畜及灌溉。 |  |  |
|  | 卢家屯 | 卫一-13-斜9西北侧270m | 由昌德镇集中水源井统一供水。村民自家均有自打分散潜水井约40口，井深15m左右，用于喂养牲畜及灌溉。 |  |  |
|  | 孙家屯 | 卫一-13-斜9北侧1005m | 由昌德镇集中水源井统一供水。村民自家均有自打分散潜水井约80口，井深15m左右，用于喂养牲畜及灌溉。 |  |  |
|  | 昌德镇 | 卫一-13-斜9西北侧1500m | 3口集中式地下饮用水井，井深120m，承压水，供应镇中心昌德村和周边村屯生活饮用水，供水人数4400人；昌德村村民自家均有自打分散潜水井约1000口，井深15m左右，用于喂养牲畜及灌溉。 |  |  |
|  | 史家屯 | 卫一-13-斜9东北侧1065m | 由昌德镇集中水源井统一供水。村民自家均有自打分散潜水井约45口，井深15m左右，用于喂养牲畜及灌溉。 |  |  |
|  | 姜家屯 | 卫一-13-斜9东北侧2206m | 由昌德镇集中水源井统一供水。村民自家均有自打分散潜水井约20口，井深15m左右，用于喂养牲畜及灌溉。 |  |  |
|  | 曲家屯 | 卫一-13-斜9东侧1803m | 由昌德镇集中水源井统一供水。村民自家均有自打分散潜水井约45口，井深15m左右，用于喂养牲畜及灌溉。 |  |  |
|  | 西围子屯 | 卫一-13-斜9南侧2208m | 统一供水，由楼上屯联村供水井供给。村民自家均有自打分散潜水井60口，井深12m左右，用于喂养牲畜及灌溉。 |  |  |
|  | 楼上屯 | 卫一-13-斜9南侧1900m | 统一供水，村内设有1口联村饮用水井，井深120m，承压水，供水人数225人；村民自家均有自打分散潜水井约60口，井深13m左右，用于喂养牲畜及灌溉。 |  |  |
|  | 刘家店 | 卫一-13-斜9西南侧2246m | 统一供水，由楼上屯联村供水井供给。村民自家均有自打分散潜水井200口，井深12m左右，用于喂养牲畜及灌溉。 |  |  |
| 土壤、生态 | 井场、配水间、阀组间周边耕地、 草地、村屯用地和一般湿地 | 拟建井场永久占地边界外扩1km以及管道、道路中心线两侧各200m | 耕地、草地、村屯用地、一般湿地 | 土壤质量 | 永久占地土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1及表2“建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）”和“建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（其它项目）”第二类用地筛选值标准，非永久占地土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中农用地 |

4.3环境质量现状调查与评价

### 4.3.1环境空气质量现状监测与评价

4.3.1.1环境空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。”

本项目位于绥化市安达市，根据《黑龙江省环境质量公报》中环境空气质量状况结论，“哈大绥”区域的SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为12μg/m3、23μg/m3、57μg/m3、36μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为116μg/m3；除PM2.5外，各污染物平均浓度均优于《环境空气质 量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，属于环境空气质量不达标区域，超标因子为PM2.5。

评价区域空气质量现状评价结果见表4.3-1；

表4.3-1                   区域空气质量现状评价结果表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 12μg/m3 | 60μg/m3 | 20% | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 23μg/m3 | 40μg/m3 | 57.5% | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 57μg/m3 | 70μg/m3 | 81.43% | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 36μg/m3 | 35μg/m3 | 102.86% | 不达标 |
| CO | 24小时平均质量浓度 | 1.1mg/m3 | 4mg/m3 | 27.5% | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均质量浓度 | 116μg/m3 | 160μg/m3 | 72.5% | 达标 |

4.3.1.2特征污染物环境空气质量现状补充监测

1、监测点位布设

本项目委托大庆中环评价检测有限公司于2021年2月25日至3月3日对评价区域特征污染物进行环境质量现状补充监测，区域特征污染物为非甲烷总烃，具体点位见表4.3-2，现状监测点位见附图5。

表4.3-2                    环境空气现状监测点位

| 序号 | 监测点名称 | 监测点坐标 |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |
| A1 | 拟建1#平台 | 124.93537 | 46.18656 | 非甲烷总烃 | 2021.2.25-2021.3.3 | 拟钻井平台 | -- |
| A2 | 梁大草房 | 124.985532 | 46.185743 |  | 2021.2.25-2021.3.3 | 卫2-37-24东南侧 | 895m |
| A3 | 后五家村 | 125.0277185 | 46.1624521 |  | 2021.2.25-2021.3.3 | 5#平台东南侧 | 650m |

2、监测项目

根据当地的环境空气质量特征，结合本项目大气污染物排放特点，确定环境空气质量监测因子为非甲烷总烃。

3、监测频次

监测频次为连续7天，每天采样4次。

4、评价方法

评价采用最大浓度占标率法，利用各监测点监测数据，统计各类污染物浓度范围、最大浓度占标率、最大超标倍数。数学表达式如下：

Ii＝Ci/Coi×100%

式中：Ii—第i种污染物的最大浓度占标率，%；

Ci—第i种污染物平均浓度，mg/m3；

C0i—第i种污染物环境质量标准，mg/m3。

若Ii≥100%，表明该项指标超过了相应的环境空气质量标准，不能满足使用功能要求。若Ii＜100%，则该指标满足环境空气质量标准，可以满足使用功能要求。

5、评价标准

《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3标准限值。

6、监测及评价结果

特征污染物现状监测及评价结果详见表4.3-3。

表4.3-3           特征污染物现状监测及评价结果            单位：mg/m3

| 监测点位 | 监测点坐标 |  | 污染物 | 平均时间 | 评价标准mg/m3 | 监测浓度范围mg/m3 | 最大浓度占标率% | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟建1#平台 | 124.93537 | 46.18656 | 非甲烷总烃 | 1h | 2 | 0.34-0.5 | 25 | 0 | 达标 |
| 梁大草房 | 124.985532 | 46.185743 |  |  | 2 | 0.33-0.5 | 25 | 0 | 达标 |
| 后五家村 | 125.0277185 | 46.1624521 |  | 1h | 2 | 0.34-0.55 | 27.5 | 0 | 达标 |

7、区域环境空气环境质量现状评价结果分析

通过对区域内梁大草房、后五家村和拟建1#平台油田特征污染物非甲烷总烃的监测和评价结果分析，区域内特征污染物非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3标准要求。说明评价区域内大气环境质量较好，未受油田开发影响。

项目区域位于绥化市安达市境内，根据区域环境质量公报中哈大绥区域环境空气质量达标情况可知，本项目所在区域为不达标区，超标污染物为PM2.5，其他污染物环境质量现状值均达标。

PM2.5超标原因有以下几点：该区域地处中高纬度地区，冬季易出现逆温和静风天气，导致大气层结稳定，不利于污染物垂直和水平方向扩散。不利的气象扩散条件，加之进入供暖期燃煤排放量急剧增大，导致出现采暖期污染明显加重的情况。根据《绥化市生态环境保护“十三五”规划》，为科学治理大气环境污染，采取以下治理措施：

1）强化燃煤污染治理。实施煤炭消费总量控制制度，研究制定煤炭消费总量控制和煤质种类结构控制方案，优化煤炭消耗种类结构。对燃煤污染开展全防、全控，控制劣质燃煤的使用。加强煤炭清洁高效利用，调整能源结构，推广清洁能源的生产和使用。加快实施建筑节能与供热计量监管。加快城镇热网和热源基础设施建设及老旧管网改造，除必要保留外，全市城市建成区基本淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉，鼓励淘汰20蒸吨以下燃煤锅炉，规模在20蒸吨及以上的燃煤锅炉实施烟气脱硫、安装高效除尘器，完成燃煤锅炉达标治理。城市集中供热普及率市本级达到90%以上，县（市、区）达到80%以上。

2）加强工业污染源防治。针对石化、有机化工等重点行业开展挥发性有机物摸底调查，编制挥发性有机物重点行业排放清单，筛选重点源，建立重点监管企业名录。加强石化生产、输送和储存过程中挥发性有机物泄漏的监测和监管。提升有机化工、医药企业装备水平，鼓励企业采用先进的清洁生产技术，加强回收装置与有机废气治理设施的监管。

3）加强机动车环保管理。供应符合国家第五阶段标准的车用汽油和柴油，加强油品质量监督检查。全面淘汰全市范围黄标车，严管车辆尾气排放，加强新生产车辆环保监管，严格在用机动车环保检验管理。鼓励发展和推广使用节能环保汽车，提高公共交通清洁能源车辆比重。积极推进加气站建设。

4）严防城乡面源污染。综合整治城市面源污染。提高街道两侧硬化率、绿化率，减少街路裸露地面。运输渣土、沙石等车辆采取密闭措施。推行道路机械化清扫等高效、低尘作业方式。建设工程施工现场设置硬质材料全封闭围挡，推广预拌砂浆。大型堆场建立密闭料仓与传送装置；对堆放的废弃物或物料加强管理，控制扬尘污染。餐饮服务经营场所安装高效油烟净化设施。加强对街头路边烧烤摊点的管理，划定禁止露天烧烤食品区域

### 4.3.2地下水环境质量现状评价

4.3.2.1地下水环境质量现状调查与监测

结合本项目地层特征以及地下水含水层特点和区域水资源开发利用情况，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），为了解区域地下水环境现状，结合区块井位分布情况，本次在评价区内共布设9个水质监测点（其中潜水点6个，承压水点3个），监测点位包括区域上、下游及区块侧方向的水井，并对区域内重点村屯的饮用水井进行监测。

1、监测布点

地下水水质监测布点信息见表4.3-4。

表4.3-4               地下水水质现状监测布点信息表

| 编号 | 监测点位 | 监测层位 | 坐标 | 相对位置 | 井深（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | 建设村水井 | 潜水 | 125.06413,46.23329 | 卫一-52-17北侧720m | 15 |
| U2 | 兴隆岭村水井 | 潜水 | 124.94740,46.21761 | 卫2-45-斜13东北侧1190m | 18 |
| U3 | 计家店屯水井 | 潜水 | 125.05477,46.18440 | 卫一-361-12东南侧790m | 20 |
| U4 | 车家窝堡水井 | 潜水 | 124.95310,46.13886 | 卫2-17-12东南侧1975m | 22 |
| U5 | 卢家屯水井 | 潜水 | 125.02561,46.13614 | 卫一-13-斜9西北侧270m | 17 |
| U6 | 石宝珍屯 | 潜水 | 125.00505,46.16317 | 5#平台西侧740m | 25 |
| U7 | 作业一区水源井 | 承压水 | 125.01086,46.16557 | 5#平台西侧430m | 70 |
| U8 | 作业二区水源井 | 承压水 | 124.93908,46.16680 | 卫2-25-斜15东北侧250m | 85 |
| U9 | 刘大草房 | 承压水 | 124.99136,46.186709 | 卫2-39-35西南侧830m | 110 |

2、监测因子

监测因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、石油类。

3、监测时间及频次

2021年2月25日对地下水质监测井取样1次，并进行水质分析。

4、监测单位

大庆中环评价检测有限公司

5、监测方法

地下水水质现状监测分析方法见表4.3-5。

表4.3-5               地下水现状监监测分析方法及仪器

| 序号 | 监测 项目 | 分析方法名称 | 方法来源及标准号 | 分析仪器及型号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钾 | 水质钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法 | GB/T11904-1989 | 原子吸收分光光度计 AA320N | 0.03mg/L |
| 2 | 钠 |  |  |  | 0.010mg/L |
| 3 | 钙 | 水质钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 |  |  | 0.02mg/L |
| 4 | 镁 |  |  |  | 0.002mg/L |
| 5 | CO32- | 地下水质检验方法 滴定法测定碳酸跟、重碳酸跟和氢氧根 | DZ/T0064.49-93 | 滴定管 | 5mg/L |
| 6 | HCO3- |  |  |  | 5mg/L |
| 7 | SO42- | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 离子色谱仪 PIC-10 | 0.018mg/L |
| 8 | Cl- | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 离子色谱仪 PIC-10 | 0.007mg/L |
| 9 | pH | 水质 pH的测定玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | 酸度计PHS-25 | 0.01 |
| 10 | 总硬度 | 水质钙和镁的总量的测定EDTA滴定法 | GB/T7477-1987 | 滴定管 | 5.00mg/L |
| 11 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法感光性状和物理指标(8.1称量法) | GB/T5750.4-2006 | 精密电子天平FA2004 | 4mg/L |
| 12 | 耗氧量 | 水质高锰酸盐指数测定 | GB 11892-1989 | 滴定管 | 0.5mg/L |
| 13 | 挥发酚 | 水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 可见分光光度计721 | 0.0003mg/L |
| 14 | 氟化物 | 水质无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法 | HJ 84-2016 | 离子色谱仪 PIC-10 | 0.006mg/L |
| 15 | 硝酸盐氮 |  |  |  | 0.004mg/L |
| 16 | 亚硝酸盐（氮） | 水质亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 | GB7493-87 | 可见分光光度计721 | 0.003mg/L |
| 17 | 氨氮 | 水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 可见分光光度计721 | 0.025mg/L |
| 18 | 石油类 | 水质石油类的测定紫外分光光度法（试行） | HJ 970-2018 | 紫外分光光度计752N | 0.01mg/L |
| 19 | 六价铬 | 水质六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 | 可见分光光度计721 | 0.004mg/L |
| 20 | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（ 异烟酸-吡唑酮分光光度法） | HJ 484-2009 | 可见分光光度计721 | 0.004mg/L |
| 21 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法金属指标(9.1无火焰原子吸收分光光度法) | GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 AA320N | 0.5µg/L |
| 22 | 砷 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 | HJ 694-2014 | 原子荧光光度计AFS-8220 | 0.0003mg/L |
| 23 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法金属指标(11.1无火焰原子吸收分光光度法) | GB/T5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 AA320N | 0.0025mg/L |
| 24 | 铁 | 水质铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11911-1989 | 原子吸收分光光度计AA320N | 0.03mg/L |
| 25 | 锰 |  |  |  | 0.01mg/L |
| 26 | 汞 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 | HJ 694-2014 | 原子荧光光度计AFS-8220 | 0.00004mg/L |
| 27 | 菌落 总数 | 水质细菌总数的测定 平板计数法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年） | 恒温培养箱GL-278 | - |
| 28 | 总大肠菌群 | 多管发酵法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） | 恒温培养箱GL-278 | 2MPN/100mL |

6、监测结果

地下水水质现状监测结果见表4.3-6。

表4.3-6                地下水水质现状监测结果            单位：mg/L

| 监测时间 | 2021.2.25 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测项目 | 建设村（王家、潜水） | 兴隆岭村（孙家、潜水） | 计家店屯（赵家、潜水） | 车家窝堡（李家、潜水） | 卢家屯（张家、潜水） | 标准限值 |
| K+（mg/L） | 2.37 | 3.02 | 2.74 | 2.45 | 2.35 | - |
| Na+（mg/L） | 51.4 | 64.5 | 53.5 | 64.8 | 59.8 | ≤200 |
| Ca2+（mg/L） | 43.5 | 56.8 | 44.8 | 49.5 | 43.2 | - |
| Mg2+（mg/L） | 27.8 | 22.3 | 20.9 | 23.8 | 24.5 | - |
| HCO3-（mg/L） | 289 | 304 | 266 | 288 | 297 | - |
| CO32-（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Cl-（mg/L） | 48.7 | 52.1 | 45.6 | 53.1 | 43.5 | ≤250 |
| SO42-（mg/L） | 36.5 | 49.5 | 37.5 | 46.4 | 36.4 | ≤250 |
| pH（无量纲） | 7.78 | 7.64 | 7.68 | 7.54 | 7.61 | 6.5～8.5 |
| 总硬度（mg/L） | 225 | 235 | 199 | 223 | 210 | ≤450 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 612 | 670 | 571 | 640 | 612 | ≤1000 |
| 耗氧量（mg/L） | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | ≤3.0 |
| 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.002 |
| 氰化物（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 |
| 氟化物（mg/L） | 0.528 | 0.607 | 0.596 | 0.645 | 0.602 | ≤1.0 |
| 硝酸盐（mg/L） | 2.15 | 2.02 | 2.75 | 3.04 | 2.15 | ≤20 |
| 亚硝酸盐（mg/L） | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | ≤1.0 |
| 氨氮（mg/L） | 0.301 | 0.286 | 0.343 | 0.297 | 0.274 | ≤0.5 |
| 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 |
| 砷（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.01 |
| 铅（mg/L） | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | ≤0.01 |
| 铁（mg/L） | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | ≤0.3 |
| 汞（mg/L） | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.001 |
| 锰（mg/L） | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | ≤0.1 |
| 镉（mg/L） | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | ≤0.005 |
| 石油类（mg/L） | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | ≤3.0 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 13 | 11 | 12 | 11 | 14 | ≤100 |

续表4.3-6                地下水水质现状监测结果            单位：mg/L

| 监测时间 | 2021.2.25 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测项目 | 石宝珍屯 潜水（潜水） | 作业一区水源井（承压水） | 作业二区水源井（承压水） | 刘大草房（承压水） | 标准限值 |
| K+（mg/L） | 1.96 | 1.43 | 1.56 | 1.25 | - |
| Na+（mg/L） | 55.3 | 36.4 | 38.7 | 36.4 | ≤200 |
| Ca2+（mg/L） | 39.8 | 25.7 | 22.5 | 27.8 | - |
| Mg2+（mg/L） | 21.4 | 12.2 | 19.2 | 12.4 | - |
| HCO3-（mg/L） | 275 | 153 | 164 | 158 | - |
| CO32-（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Cl-（mg/L） | 36.7 | 33.4 | 43.2 | 33.2 | ≤250 |
| SO42-（mg/L） | 29.8 | 21.5 | 22.5 | 24.1 | ≤250 |
| pH（无量纲） | 7.53 | 7.33 | 7.41 | 7.31 | 6.5～8.5 |
| 总硬度（mg/L） | 189 | 115 | 136 | 121 | ≤450 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 554 | 341 | 380 | 354 | ≤1000 |
| 耗氧量（mg/L） | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | ≤3.0 |
| 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.002 |
| 氰化物（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 |
| 氟化物（mg/L） | 0.537 | 0.435 | 0.487 | 0.429 | ≤1.0 |
| 硝酸盐（mg/L） | 3.07 | 1.25 | 1.76 | 1.74 | ≤20 |
| 亚硝酸盐（mg/L） | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | ≤1.0 |
| 氨氮（mg/L） | 0.225 | 0.145 | 0.177 | 0.189 | ≤0.5 |
| 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 |
| 砷（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.01 |
| 铅（mg/L） | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | ≤0.01 |
| 铁（mg/L） | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | ≤0.3 |
| 汞（mg/L） | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.001 |
| 锰（mg/L） | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | ≤0.1 |
| 镉（mg/L） | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | ≤0.005 |
| 石油类（mg/L） | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 2L | 2L | 2L | 2L | ≤3.0 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 12 | 7 | 6 | 7 | ≤100 |

4.3.2.2地下水水质现状评价

1、评价标准

采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅰ类标准执行≤0.05mg/L。

2、评价方法

采用单因子标准指数法对地下水水质现状监测结果进行评价，评价模式如下：

式中：Si,j——水质单因子i在第j点的标准指数；

Cij ——水质评价因子i在第j点的监测值，mg/L；

Csi——i因子的评价标准，mg/L。

pH的标准指数公式：

pHj≤7.0时

pHj＞7.0时

式中：SpH.j——pH值的单项指数；

pHj——j点pH值监测值；

pHsu——水质标准中pH值上限；

pHsd——水质标准中pH值下限。

当单因子标准指数＞1 时，表示该水质参数所表征的污染物已满足不了标准要求，水体已受到污染；反之，则满足标准要求。

3、评价结果

地下水单因子标准指数计算结果见表4.3-7。

表4.3-7           地下水环境质量现状评价结果一览表

| 监测因子 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钠 | 0.277 | 0.182 | 0.194 | 0.182 | 0.257 | 0.323 | 0.268 | 0.324 | 0.299 |
| pH值 | 0.353 | 0.22 | 0.273 | 0.207 | 0.52 | 0.427 | 0.453 | 0.36 | 0.407 |
| 总硬度 | 0.42 | 0.256 | 0.302 | 0.269 | 0.5 | 0.522 | 0.442 | 0.496 | 0.467 |
| 溶解性总固体 | 0.554 | 0.341 | 0.38 | 0.354 | 0.612 | 0.67 | 0.517 | 0.64 | 0.612 |
| 耗氧量 | 0.667 | 0.533 | 0.6 | 0.533 | 0.7 | 0.633 | 0.733 | 0.8 | 0.767 |
| 氟化物 | 0.537 | 0.435 | 0.487 | 0.429 | 0.528 | 0.607 | 0.596 | 0.645 | 0.602 |
| 硝酸盐氮 | 0.154 | 0.063 | 0.088 | 0.087 | 0.108 | 0.101 | 0.138 | 0..152 | 0.108 |
| 氨氮 | 0.45 | 0.29 | 0.354 | 0.378 | 0.602 | 0.572 | 0.686 | 0.594 | 0.548 |
| 铁 | 0.967 | 0.867 | 0.833 | 0.8 | 0.9 | 0.933 | 0.867 | 0.9 | 0.933 |
| 锰 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.2 |
| 菌落总数 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.14 |
| 氯化物 | 0.147 | 0.134 | 0.173 | 0.133 | 0.195 | 0.208 | 0.182 | 0.212 | 0.174 |
| 硫酸盐 | 0.119 | 0.086 | 0.09 | 0.096 | 0.146 | 0.198 | 0.15 | 0.186 | 0.146 |
| 亚硝酸盐氮 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 汞 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 挥发酚 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 石油类 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

从上表可以看出，地下水环境质量除部分监测点位中锰超标外，其他监测项目均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，石油类能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ӏ类限值≤0.05mg/L。经分析，其中锰因子水质监测浓度占标率偏高，主要是由于评价区域地层中富含锰矿物，还原条件下转化的Mn2+在CO2作用下溶入地下水中，形成锰浓度偏高的水文地质化学环境。

4.3.2.3地下化学类型分析

根据舒卡列夫分类法，按地下水中Ca2+、Mg2+、Na+、K+、Cl-、SO42-、HCO3-含量，将Meq（毫克当量）百分数大于25% 的阴、阳离子进行组合，每种类型以阿拉伯数字为代号，共49类。舒卡列夫分类表见表4.3-8。

表4.3-8                      舒卡列夫分类表

| 含量＞25%Meq的离子 | HCO3 | HCO3+SO4 | HCO3+SO4+Cl | HCO3+Cl | SO4 | SO4+Cl | Cl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 |
| Ca+Mg | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 |
| Mg | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 |
| Na+Ca | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 |
| Na+Ca+Mg | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 |
| Na+Mg | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Na | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |

按矿化度又分为4组：A组矿化度< 1.5g/L，B组1.5～10g/L，C组10～40g/L，D组> 40g/L。命名时在数字与字母间加连接号，如1-A型：指的是M < 1.5g/L，阴离子只有HCO3 > 25％Meq，阳离子只有Ca大于25 %Meq。49-D型，表示矿化度大于40g/L的Cl-Na型水，该型水可能是于海水及海相沉积有关的地下水，或是大陆盐化潜水。

根据本项目地下水监测结果，分别计算承压水、潜水各监测点位中SO42－、Cl－、HCO3－、CO32－、Ca2＋、Mg2＋、Na＋、 K＋浓度均值，进而计算各离子Meq（毫克当量）百分数及监测点位矿化度，从而对工程区域内承压水、潜水的水化学类型进行分类，工程所在地潜水水质八大离子浓度统计结果见表4.3-9，工程所在地承压水水质八大离子浓度统计结果见表4.3-10。

表4.3-9               潜水水质八大离子水化学类型分析结果

| 监测井点位 | 离子名称 | 毫克当量（mg/L） | 毫克当量百分比（%） | 离子毫克当量合计（mg/L） | 相对误差% | 矿化度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设村（王家、潜水） | K+ | 0.061 | 0.895 | 6.787 | 0.75 | 0.50 |
|  | Na+ | 2.235 | 32.926 |  |  |  |
|  | Ca2+ | 2.175 | 32.046 |  |  |  |
|  | Mg2+ | 2.317 | 34.133 |  |  |  |
|  | HCO3- | -4.738 | 68.767 | -6.890 |  |  |
|  | CO32- | 0.000 | 0.000 |  |  |  |
|  | Cl- | -1.391 | 20.196 |  |  |  |
|  | SO42- | -0.760 | 11.037 |  |  |  |
| 兴隆岭村（孙家、潜水） | K+ | 0.077 | 1.022 | 7.580 | 0.51 | 0.55 |
|  | Na+ | 2.804 | 36.996 |  |  |  |
|  | Ca2+ | 2.840 | 37.466 |  |  |  |
|  | Mg2+ | 1.858 | 24.516 |  |  |  |
|  | HCO3- | -4.984 | 66.418 | -7.503 |  |  |
|  | CO32- | 0.000 | 0.000 |  |  |  |
|  | Cl- | -1.489 | 19.839 |  |  |  |
|  | SO42- | -1.031 | 13.744 |  |  |  |
| 计家店屯（赵家、潜水） | K+ | 0.070 | 1.102 | 6.378 | 0.52 | 0.47 |
|  | Na+ | 2.326 | 36.470 |  |  |  |
|  | Ca2+ | 2.240 | 35.121 |  |  |  |
|  | Mg2+ | 1.742 | 27.307 |  |  |  |
|  | HCO3- | -4.361 | 67.662 | -6.445 |  |  |
|  | CO32- | 0.000 | 0.000 |  |  |  |
|  | Cl- | -1.303 | 20.216 |  |  |  |
|  | SO42- | -0.781 | 12.122 |  |  |  |
| 车家窝堡（李家、潜水） | K+ | 0.063 | 0.856 | 7.339 | 0.92 | 0.53 |
|  | Na+ | 2.817 | 38.392 |  |  |  |
|  | Ca2+ | 2.475 | 33.726 |  |  |  |
|  | Mg2+ | 1.983 | 27.026 |  |  |  |
|  | HCO3- | -4.721 | 65.527 | -7.205 |  |  |
|  | CO32- | 0.000 | 0.000 |  |  |  |
|  | Cl- | -1.517 | 21.056 |  |  |  |
|  | SO42- | -0.967 | 13.416 |  |  |  |
| 卢家屯（张家、潜水） | K+ | 0.060 | 0.878 | 6.862 | 0.06 | 0.51 |
|  | Na+ | 2.600 | 37.890 |  |  |  |
|  | Ca2+ | 2.160 | 31.478 |  |  |  |
|  | Mg2+ | 2.042 | 29.754 |  |  |  |
|  | HCO3- | -4.869 | 70.871 | -6.870 |  |  |
|  | CO32- | 0.000 | 0.000 |  |  |  |
|  | Cl- | -1.243 | 18.091 |  |  |  |
|  | SO42- | -0.758 | 11.038 |  |  |  |
| 石宝珍屯（潜水） | K+ | 0.050 | 0.807 | 6.228 | 0.41 | 0.46 |
|  | Na+ | 2.404 | 38.606 |  |  |  |
|  | Ca2+ | 1.990 | 31.953 |  |  |  |
|  | Mg2+ | 1.783 | 28.634 |  |  |  |
|  | HCO3- | -4.508 | 72.976 | -6.178 |  |  |
|  | CO32- | 0.000 | 0.000 |  |  |  |
|  | Cl- | -1.049 | 16.974 |  |  |  |
|  | SO42- | -0.621 | 10.050 |  |  |  |

表4.3-10            承压水水质八大离子浓度评价结果

| 监测井点位 | 离子名称 | 毫克当量（mg/L） | 毫克当量百分比（%） | 离子毫克当量合计（mg/L） | 相对误差% | 矿化度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业一区水源井（承压水） | K+ | 0.037 | 0.935 | 3.921 | 0.13 | 0.28 |
|  | Na+ | 1.583 | 40.363 |  |  |  |
|  | Ca2+ | 1.285 | 32.773 |  |  |  |
|  | Mg2+ | 1.017 | 25.929 |  |  |  |
|  | HCO3- | -2.508 | 64.142 | -3.910 |  |  |
|  | CO32- | 0.000 | 0.000 |  |  |  |
|  | Cl- | -0.954 | 24.404 |  |  |  |
|  | SO42- | -0.448 | 11.455 |  |  |  |
| 作业二区水源井（承压水） | K+ | 0.040 | 0.899 | 4.448 | 0.63 | 0.31 |
|  | Na+ | 1.683 | 37.832 |  |  |  |
|  | Ca2+ | 1.125 | 25.294 |  |  |  |
|  | Mg2+ | 1.600 | 35.974 |  |  |  |
|  | HCO3- | -2.689 | 61.220 | -4.392 |  |  |
|  | CO32- | 0.000 | 0.000 |  |  |  |
|  | Cl- | -1.234 | 28.106 |  |  |  |
|  | SO42- | -0.469 | 10.674 |  |  |  |
| 刘大草房（承压水） | K+ | 0.032 | 0.794 | 4.038 | 0.03 | 0.29 |
|  | Na+ | 1.583 | 39.193 |  |  |  |
|  | Ca2+ | 1.390 | 34.423 |  |  |  |
|  | Mg2+ | 1.033 | 25.590 |  |  |  |
|  | HCO3- | -2.590 | 64.100 | -4.041 |  |  |
|  | CO32- | 0.000 | 0.000 |  |  |  |
|  | Cl- | -0.949 | 23.475 |  |  |  |
|  | SO42- | -0.502 | 12.425 |  |  |  |

通过对区域内地下水八大离子监测结果可知，本项目所在区域内，建设村、计家店屯、车家窝堡、卢家屯、石宝珍屯、作业一区水源井、刘大草房地下水化学类型为HCO3-Na+Ca+Mg，为5-A型淡水类型；兴隆岭村地下水化学类型为HCO3-Na+Ca，为4-A型淡水型；作业二区水源井地下水化学类型为HCO3+Cl-Na+Ca+Mg，为26-C型淡水类型；地下水矿化度较低，水质情况较好。根据表4.2-12和表4.2-13，项目区域水质总阳离子（钠、钾、钙、镁）与阴离子（硫酸盐、氯化物、碳酸盐、重碳酸盐）毫克当量浓度相对误差不大于5%，阴阳离子平衡。

4.3.2.4地下水环境质量现状评价结论

由以上地下水单因子标准指数分析可知，评价区域水质监测因子除锰外均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅰ类标准限值。其中锰因子水质监测浓度占标率偏高，主要是由于评价区域地层中富含锰矿物，还原条件下转化的Mn2+在CO2作用下溶入地下水中，形成锰浓度偏高的水文地质化学环境。

4..3.2.7包气带污染现状调查

项目区内包气带均为第四系松散堆积层，堆积厚度大，分布范围广。按地貌成因形态类型主要为冲积低平原沉积地层。根据项目区潜水地下水埋深特征，包气带厚度2.3-3.1m。

1、包气带现状分布特征

第四系包气带地层特征：

粉质粘土：黄褐色-褐黄色，可塑，土质不均匀，局部夹有粉土，手捻有砂粒感，含氧化铁斑点，中压缩性，干强度中等，韧性中等，稍有光滑，无摇振反应，地层厚度3.10-4.50m。

粉细砂：黄色，稍密，饱和，颗粒均一，级配差，主要矿物成份由石英、长石组成，含少量暗色矿物。土层分布不连续，地层厚度2.10-2.30m。

粘土：黄褐色-灰色，可塑，土质较均匀，粘性较强，含氧化铁斑点，中压缩性，干强度中等，韧性中等，该层未钻穿（见图4.3-1）。

图4.3-1                    区域工程地质剖面图

2、包气带污染现状调查

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），对于一、二级的改扩建项目，应在可能造成地下水污染的主要装置或设施附近开展包气带污染现状调查，对包气带进行分层取样。调查因子为pH、汞、砷、铅、铬、石油类、挥发酚。监测点位见表4.3-11，监测结果见表4.3-12。

表4.3-11                   包气带监测点

| 序号 | 调查点 | 采样深度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 卫一转油站加热炉南侧 | 0~20cm、20~40cm | 125.01126,46.15554 污染调查点 |
| V2 | 卫一转油站西侧80m耕地 | 0~20cm、20~40cm | 清洁对照点 |
| V3 | 卫一联转油脱水站加热炉南侧 | 0~20cm、20~40cm | 124.94021,46.16780 污染调查点 |
| V4 | 卫一联转油脱水站南侧80m草地 | 0~20cm、20~40cm | 清洁对照点 |
| V5 | 卫2-5阀组间外1m | 0~20cm、20~40cm | 46.16700，124.95636 污染调查点 |
| V6 | 卫2-5阀组间西侧50m草地 | 0~20cm、20~40cm | 清洁对照点 |
| V7 | 卫2-34-斜13已建井场内 | 0~20cm、20~40cm | 124.93242,46.18220 污染调查点 |
| V8 | 卫2-34-斜13已建井南侧80m草地 | 0~20cm、20~40cm | 清洁对照点 |

表4.3-12          包气带现状调查结果              单位：mg/L（pH除外）

| 监测时间 | 2021.02.25 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测项目 | 卫一转油站加热炉南侧 |  | 卫一转油站西侧80m耕地 |  |
|  | 0～20cm | 20～40cm | 0～20cm | 20～40cm |
| pH | 8.47 | 8.35 | 7.96 | 7.88 |
| 铅 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 5.1 |
| 总铬 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
| 汞 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| 砷 | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L |
| 石油类 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| 挥发酚 | 0.0030 | 0.0025 | 0.0017 | 0.0015 |
| 监测项目 | 卫一联转油脱水站加热炉南侧 |  | 卫一联转油脱水站南侧80m草地 |  |
|  | 0～20cm | 20～40cm | 0～20cm | 20～40cm |
| pH | 8.51 | 8.41 | 7.95 | 7.83 |
| 铅 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 5.3 |
| 总铬 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
| 汞 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| 砷 | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L |
| 石油类 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.12 |
| 挥发酚 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0018 | 0.0013 |
| 监测项目 | 卫2-5阀组间外1m |  | 卫2-5阀组间西侧50m草地 |  |
|  | 0～20cm | 20～40cm | 0～20cm | 20～40cm |
| pH | 8.38 | 8.29 | 7.99 | 7.85 |
| 铅 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 5.1 |
| 总铬 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
| 汞 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| 砷 | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L |
| 石油类 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.14 |
| 挥发酚 | 0.0030 | 0.0027 | 0.0020 | 0.0015 |
| 注：实测值数值后面的“L”， 表示此检测项目实测值为“未检出”。 |  |  |  |  |

从调查结果可知，评价区域内包气带中汞、砷均未检出，且污染控制点与清洁对照点油田特征污染物石油类、挥发酚所测数值相差不大，评价区域内包气带未被污染。

### 4.3.3地表水环境质量现状

本项目不排放废水，属于水污染影响型三级B评价，可不开展区域污染源调查。本次工程委托大庆中环评价检测有限公司于2021年2月对距项目开发区域较近以及水泡子井场占用的地表水体进行环境质量现状监测，以了解该水体水质现状。

1、监测点位

本次评价共布设3个地表水监测点，监测点布设情况见表4.3-12和附图7。

表4.3-12                监测点布设情况

| 序号 | 监测点 | 与本项目位置关系 | 坐标 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 计家店泡 | 卫2-45-斜13西820m | 125.050451,46.173545 |
| W2 | 72号泡 | 卫一-52-17东北侧1800m | 124.911352,46.215832 |
| W3 | 七才泡 | 6#平台井场占地 | 125.083528,46.242908 |
| W4 | 安肇新河（建设村段） | 卫一-52-17东侧1150m | 125.097433,46.206329 |

2、监测因子

pH、COD、高锰酸盐指数、氨氮、硫化物、石油类。

3、监测频率

连续取样2天，每天一次。

4、监测结果

水质监测数据见表4.3-13。

表4.3-13                    地表水监测数据表                单位：mg/L

| 采样地点 | 监测时间 | pH | COD | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 石油类 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计家店泡 | 2月25日 | 8.22 | 30 | 3.1 | 1.03 | 0.01L | 0.005L |
|  | 2月26日 | 8.24 | 33 | 3.5 | 1.01 | 0.01L | 0.005L |
| 72号泡 | 2月25日 | 8.42 | 26 | 3.5 | 0.202 | 0.01L | 0.005L |
|  | 2月26日 | 8.37 | 28 | 3.7 | 0.206 | 0.01L | 0.005L |
| 七才泡 | 2月25日 | 8.11 | 35 | 3.6 | 0.876 | 0.01L | 0.005L |
|  | 2月26日 | 8.15 | 37 | 3.9 | 0.871 | 0.01L | 0.005L |
| 安肇新河（建设村段） | 2月25日 | 8.26 | 41 | 7.3 | 0.987 | 0.01L | 0.005L |
|  | 2月26日 | 8.29 | 40 | 7.1 | 0.985 | 0.01L | 0.005L |
| 标准 |  | 6-9 | 40 | 15 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |

5、评价方法

采用水质指数法进行水质评价，公式如下：

Si,j＝Ci,j/Cs,i

式中：Si,j ——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

Ci,j ——评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

Csi ——评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。

pH值指数计算公式如下：

当pHj≤7.0时

当pHj＞7.0时

式中：SpH,j——pH值的单项指数；

pHj——j点pH值监测值；

pHsu——水质标准中pH值上限；

pHsd——水质标准中pH值下限。

6、执行标准

根据《大庆市人民政府关于印发大庆市声环境功能区划分、大庆市环境空气质量功能区划分、大庆市地表水环境功能区划分的通知》（庆政发〔2019〕11号），三个地表水体未进行功能区划分，参考执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准限值要求。

7、评价结果

地表水评价结果详见表4.3-14。

表4.3-14              地表水环境质量评价结果统计表

| 采样地点 | 监测时间 | pH | COD | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 石油类 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计家店泡 | 2月25日 | 0.61 | 0.75 | 0.207 | 0.515 | / | / |
|  | 2月26日 | 0.62 | 0.825 | 0.233 | 0.505 | / | / |
| 72号泡 | 2月25日 | 0.71 | 0.65 | 0.233 | 0.101 | / | / |
|  | 2月26日 | 0.685 | 0.7 | 0.247 | 0.103 | / | / |
| 七才泡 | 2月25日 | 0..5 | 0.875 | 0.24 | 0.438 | / | / |
|  | 2月26日 | 0.575 | 0.925 | 0.26 | 0..36 | / | / |
| 安肇新河（建设村段） | 2月25日 | 0.63 | 1.025 | 0.487 | 0.494 | / | / |
|  | 2月26日 | 0.61 | 1 | 0.473 | 0.493 | / | / |

由评价结果可知，监测时段除安肇新河地表水体水质COD超标外，其余监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准限值要求。安肇新河COD超标主要是因为附近乡镇生活污水排入，以及周边农业活动造成面源污染并随雨水汇入导致。

### 4.3.4声环境质量现状监测与评价

4.3.4.1声环境质量现状监测

1、监测点布设

根据本项目井场布置情况，在本项目所在区域共布设9个监测点，分别为村屯、井场以及场站，监测点布设见表4.3-15，具体监测点位见附图7。

表4.3-15                    声环境现状监测点位表

| 序号 | 监测点 | 监测坐标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 卢家屯 | 125.02675,46.13591 | 卫一-13-斜9西北侧260m |
| N2 | 计家店北屯 | 125.04018,46.19267 | 3-2#间北侧210m |
| N3 | 2#平台 | 124.95918,46.16861 | 拟钻井场 |
| N4 | 卫一转油站 | 125.01126,46.15554 | 东西南北厂界各测一个点 |
| N5 | 卫一联合站 | 125.01126,46.15554 |  |
| N6 | 卫2-5阀组间 | 124.95636，46.16700 |  |
| N7 | 1-2号注配间 | 125.01362，46.17490 |  |
| N8 | 3-2号注配间 | 125.04426，46.19027 |  |
| N9 | 2-7号注配间 | 124.92268，46.14660 |  |

2、监测时间及频次

监测时间：2021年2月25日~2021年2月26日。

监测频次：连续监测2天，昼夜各1次。

3、监测结果

声环境现状监测结果见表4.3-16；

表4.3-16            井场及村屯声环境现状监测结果表           单位：dB（A）

| 监测点位 | 2020.2.25 |  | 2021.2.26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 (08:00～08:20) | 夜间 (22:00～22:20) | 昼间 (08:00～08:20) | 夜间 (22:00～22:20) |
| 卢家屯 | 43.5 | 40.9 | 43.7 | 41.5 |
| 计家店北屯 | 47.2 | 44.5 | 47.4 | 44.6 |
| 2#平台 | 50.2 | 48.9 | 50.1 | 49.1 |

表4.3-17              场站声环境现状监测结果表            单位：dB（A）

| 监测地点 | 监测点位 | 监测时间 | 昼间 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫一转油站厂界四周1m处 | 厂界东（1#） | 2021.2.25 | 10:00～10:05 | 48.8 | 00:00～00:05 | 46.1 |
|  | 厂界南（2#） |  | 10:10～10:15 | 46.5 | 00:10～00:15 | 44.3 |
|  | 厂界西（3#） |  | 10:20～10:25 | 51.3 | 00:20～00:25 | 49.2 |
|  | 厂界北（4#） |  | 10:30～10:35 | 47.4 | 00:30～00:35 | 45.4 |
|  | 厂界东（1#） | 2021.2.26 | 10:00～10:05 | 48.5 | 00:00～00:05 | 46.6 |
|  | 厂界南（2#） |  | 10:10～10:15 | 46.7 | 00:10～00:15 | 44.8 |
|  | 厂界西（3#） |  | 10:20～10:25 | 51.1 | 00:20～00:25 | 49.5 |
|  | 厂界北（4#） |  | 10:30～10:35 | 47.3 | 00:30～00:35 | 45.6 |
| 卫一联合站厂界四周1m处 | 厂界东（1#） | 2021.2.25 | 10:00～10:05 | 46.4 | 00:00～00:05 | 44.2 |
|  | 厂界南（2#） |  | 10:10～10:15 | 51.7 | 00:10～00:15 | 49.5 |
|  | 厂界西（3#） |  | 10:20～10:25 | 48.7 | 00:20～00:25 | 46.3 |
|  | 厂界北（4#） |  | 10:30～10:35 | 45.9 | 00:30～00:35 | 43.7 |
|  | 厂界东（1#） | 2021.2.26 | 10:00～10:05 | 46.6 | 00:00～00:05 | 44.5 |
|  | 厂界南（2#） |  | 10:10～10:15 | 51.9 | 00:10～00:15 | 49.6 |
|  | 厂界西（3#） |  | 10:20～10:25 | 48.8 | 00:20～00:25 | 46.4 |
|  | 厂界北（4#） |  | 10:30～10:35 | 45.8 | 00:30～00:35 | 43.5 |
| 卫2-5阀组间厂界四周1m处 | 厂界东（1#） | 2021.2.25 | 10:00～10:05 | 47.7 | 00:00～00:05 | 45.3 |
|  | 厂界南（2#） |  | 10:10～10:15 | 46.4 | 00:10～00:15 | 44.1 |
|  | 厂界西（3#） |  | 10:20～10:25 | 45.9 | 00:20～00:25 | 43.2 |
|  | 厂界北（4#） |  | 10:30～10:35 | 52.2 | 00:30～00:35 | 49.2 |
|  | 厂界东（1#） | 2021.2.26 | 10:00～10:05 | 47.4 | 00:00～00:05 | 45.4 |
|  | 厂界南（2#） |  | 10:10～10:15 | 46.5 | 00:10～00:15 | 44.2 |
|  | 厂界西（3#） |  | 10:20～10:25 | 45.7 | 00:20～00:25 | 43.7 |
|  | 厂界北（4#） |  | 10:30～10:35 | 52.0 | 00:30～00:35 | 49.5 |
| 1-2号注配间厂界四周1m处 | 厂界东（1#） | 2021.2.25 | 10:00～10:05 | 45.7 | 00:00～00:05 | 43.8 |
|  | 厂界南（2#） |  | 10:10～10:15 | 51.3 | 00:10～00:15 | 49.1 |
|  | 厂界西（3#） |  | 10:20～10:25 | 46.4 | 00:20～00:25 | 44.3 |
|  | 厂界北（4#） |  | 10:30～10:35 | 44.5 | 00:30～00:35 | 42.5 |
|  | 厂界东（1#） | 2021.2.26 | 10:00～10:05 | 45.5 | 00:00～00:05 | 43.2 |
|  | 厂界南（2#） |  | 10:10～10:15 | 51.6 | 00:10～00:15 | 49.3 |
|  | 厂界西（3#） |  | 10:20～10:25 | 46.5 | 00:20～00:25 | 44.5 |
|  | 厂界北（4#） |  | 10:30～10:35 | 44.7 | 00:30～00:35 | 42.7 |
| 3-2号注配间厂界四周1m处 | 厂界东（1#） | 2021.2.25 | 10:00～10:05 | 48.3 | 00:00～00:05 | 46.5 |
|  | 厂界南（2#） |  | 10:10～10:15 | 46.7 | 00:10～00:15 | 44.3 |
|  | 厂界西（3#） |  | 10:20～10:25 | 50.5 | 00:20～00:25 | 48.1 |
|  | 厂界北（4#） |  | 10:30～10:35 | 45.7 | 00:30～00:35 | 43.3 |
|  | 厂界东（1#） | 2021.2.26 | 10:00～10:05 | 48.5 | 00:00～00:05 | 48.8 |
|  | 厂界南（2#） |  | 10:10～10:15 | 46.9 | 00:10～00:15 | 44.4 |
|  | 厂界西（3#） |  | 10:20～10:25 | 50.7 | 00:20～00:25 | 48.2 |
|  | 厂界北（4#） |  | 10:30～10:35 | 45.8 | 00:30～00:35 | 43.5 |
| 2-7号注配间厂界四周1m处 | 厂界东（1#） | 2021.2.25 | 10:00～10:05 | 50.3 | 00:00～00:05 | 48.9 |
|  | 厂界南（2#） |  | 10:10～10:15 | 47.5 | 00:10～00:15 | 45.3 |
|  | 厂界西（3#） |  | 10:20～10:25 | 45.8 | 00:20～00:25 | 43.1 |
|  | 厂界北（4#） |  | 10:30～10:35 | 48.1 | 00:30～00:35 | 46.4 |
|  | 厂界东（1#） | 2021.2.26 | 10:00～10:05 | 50.5 | 00:00～00:05 | 48.6 |
|  | 厂界南（2#） |  | 10:10～10:15 | 47.7 | 00:10～00:15 | 45.4 |
|  | 厂界西（3#） |  | 10:20～10:25 | 45.5 | 00:20～00:25 | 43.5 |
|  | 厂界北（4#） |  | 10:30～10:35 | 48.2 | 00:30～00:35 | 46.0 |

4.3.4.2声环境质量现状评价

1、评价标准

根据建设项目区域声环境功能区划，建设项目井场及场站区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，卢家屯和计家店北屯声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

2、评价方法

声环境质量现状评价采用对标法进行评价。

3、评价结论

由声环境质量现状监测结果与执行评价标准限值对比分析可知，建设项目井场及场站区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，卢家屯和计家店声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

### 4.3.5土壤质量现状监测与评价

4.3.5.1土地利用类型

本次评价土壤环境的范围内为基本农田和荒草地，耕地主要为旱田，以种植玉米、黄豆为主。

（1）土壤类型

项目所在区域地处松嫩平原，根据现场踏勘及资料显示，工程所在区域内主要土壤类型为黑钙土。

黑钙土类是主要耕地土壤类型之一，成土母质为风积、冲积壤粘土。划分为平岗地碳酸盐黑钙土和碳酸盐草甸黑钙土两个土属。

1）碳酸盐黑钙土

主要分布在岗坡地和远离地表水体的平地上，pH 值多在8.0-8.5左右，有机质含量2-3%，全氮0.1-0.2%，全磷0.03-0.08%。碳酸盐黑钙土的土体构造基本有三个层次，黑土层（厚度因地形而异），碳酸盐积聚层，母质层（多为黄土状粘土）。

2）碳酸盐草甸黑钙土

主要分布在平地和平缓坡地上，有机质含量1.2-1.55%，全氮含量0.11%左右，全磷含量0.05-0.07%，总盐量在0.04-0.08%左右。碳酸盐草甸黑钙土养分含量较高，属于盐渍化土壤。

黑钙土的植被，大部分为农田，草原植被茂盛繁杂，以羊草，和针茅为优势种，伴生种有地榆、萎菱菜属、胡枝子和蒿属等植物。

根据现场调查及中国土壤数据库查询，项目所在地上述2种土壤类型均有分布，该土种质地较粘，通气透水性能差，耕性不良。因黑土层较厚，有机质贮量稍多，其生产性能略高于薄层黄土质石灰性黑钙土。适宜种植小麦、玉米等作物。适当深耕深松，结合增施有机肥料，不断培肥土壤。本项目调查评价区域内土壤类型见图4.3-3。

图4.3-3                       土壤环境现状调查范围图

4.3.5.2土壤理化特性调查

在充分收集资料的基础上，根据土壤环境影响类型、建设项目特征与评价需要，有针对性地选择土壤理化特性调查内容，主要包括土体构型、土壤结构、土壤质地、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度、植被、地下水位埋深、地下水溶解性总固体等，具体土壤理化特性调查见表4.3-18，土体构型见表4.3-19。

表4.3-18                土壤理化特性调查表

| 时间 |  | 2021.02.25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点号 |  | 1#平台占地范围内 |  |  |
| 经纬度 |  | 46.18656，124.93537 |  |  |
| 层次 |  | 0-50cm | 50-150cm | 150-300cm |
| 现场记录 | 颜色 | 褐色 | 褐色 | 褐色 |
|  | 结构 | 块状 | 面状 | 面状 |
|  | 质地 | 砂壤土 | 壤土 | 壤土 |
|  | 砂砾含量 | 25～45% | 25～45% | 25～45% |
|  | 其他异物 | 植物根系 | -- | -- |
| 实验室测定 | pH 值 | 8.39 | 8.45 | 8.24 |
|  | 阳离子交换量(cmol+/kg) | 14.2 | 12.4 | 11.9 |
|  | 氧化还原电位（mv） | 235 | 212 | 198 |
|  | 饱和导水率(mmm/min) | 1.212 | 1.028 | 0.972 |
|  | 土壤容重 (g/cm3) | 1.31 | 1.49 | 1.29 |
|  | 孔隙度(%) | 50.6 | 43.8 | 51.3 |
| 点号 |  | 卫2-39-35占地范围内 |  |  |
| 经纬度 |  | 46.19454,124.99872 |  |  |
| 层次 |  | 0-50cm | 50-150cm | 150-300cm |
| 现场记录 | 颜色 | 褐色 | 褐色 | 褐色 |
|  | 结构 | 块状 | 面状 | 面状 |
|  | 质地 | 壤土 | 壤土 | 壤土 |
|  | 砂砾含量 | 25～45% | 25～45% | 25～45% |
|  | 其他异物 | 植物根系 | -- | -- |
| 实验室测定 | pH 值 | 8.50 | 8.32 | 8.29 |
|  | 阳离子交换量(cmol+/kg) | 13.7 | 11.5 | 14.4 |
|  | 氧化还原电位（mv） | 199 | 215 | 227 |
|  | 饱和导水率(mmm/min) | 1.068 | 1.054 | 0.996 |
|  | 土壤容重 (g/cm3) | 1.45 | 1.34 | 1.38 |
|  | 孔隙度(%) | 45.3 | 49.4 | 47.9 |

表4.3-19                土壤剖面调查表（1#拟建平台）

| 点号 | 景观照片 | 土壤剖面照片 | 层次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#平台占地范围内 |  |  | 0-0.5m 粒状结构 砂壤土 |
|  |  |  | 0.5-1.5m 块状结构 壤土 |
|  |  |  | 1.5-3m块状结构 壤土 |
|  |  |  | 上粘下粘型 |
| 卫2-39-35占地范围内 |  |  | 0-0.5m 粒状结构 壤土 |
|  |  |  | 0.5-1.5m 块状结构 壤土 |
|  |  |  | 1.5-3m块状结构 壤土 |
|  |  |  | 上粘下粘型 |

4.3.5.3土壤环境质量现状监测

1、采样点布设

本项目土壤环境影响类型属于污染影响型项目，评价等级为一级，根据土壤类型、土地利用分布情况以及《环境影响评技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），确定本项目占地范围内共布设2个表层样监测点，5个柱状样监测点，占地范围外共布设4个表层样点，土壤现状监测点位详见表4.3-20，监测点位置见附图7。

表4.3-20                土壤现状监测点位

| 编号 | 监测点名称 | 坐标 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 卫一联转油脱水站三合一装置西侧 | 124.94021，46.16780 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值 | 采取柱状样，在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样 |
| S2 | 卫一转油站三合一装置东侧 | 125.01126，46.15554 |  | 采取柱状样，在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样 |
| S3 | 1#平台占地范围内 | 124.93537，46.18656 |  | 采取柱状样，在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样 |
| S4 | 卫2-39-35占地范围内 | 124.99872，46.19454 |  | 采取柱状样，在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样 |
| S5 | 2#5阀组间外输管线处 | 124.95636，46.16700 |  | 采取柱状样，在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样 |
| S6 | 卫1-46-16井占地范围内 | 125.05703，46.20771 |  | 采取表层样，在0~0.2m取样 |
| S7 | 卫1-13-斜9占地范围内 | 125.03036，46.13442 |  | 采取表层样，在0~0.2m取样 |
| S8 | 梁大草房居住用地 | 124.98553，46.18574 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值 | 采取表层样，在0~0.2m取样 |
| S9 | 卫1-13-斜9东100m耕地 | 125.03036，46.13442 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）中的筛选值 | 采取表层样，在0~0.2m取样 |
| S10 | 卫2-37-20北侧100m草地 | 124.94981，46.19032 |  | 采取表层样，在0~0.2m取样 |
| S11 | 卫1-29-斜5北侧100m盐碱草地 | 125.01393，46.17338 |  | 采取表层样，在0~0.2m取样 |

2、监测项目

S1#~S7#点位监测项目：pH、Cd、Hg、As、Pb、Cr（六价）、Cu、Ni、苯、甲苯、乙苯、氯苯、苯乙烯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、氯乙烯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3- 三氯丙烷、硝基苯、苯胺、2-氯酚、䓛、萘、苯并（a）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并(a)芘、茚并（1，2，3-cd）芘、二苯并（a,h）蒽、含盐量、石油烃（C10-C40）。共48项。

S8#监测点位项目：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃，共10项。

S9#~S11#点位监测项目：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、含盐量、石油烃（C10-C40），共11项。

3、监测时间

2021年2月25日。

4、监测频次

2021年2月25日采样1次，分别对各采样土壤进行监测因子全分析。

5、监测结果

建设用地土壤监测结果见表4.3-21和表4.3-22，农用地土壤监测结果见表4.33。

表4.3-21         建设用地柱状样土壤监测实测值     单位：mg/kg（pH除外）

| 序号 | 监测项目 | 监测点位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1# |  |  | S2# |  |  |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m |
| 1 | pH | 8.43 | 8.29 | 8.32 | 8.24 | 8.43 | 8.32 |
| 2 | 镉（Cd） | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| 3 | 汞（Hg） | 0.027 | 0.024 | 0.017 | 0.029 | 0.024 | 0.026 |
| 4 | 砷（As） | 3.85 | 4.01 | 3.96 | 3.97 | 3.85 | 3.74 |
| 5 | 铅（Pb） | 21 | 22 | 24 | 22 | 24 | 17 |
| 6 | 铬（六价） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 铜（Cu） | 20 | 16 | 18 | 22 | 17 | 19 |
| 8 | 镍（Ni） | 26 | 21 | 24 | 24 | 25 | 19 |
| 9 | 含盐量 | 1340 | 1410 | 1200 | 1470 | 1320 | 1170 |
| 10 | 石油烃 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 序号 | 监测项目 | 监测点位 |  |  |  |  |  |
|  |  | S3# |  |  | S4# |  |  |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m |
| 1 | pH | 8.39 | 8.45 | 8.24 | 8.50 | 8.32 | 8.29 |
| 2 | 镉（Cd） | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.08 |
| 3 | 汞（Hg） | 0.025 | 0.026 | 0.020 | 0.028 | 0.029 | 0.021 |
| 4 | 砷（As） | 3.75 | 3.96 | 3.87 | 3.78 | 3.92 | 3.84 |
| 5 | 铅（Pb） | 22 | 20 | 18 | 21 | 24 | 19 |
| 6 | 铬（六价） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 铜（Cu） | 21 | 19 | 20 | 20 | 14 | 22 |
| 8 | 镍（Ni） | 23 | 25 | 26 | 24 | 26 | 21 |
| 9 | 含盐量 | 1520 | 1380 | 1420 | 1490 | 1520 | 1210 |
| 10 | 石油烃 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 序号 | 监测项目 | 监测点位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S5# |  |  | S6# | S7# | S8# |  |  |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |  |  |
| 1 | pH | 8.50 | 8.32 | 8.29 | 8.41 | 8.51 | 7.64 |  |  |
| 2 | 镉（Cd） | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.09 |  |  |
| 3 | 汞（Hg） | 0.028 | 0.029 | 0.021 | 0.027 | 0.029 | 0.015 |  |  |
| 4 | 砷（As） | 3.78 | 3.92 | 3.84 | 4.01 | 3.88 | 3.72 |  |  |
| 5 | 铅（Pb） | 21 | 24 | 19 | 24 | 18 | 14 |  |  |
| 6 | 铬（六价） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 44 |  |  |
| 7 | 铜（Cu） | 20 | 14 | 22 | 20 | 16 | 15 |  |  |
| 8 | 镍（Ni） | 24 | 26 | 21 | 24 | 22 | 21 |  |  |
| 9 | 锌（Zn） | / | / | / | / | / | 46 |  |  |
| 10 | 含盐量 | 1490 | 1520 | 1210 | 1490 | 1530 | 1070 |  |  |
| 11 | 石油烃 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |  |

表4.3-22      建设用地柱状及表层样土壤监测实测值    单位：mg/kg（pH除外）

| 序号 | 监测项目 | 监测点位 | 序号 | 监测项目 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1#～S7#点 |  |  | 1#～7#点 |
| 1 | 四氯化碳 | 未检出 | 20 | 氯苯 | 未检出 |
| 2 | 氯仿 | 未检出 | 21 | 1,2-二氯苯 | 未检出 |
| 3 | 氯甲烷 | 未检出 | 22 | 1,4-二氯苯 | 未检出 |
| 4 | 1,1-二氯乙烷 | 未检出 | 23 | 乙苯 | 未检出 |
| 5 | 1,2-二氯乙烷 | 未检出 | 24 | 苯乙烯 | 未检出 |
| 6 | 1,1-二氯乙烯 | 未检出 | 25 | 甲苯 | 未检出 |
| 7 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | 26 | 间，对二甲苯 | 未检出 |
| 8 | 反-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | 27 | 邻二甲苯 | 未检出 |
| 9 | 二氯甲烷 | 未检出 | 28 | 硝基苯 | 未检出 |
| 10 | 1,2-二氯丙烷 | 未检出 | 29 | 苯胺 | 未检出 |
| 11 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 未检出 | 30 | 2-氯酚 | 未检出 |
| 12 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 未检出 | 31 | 苯并[a]蒽 | 未检出 |
| 13 | 四氯乙烯 | 未检出 | 32 | 苯并[a]芘 | 未检出 |
| 14 | 1,1,1-三氯乙烷 | 未检出 | 33 | 苯并[b]荧蒽 | 未检出 |
| 15 | 1,1,2-三氯乙烷 | 未检出 | 34 | 苯并[k]荧蒽 | 未检出 |
| 16 | 三氯乙烯 | 未检出 | 35 | 䓛 | 未检出 |
| 17 | 1,2,3-三氯丙烷 | 未检出 | 36 | 二苯并[a, h]蒽 | 未检出 |
| 18 | 氯乙烯 | 未检出 | 37 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 未检出 |
| 19 | 苯 | 未检出 | 38 | 萘 | 未检出 |

表4.3-23          农用地土壤监测实测值             单位：mg/kg（pH除外）

| 监测时间 | 2020.03.12 |  |
| --- | --- | --- |
| 监测项目 | 监测点位及监测结果 |  |
|  | S9# (0m-0.2m) | S10# (0m-0.2m) |
| pH | 7.55 | 7.61 |
| 镉（Cd） | 0.08 | 0.09 |
| 汞（Hg） | 0.017 | 0.013 |
| 砷（As） | 3.69 | 3.80 |
| 铅（Pb） | 15 | 17 |
| 铬（Cr） | 47 | 43 |
| 铜（Cu） | 17 | 15 |
| 镍（Ni） | 19 | 21 |
| 锌(Zn) | 52 | 48 |
| 含盐量 | 1220 | 1130 |
| 石油烃 | 未检出 | 未检出 |
| 监测项目 | 监测点位及监测结果 |  |
|  | S11# (0m-0.2m) / |  |
| pH | 7.57 |  |
| 镉（Cd） | 0.10 |  |
| 汞（Hg） | 0.015 |  |
| 砷（As） | 3.74 |  |
| 铅（Pb） | 14 |  |
| 铬（Cr） | 51 |  |
| 铜（Cu） | 13 |  |
| 镍（Ni） | 19 |  |
| 锌(Zn) | 52 |  |
| 含盐量 | 1090 |  |
| 石油烃 | 未检出 |  |

4.3.5.3土壤环境质量现状评价

1、评价方法

土壤环境背景值评价采用单因子污染指数法，评价公式如下：

式中：Pi-土壤中i种污染物污染指数；

Ci-土壤中i种污染物污染实测值（mg/kg）；

Si-土壤中i种污染物污染物评价标准（mg/kg）。

Pi≤1表明污染物未超标；Pi＞1表明污染物超标，且Pi值越大，表明污染越严重。

2、评价标准

1#~7#监测点位土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险筛选值（基本项目）中第二类用地筛选值标准，以及表2（其他项目）中第二类用地筛选值标准；8#监测点位土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险筛选值（基本项目）中第一类用地筛选值标准，以及表2（其他项目）中第一类用地筛选值标准；9#~11#监测点位土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤风险筛选值（基本项目）中标准。

3、评价结果

建设用地土壤环境质量现状评价结果见表4.3-24和表4.3-25。农用地土壤环境质量现状评价结果见表4.3-26。

表43-23          建设用地土壤环境质量现状评价结果

| 序号 | 监测项目 | 监测点位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1# |  |  | S2# |  |  |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m |
| 1 | pH | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 镉（Cd） | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 3 | 汞（Hg） | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 4 | 砷（As） | 0.064 | 0.067 | 0.066 | 0.066 | 0.064 | 0.062 |
| 5 | 铅（Pb） | 0.026 | 0.028 | 0.03 | 0.028 | 0.03 | 0.021 |
| 6 | 铬（六价） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 铜（Cu） | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 8 | 镍（Ni） | 0.029 | 0.023 | 0..027 | 0.027 | 0.028 | 0.021 |
| 9 | 石油烃 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 序号 | 监测项目 | 监测点位 |  |  |  |  |  |
|  |  | S3# |  |  | S4# |  |  |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m |
| 1 | pH | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 镉（Cd） | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| 3 | 汞（Hg） | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 4 | 砷（As） | 0.063 | 0.066 | 0.065 | 0.063 | 0.06 | 0.064 |
| 5 | 铅（Pb） | 0.028 | 0.025 | 0.023 | 0.027 | 0.03 | 0.024 |
| 6 | 铬（六价） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 铜（Cu） | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 8 | 镍（Ni） | 0.026 | 0.028 | 0.029 | 0.027 | 0.029 | 0.023 |
| 9 | 石油烃 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 序号 | 监测项目 | 监测点位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S5# |  |  | S6# | S7# | S8# |  |  |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |  |  |
| 1 | pH | / | / | / | / | / | / |  |  |
| 2 | 镉（Cd） | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 |  |  |
| 3 | 汞（Hg） | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |  |  |
| 4 | 砷（As） | 0.063 | 0.065 | 0.64 | 0.067 | 0.065 | 0.186 |  |  |
| 5 | 铅（Pb） | 0.026 | 0.03 | 0.024 | 0.03 | 0.023 | 0.035 |  |  |
| 6 | 铬（六价） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |  |  |
| 7 | 铜（Cu） | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.008 |  |  |
| 8 | 镍（Ni） | 0.027 | 0.029 | 0.023 | 0.027 | 0.024 | 0.14 |  |  |
| 9 | 石油烃 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |  |

表4.3-24  建设用地土壤环境质量挥发性及半挥发性有机物现状评价结果

| 序号 | 监测项目 | 监测点位 | 序号 | 监测项目 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1#~S7#点 |  |  | S1#~S7#点 |
| 1 | 四氯化碳 | / | 20 | 氯苯 | / |
| 2 | 氯仿 | / | 21 | 1,2-二氯苯 | / |
| 3 | 氯甲烷 | / | 22 | 1,4-二氯苯 | / |
| 4 | 1,1-二氯乙烷 | / | 23 | 乙苯 | / |
| 5 | 1,2-二氯乙烷 | / | 24 | 苯乙烯 | / |
| 6 | 1,1-二氯乙烯 | / | 25 | 甲苯 | / |
| 7 | 顺-1,2-二氯乙烯 | / | 26 | 间二甲苯+对二甲苯 | / |
| 8 | 反-1,2-二氯乙烯 | / | 27 | 邻二甲苯 | / |
| 9 | 二氯甲烷 | / | 28 | 硝基苯 | / |
| 10 | 1,2-二氯丙烷 | / | 29 | 苯胺 | / |
| 11 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | / | 30 | 2-氯酚 | / |
| 12 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | / | 31 | 苯并[a]蒽 | / |
| 13 | 四氯乙烯 | / | 32 | 苯并[a]芘 | / |
| 14 | 1,1,1-三氯乙烷 | / | 33 | 苯并[b]荧蒽 | / |
| 15 | 1,1,2-三氯乙烷 | / | 34 | 苯并[k]荧蒽 | / |
| 16 | 三氯乙烯 | / | 35 | 䓛 | / |
| 17 | 1,2,3-三氯丙烷 | / | 36 | 二苯并[a, h]蒽 | / |
| 18 | 氯乙烯 | / | 37 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | / |
| 19 | 苯 | / | 38 | 萘 | / |

表4.3-25            农用地土壤环境质量现状评价结果

| 监测项目 | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- |
|  | S9# (0m-0.2m) | S10# (0m-0.2m) |
| 镉（Cd） | 0.5 | 0.383 |
| 汞（Hg） | 0.003 | 0.003 |
| 砷（As） | 0.005 | 0.005 |
| 铅（Pb） | 0.001 | 0.001 |
| 铬（Cr） | 0.001 | 0.001 |
| 铜（Cu） | 0.002 | 0.001 |
| 镍（Ni） | 0.001 | 0.001 |
| 锌(Zn) | 0.001 | 0.001 |
| 石油烃 | 未检出 | 未检出 |
| 监测项目 | 评价结果 |  |
|  | S11# (0m-0.2m) |  |
| 镉（Cd） | 0.55 |  |
| 汞（Hg） | 0.003 |  |
| 砷（As） | 0.006 |  |
| 铅（Pb） | 0.001 |  |
| 铬（Cr） | 0.001 |  |
| 铜（Cu） | 0.002 |  |
| 镍（Ni） | 0.001 |  |
| 锌(Zn) | 0.001 |  |
| 石油烃 | 未检出 |  |

4、评价结论

从表中可以看出，评价区域内土壤环境质量较好，没有出现超标情况。本项目永久占地内土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险筛选值（基本项目）中第二类用地筛选值标准，以及表2（其他项目）中第二类用地筛选值标准；评价范围内村屯土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险筛选值（基本项目）中第一类用地筛选值标准，以及表2（其他项目）中第一类用地筛选值标准；评价范围内土壤满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤风险筛选值（基本项目）中标准。

### 4.3.6生态环境现状评价

4.3.6.1土地利用现状

本次评价的范围内以耕地和草地为主。由于工程所在区域为已开发区，人类活动频繁，野生动物较少，不存在珍稀濒危野生动物。

土地利用类型图见附图9。

4.3.6.2植物区系特征

本区植物区系成分主要包括长白植物区系、蒙古植物区系、华北植物区系和大兴

安岭植物区系。以蒙古草原植物区系成分占优势，常见的优势种和伴生种多属蒙古植物区系成分，如羊草(Aneurolepidium chinense)、贝加尔针茅(Stipa baicalensis)、大针茅（S. grandis）、线叶菊（Filifolium sibiricum）、星星草（Puccinellia tenuifolia）等。长白植物区系，也称满洲植物区系，在本区分布的种数仅次于蒙古植物区系，如木贼（Equisetum hyemale）、普通蓼（Polygoeum manshuricum）、野大豆（Glycine soja）、水车前（Ottelia alimoides）、狼爪瓦松（Orostachys cartilaginous）等。华北植物区系成分所占比例不大，主要有细叶地榆 （ Samguisorba tenuifolia ）、柴胡（Bupleurum scorzonerifolium）、糙隐子草(C. squarrosa)等。

4.3.6.3主要植被类型

评价区域内植被类型以草甸、农田为主。

（1）草甸植被

评价区域内草甸主要包括草甸草原植被和盐生草甸植被。

①草甸草原植被

羊草草甸草原（Form. Leymus chinensis）。羊草草甸草原是欧亚大陆草原区东部一种特有和优势的草原类型，也是本市主要的草甸草原类型。由于羊草具有强烈的根茎繁殖能力，排挤其它植物侵入，故种类组成比较单纯，在群落中羊草占绝对优势，是稳定的建群成分。但由于小生境，尤其是土壤类型和土壤盐碱含量的变化，群落组成结构有明显差异，可以区分若干群丛。如羊草-野古草群丛（Leymus chinensis-Spodipogon sibiticus）、 羊草-箭头唐松草群丛（Leymuschinensis-Thalictretum simplex）、羊草-拂子茅群丛（LeymusChinensis-Calamagrostis epigejos）、羊草-糙隐子草群丛 （LeymusChinensis-Cleistogenes）、羊草-野大麦群丛（LeymusChinensis-Hordetum）、羊草-虎尾草群丛（Leymus Chinensis-Chiorisvigata）、羊草-碱蒿群丛（Leymus Chinensis-Artemisetum）等。羊草草甸草原是草原植被中经济价值最高的类型。由于羊草营养价值在整个生长季都很高，适口性强，适于调制干草，是最重要的自然割草场和放牧场。但目前因过度放牧和碱化，草场退化严重。

②盐生草甸植被

星星草草甸（Form.Puccinellia tenuiflora）。广泛分布在退化草地的碱斑和盐碱化湖泡周围，但面积较小，生境较低湿，常有短期积水。此类草甸盖度变化很大，40%～80%。由于生境条件严酷，常以星星草为单优势，甚至无伴生种，可混有少量羊草、野大麦（Hordeum brevisublatum）、朝鲜碱茅（Puccinelliachinampoensis）、碱地风毛菊（Saussurea runcinata）、碱地肤（Kochia sieversianavar. suaedaefolia）、碱蒿（Artemisia anethifolia），以及常混有少量一年生的碱蓬（Suaeda glauca）和角碱蓬（S.corniculata）等。

马蔺草甸（Form. Iris ensata）。主要分布在严重退化草地的碱斑周围。组成以马蔺为优势，伴生种随着小生境土壤的盐分、湿润度的不同而有变化，主要有无脉苔草（Carex enervis）、走茎苔草（C. reptabunda）、寸草、羊草、赖草及芨芨草（Achnatherum splendens），其次间或混有少量的各类杂类草。

碱蓬草甸（Form. Suaedion glancae）。广泛分布在碱湖周围的碱土和严重退化草地的碱斑上，是草地土壤严重碱化的标志之一，在土壤碱化度达到50%以上的地段仍能正常生长。它包括原生和次生的群落，一般面积较小，但在村庄附近、放牧点、饮水点、极度放牧的地方也可连成大片。组成群落的种类简单，多为盐生植物，碱蓬和碱蒿在群落中占主要地位，虎尾草在某些地段也可有较多数量。该群落只在夏季雨水充足的情况才有很好的发育，否则植物稀疏。

角碱蓬草甸（From. Suaedetum corniculatae）。角碱蓬的生境与碱蓬相似，常与其形成复合分布，也包括原生和次生群落，种类组成较单纯，角碱蓬占绝对优势。

（2）农田植被

评价区属于松嫩平原区，粮食耕作历史悠久，栽培植被是最重要的植被类型，但

是目前由于旱涝、盐碱、风沙等因素，区域内的农田多属于中、低产农田。粮食作物主要为玉米，经济作物以花生为主。

本次生态评价范围内为耕地（基本农田和非基本农田）、牧草地，由于工程所在区域为已开发区域，人类活动频繁，野生动物较少。评价区土地利用类型主要为耕地（基本农田和非基本农田）、牧草地等。

4.2.6.3野生动物现状调查与分析

草甸草原生境中的动物群包括两栖类的中华大蟾蜍，花背蟾蜍和无斑雨蛙，爬行

类的白条锦蛇及红点锦蛇；鸟类有环颈雉（P. colchicus karpowi Rothschild）、蒙古百灵（Melanocorypha mongolica）、小沙百灵（Calandrella cheleensis cheleensis）、云雀（ Alauda arvensis intermedia ）、白鹡鸰（ Motacilla alba ）、灰鹡鸰（ Motacilla cinerea）、角百灵（Eremophila alpestris）、家燕（Hirundo rustica）等、兽类有普通刺猬（Erinaceus europaeus rinnaens）、蒙古兔（Repus capensis rinnaeus）、草原黄鼠（Citellus dauricus Rranolt）、五趾跳鼠（Allactaga sibirica Forsten）、黑线仓鼠、布氏田鼠、草原鼢鼠、巢鼠，以及狐（Vulpus vulpus rinnaeus）、艾鼬（Mustela eversmanni lesson）等

4.3.6.4植物群落

项目所在地区草地土壤为含盐量很高的苏达碱化草甸盐土，主要生长一些盐生植物群落，如碱蓬、星星草、碱蒿等群落。由于气候干旱及油田开发影响，油田道路和管线的建设改变了原来的地貌，地表高低不平，原生植被受到一定的影响，道路两侧季节性低洼积水处长有盖度较高的芦苇群落。

4.3.6.5生态环境质量现状分析

该区原生生态系统为多年生草本植物群落，现部分转变为人工种植的作物群体，使区域内的生态环境发生了变化。

1、农田生态系统

农田生态系统是人工生态系统，植被是人工栽培的各种农作物，本项目区域农田为基本农田和非基本农田。农作物中主要以玉米、为主，还有少量高梁、大豆。玉米、高粱等均为喜温高产作物，在该地一般年份均可正常成熟，产量约为7500kg/hm2。经济作物主要有花生、甜菜、芝麻、向日葵等；蔬菜类主要有茄子、豆角和白菜等。

2、草原生态系统

区内羊草—杂类草草原由于气候和人为等原因，破坏比较严重，盐碱化程度较高，虽然近年进行了生态恢复治理，使已退化的草地植被逐渐有所恢复，但与六、七十年代相比其草原质量也仅是原来的50-60%。整个草地盖度在40-60%左右，平均株高44-55cm。杂类草较多，优质牧草比例较低，除羊草外还大量生长着虎耳草、拂子茅、针茅、糙隐子草、飞燕草、角蒿、碱篷、碱蒿等。据样方调查，草地生物量为0.65-0.85 t/hm2（地面以上部分的风干重），平均在0.75t/hm2左右。

3、低洼草地和水泡

本工程基建油水井部分位于低洼草地和水泡子内，本项目评价区域位于油田已开发区域，油田工程永久占地在原来连续分布的生态环境中形成生态斑块，产生地表温度、水分等物理异常，以及干扰地面植被，影响生态环境的类型和结构。占用低草地和水泡改变原有状态，但本工程永久占地量较小，对生态环境影响较小。

4、农田防护林体系

人工防护林是本区耕地生态系统的重要组成部分。本区的耕地防护林属于“三北”防护林体系，经过多年建设，在评价区内已经形成林网体系。耕地防护林树种均为杨树，已有30几年的树龄，胸径20～30cm，树高10～15m，多为成树林和近熟林。区内无天然林分布。耕地防护林对于防风、改善耕地小气候等发挥着重要的生态功能。

5、一般湿地。

本项目主要涉及一般湿地为石宝珍屯北湿地、梁大草房湿地、三广村湿地、新立屯北湿地、车家窝堡西湿地、车家窝堡北1湿地、车家窝堡北3湿地、七才泡湿地、卫星牧场二分场泡子（计家店泡）。

表4.3-26             本项目占用湿地情况统计表

| 湿地斑块名称 | 湿地类型 | 保护级别 | 面积（hm2） | 与项目位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石宝珍屯北湿地 | 沼泽化草甸 | 一般 | 544.54 | 卫1-29-斜5井场占用 |
| 梁大草房湿地 | 沼泽化草甸 | 一般 | 846.3 | 卫2-37-20井场占用 |
| 新立屯北湿地 | 沼泽化草甸 | 一般 | 787.42 | 2#平台、3#平台占用 |
| 车家窝堡西湿地 | 沼泽化草甸 | 一般 | 275.84 | 卫2-15-11占用 |
| 卫星牧场二分场泡子（计家店泡） | 沼泽化草甸 | 一般 | 387.64 | 6#平台井场占用 |

4.3.6.6生态环境现状评价结论

本项目区块位于绥化市安达市，评价范围内生态系统类型包括草地生态系统和农田生态系统。本项目评价范围内土地利用类型以荒草地和耕地为主，工程所在区域内主要土壤类型以黑钙土、草甸土、盐碱土为主，评价区域内土壤中油田开发特征污染物石油烃及其它污染因子的监测值均满足相关标准限值要求，区域土壤未受到现有油田开发的污染影响。工程所在区域人类活动频繁，野生动物较少。项目区域生态环境总体质量较好。

5环境影响预测与评价

5.1大气环境影响预测分析

### 5.1.1气候概况

本地区属温带湿润-半湿润大陆性季风气候。冬长夏短，四季气温变化悬殊。春季多风少雨；夏季潮热湿润，雨量充沛；秋季降温急剧，常有早霜；冬季严寒干燥。年平均气温5.3℃；年平均风速2.5m/s，最大风速31.3m/s；年平均降水量514.5mm左右；年平均蒸发量1491.6mm；年平均相对湿度约65％；全年主导风向为西南风（SW），冬季主导风向西南风（SW）。风向频率玫瑰图见图5.1-1。

图5.1-1                         全年风向玫瑰图

### 5.1.2环境空气影响预测分析与评价

5.1.2.1施工期大气环境

施工期废气主要来源于井场地面设施、管线开挖、道路建设等过程的施工扬尘及各种车辆排放的尾气等，废气中主要污染物为非甲烷总烃、NOx、SO2、TSP和CO等。

（1）施工扬尘对环境空气的影响

施工扬尘的产生与粉尘含水率、粉尘粒度、风向、风速、空气湿度及垃圾堆存时间等密切相关。据类比实测结果可知，在风速为4.5m/s时，施工现场下风向不同距离的扬尘浓度见表5.1-1。

表5.1-1            施工现场下风向TSP浓度（风速为4.5m/s）

| 距施工现场距离 | 1m | 25m | 50m | 80m | 150m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP浓度（mg/m3） | 3.744 | 1.630 | 0.785 | 0.496 | 0.246 |

从上表可以看出，在有风条件下施工扬尘影响范围较大，距施工场地近距离处，扬尘严重超标，对施工现场周围近距离区域空气质量造成不利影响。随着距离的增加，扬尘浓度迅速降低，在80m范围外，TSP浓度可达到0.496mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准（1.0mg/m3）要求。扬尘影响主要集中在风力较大的不利天气情况下，当出现上述不利天气时，应暂停施工作业。

本项目最近的环境保护目标为3-2#间北侧210m的计家店北屯，本工程各项施工活动在采取上述大气污染防控措施后，扬尘对区域空气环境及环保目标的影响较小，且施工期的影响是暂时的，施工结束后影响即消除。

（2）车辆排放的尾气对环境空气的影响

运输车辆排放的尾气会对大气环境造成一定污染。由于车辆排放的尾气为流动的线源，影响范围较大，但其污染不集中且扩散能力相对较快，因此对环境的空气的影响不是很大。

通过类比调查可知，施工中产生的污染源强较大，根据本项目特点，在施工过程中应做到如下：

①在施工过程中，应定时适量洒水，并在大风天加大洒水量及洒水次数，使作业面保持一定的湿度，必要时对裸露的土方遮盖苫布；

②运输车辆经过新发屯、李泉店等村屯附近时应低速或限速行驶，减少扬尘；

③将管线管沟开挖后的堆土遮盖苫布，堆土尽量放置在下风向。在采取了洒水抑尘、遮盖苫布等相应控制措施后，施工过程中产生的扬尘可降低约70%，扬尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准限值≤1.0mg/m3。项目施工结束后及时恢复施工占地的原有地表形态。施工扬尘对沿线敏感目标影响具有一定的时段性，这种影响随着施工期的结束而消失。

5.1.2.2运营期大气环境影响分析

1、污染源调查

油田运行期的大气污染主要来自本工程排放的无组织挥发非甲烷总烃为面源形式排放，油气集输大部分采用密闭流程，可有效控制烃类物质的排放，根据工程分析可知整个原油集输过程中非甲烷总烃挥发量为32.23t/a。

考虑到本项目各井场分布相对集中，但项目所在区域相对比较空旷，非甲烷总烃扩散条件较好，本项目无组织挥发量最大的井场为6#平台及其至阀组间的管线，6#平台最大产油量为21.6t/d，根据《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南（试行）》中石油化工业天然原油和天然气开采，石油开采挥发性有机物产生系数1.4175g/kg原油（井场及集输管线按30%计算），考虑本项目井场分布位置以及井场至阀组间最长的管线为3600m，确定本次预测范围，长为400m，宽为300m，污染物排放速率为21.6t/d×365d×1.4175g/kg×30%÷8760h=0.38kg/h，工程污染源调查情况见表5.1-2。

表5.1-2                    污染物面源参数调查清单

| 名称 | 面源起点坐标 |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产能区域 | 125.04921° | 46.17204° | 140 | 400 | 300 | 0 | 3 | 8760 | 连续 | 0.38 |

本工程运营期原油集输依托卫一转油站和卫一联合站转油脱水站现有加热炉，现有加热炉均使用天然气燃料，本次预测挑选污染物排放量最高的卫1联转油脱水站作为预测模型，根据源强核算表。并按最不利的结果进行评价，污染源参数见表5.1-3。

表5.1-3                  污染物点源参数调查清单

| 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒折算高度/m | 排气筒折算内径/m | 烟气流速m/s | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | NOx | 颗粒物 |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫1联转油脱水站 | 124.94021° | 46.16780° | 150 | 12 | 0.5 | 1.0 | 80 | 8760 | 正常 | 0.002 | 0.009 | 0.001 |

2、评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，采用估算模式计算本项目正常排放情况下主要污染物的最大影响程度和最远影响范围，按照评价工作分级判据进行分级。本项目估算模型参数一览表见表5.1-4。

表5.1-4                  估算模型参数一览表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 38.9 |
| 最低环境温度/℃ |  | -36.2 |
| 土地利用类型 |  | 草地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 否 |
|  | 地形数据分辨率 | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

3、估算模式计算结果

点源预测结果见表5.1-5，面源预测结果见表5.1-6。

表5.1-5                    点源预测估算模型计算结果表

| 下风向距离 | 点源 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2浓度(μg/m³) | SO2占标率(%) | NOx浓度(μg/m³) | NOx占标率(%) | 颗粒物浓度(μg/m³) | 颗粒物占标率(%) |
| 50.0 | 0.1119 | 0.0224 | 0.4194 | 0.1678 | 0.0559 | 0.0062 |
| 100.0 | 0.0822 | 0.0164 | 0.3083 | 0.1233 | 0.0411 | 0.0046 |
| 200.0 | 0.0502 | 0.0100 | 0.1883 | 0.0753 | 0.0251 | 0.0028 |
| 300.0 | 0.0463 | 0.0093 | 0.1736 | 0.0694 | 0.0231 | 0.0026 |
| 400.0 | 0.0433 | 0.0087 | 0.1624 | 0.0650 | 0.0216 | 0.0024 |
| 500.0 | 0.0390 | 0.0078 | 0.1462 | 0.0585 | 0.0195 | 0.0022 |
| 600.0 | 0.0339 | 0.0068 | 0.1272 | 0.0509 | 0.0170 | 0.0019 |
| 700.0 | 0.0306 | 0.0061 | 0.1148 | 0.0459 | 0.0153 | 0.0017 |
| 800.0 | 0.0284 | 0.0057 | 0.1063 | 0.0425 | 0.0142 | 0.0016 |
| 900.0 | 0.0260 | 0.0052 | 0.0975 | 0.0390 | 0.0130 | 0.0014 |
| 1000.0 | 0.0238 | 0.0048 | 0.0893 | 0.0357 | 0.0119 | 0.0013 |
| 1200.0 | 0.0201 | 0.0040 | 0.0756 | 0.0302 | 0.0101 | 0.0011 |
| 1400.0 | 0.0176 | 0.0035 | 0.0659 | 0.0264 | 0.0088 | 0.0010 |
| 1600.0 | 0.0158 | 0.0032 | 0.0592 | 0.0237 | 0.0079 | 0.0009 |
| 1800.0 | 0.0144 | 0.0029 | 0.0541 | 0.0217 | 0.0072 | 0.0008 |
| 2000.0 | 0.0133 | 0.0027 | 0.0499 | 0.0199 | 0.0066 | 0.0007 |
| 2500.0 | 0.0117 | 0.0023 | 0.0440 | 0.0176 | 0.0059 | 0.0007 |
| 下风向最大浓度 | 0.1137 | 0.0227 | 0.4264 | 0.1706 | 0.0568 | 0.0063 |
| 下风向最大浓度出现距离（m） | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

表5.1-6                   面源预测估算模型计算结果表

| 下风向距离 | 矩形面源 |  |
| --- | --- | --- |
|  | NMHC浓度(μg/m³) | NMHC占标率(%) |
| 50.0 | 27.4700 | 1.3735 |
| 100.0 | 34.1650 | 1.7083 |
| 200.0 | 47.0760 | 2.3538 |
| 300.0 | 58.1150 | 2.9057 |
| 400.0 | 58.9790 | 2.9489 |
| 500.0 | 59.5520 | 2.9776 |
| 600.0 | 59.5380 | 2.9769 |
| 700.0 | 59.3350 | 2.9667 |
| 800.0 | 58.0590 | 2.9030 |
| 900.0 | 56.7880 | 2.8394 |
| 1000.0 | 55.6080 | 2.7804 |
| 1200.0 | 52.4270 | 2.6214 |
| 1400.0 | 49.0580 | 2.4529 |
| 1600.0 | 45.8630 | 2.2932 |
| 1800.0 | 42.7690 | 2.1385 |
| 2000.0 | 39.9000 | 1.9950 |
| 2500.0 | 34.3340 | 1.7167 |
| 下风向最大浓度 | 59.8470 | 2.9924 |
| 下风向最大浓度出现距离（m） | 357.0 | 357.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

从上表可以看出，本项目依托转油站加热装置排放的主要污染物最大落地浓度距离55m，SO2、NOx、颗粒物最大地面浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。本项目面源区域排放的主要污染物VOCs（以非甲烷总烃计）最大落地距离357m，最大地面浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准值：4.0mg/m3，对周围大气环境的贡献值较小。

根据预测计算，本工程排放主要污染物VOCs（以非甲烷总烃计）、SO2、NOX、颗粒物的最大地面空气质量浓度占标率分别为2.99%、0.0227%、0.1706%、0.0063%，其中最大Pmax 为2.99%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），当1%≤Pmax＜10%时，环境空气评价等级为二级，因此确定本项目大气评价等级为二级。

（4）污染物排放量核算

二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目大气污染物有组织排放量核算表见5.1-7、无组织排放量核算表见5.1-8。

表5.1-7                 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫一转油站 | SO2 | 16 | 0.001 | 0.0098 |
|  |  | NOx | 83 | 0.006 | 0.051 |
|  |  | 颗粒物 | 11.2 | 0.0008 | 0.0069 |
| 2 | 卫一联转油脱水站 | SO2 | 16 | 0.002 | 0.016 |
|  |  | NOx | 85 | 0.009 | 0.083 |
|  |  | 颗粒物 | 12.6 | 0.001 | 0.012 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | SO2 |  |  | 0.0258 |
|  |  | NOx |  |  | 0.134 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.0189 |

表5.1-8                 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放 编号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（μg/m3） |  |
| 1 | 项目区域 | 原油集输 | 非甲烷总烃 | 密闭集输 | 《大气污染物综合标准》（GB16297-1996） | 4000 | 32.32 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | VOCs |  | 32.32 |  |

5.1.2.3大气环境影响评价结论

本工程施工期扬尘通过采取洒水抑尘、设置施工围挡、遮盖苫布等措施后对周围大气影响较小，且环境影响施工结束后影响即消除。

工程运营期无组织排放的VOCs（以非甲烷总烃计）最大地面浓度满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中5.9中规定要求，加热炉有组织排放的废气中污染物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1已建锅炉大气污染物排放浓度限值，对项目附近敏感点影响较小，项目建设对环境空气质量影响很小。项目大气环境影响评价自查表见表5.1-9。

表5.1-9                   大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 庆新油田2021年产能建设地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km |  |  |  | 边长5~50km |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≧2000t/a |  |  |  | 500~2000t/a |  |  |  |  |  |  | <500t/a |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、颗粒物） 其他污染物（非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  | 地方标准 |  | 附录D |  |  |  |  |  |  | 其他标准 |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区 |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区 |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 |  |  |  | 拟替代的污染源 |  |  | 其他在建、拟建项目污染源 |  |  |  |  |  | 区域污染源 |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS |  | AUSTAL2000 |  | EDMS/AEDT |  |  | CALPUFF |  |  |  | 网络模型 |  | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≧50km |  |  |  | 边长5~50km |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子 |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≦100% |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  |  | C本项目最大占标率≦10% |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10% |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  | C本项目最大占标率≦30% |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30% |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  |  | C非正常占标率≦100% |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率>100% |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年评价浓度叠加值 | C叠加达标 |  |  |  |  | C叠加不达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≦-20% |  |  |  |  | K>-20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃 |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（/） |  |  |  |  | 监测点位数（/） |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |
| 环评结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0.0258）t/a |  | NOX：（0.134）t/a |  |  | 颗粒物：（0.0189）t/a |  |  |  |  | VOCS：（32.32）t/a |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2声环境影响预测分析

本项目现有工程产生的噪声主要为现有油水井运行过程中机泵产生的以及依托场站泵房内的机泵工作噪声。

通过对现有井场以及依托场站的例行监测数据可知，本项目现有工程声环境满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，无声环境问题。

### 5.2.1施工期声环境影响预测与评价

5.2.1.1主要噪声源强

本项目施工时产生的噪声源主要是各种施工机械产生的噪声、运输车辆噪声。

5.2.1.2噪声源特点

施工设备中包括固定噪声源和移动噪声源，均为露天工作，排放的噪声直接辐射到周围的环境中，其传播距离比较远，在传播过程中噪声随距离的增加而衰减，且随着施工期的结束而消失。

5.2.1.3施工期声环境影响预测

（1）预测模型

根据各施工阶段不同施工机械产生的噪声，各声源在某一时刻的传播可以按点声源分析其影响范围和影响程度，利用噪声衰减公式对各种施工机械产生的噪声衰减情况进行计算，根据计算结果阐述施工噪声对周围环境的影响，噪声衰减公式如下：

式中：LP——距声源R米处的噪声预测值，dB(A)；

LP0——距声源参考距离R0米处的参考声级，dB(A)；

m——声源个数。

（2）预测结果

设备噪声噪声衰减结果见表5.2-1。

表5.2-1                   施工机械噪声衰减结果                 单位：dB(A)

| 机械名称 | 离施工点距离不同处的噪声值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10m | 50m | 100 m | 150m | 200m | 300m |
| 挖掘机 | 74 | 60 | 54 | 50 | 48 | 39 |
| 推土机 | 73 | 61 | 53 | 49 | 47 | 38 |
| 压路机 | 70 | 63 | 50 | 48 | 44 | 35 |
| 电焊机 | 65 | 50 | 45 | 40 | 39 | 30 |
| 搅拌机 | 70 | 61 | 50 | 48 | 44 | 35 |
| 运输车辆交通噪声 | 74 | 62 | 54 | 52 | 48 | 39 |

由上表可以看出，主要施工机械在50m以外能够达到建筑施工噪声昼间噪声不超过 70dB（A）的要求，而在夜间要不超标55dB(A)距离要远到100m左右。本工程最近的声敏感点3-2#间北侧210m的计家店北屯，经过距离衰减，项目施工期产生的噪声不会对其产生不良影响。为了降低施工噪声对村屯等环境敏感点的影响，应采取如下声环境保护措施：

①施工中加强管理，避免不合理噪声，文明施工，合理安排施工进度，降低对周围环境的影响；

②施工前对周边村屯居民进行通知公告，取得村民谅解方可进行施工，注意对设备的维护和保养，合理操作，保证施工机械保持在最佳状态，降低噪声源强度；

③尽可能选用声功率小的低噪声的施工设备；

④运输车辆选择避开居民区的路线，尽量不鸣笛。

⑤合理安排施工时间，定期对施工设备进行检查，严格控制施工人员的大声喧哗。

加强与地方政府的沟通和联系，做到维稳责任主体明确，信息动态相互沟通，实现信访信息联动，异常情况及时处置。

通过采取以上措施，本工程施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对周围环境及环保目标影响可以接受。

### 5.2.2运营期声环境影响预测与评价

本项目运营期产生噪声的主要设备有油井井场及拉油车运输过程中产生的噪声。

（1）井场噪声

油田运行期所产生的噪声污染贯穿油田生产的全过程，具有点多、分散的特点，其影响程度视油田生产中的设备发声强度和周围环境的功能要求而定。本工程主要噪声源为平台井井场。

井场噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的室外声源模式，具体如下：

LA(r)= LA(r0)-A

A=Adiv+ Aatm+ Agr+ Abar+ Amisc

式中：

A——倍频带衰减，dB；

Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

预测声源油井源强75dB（A），距地高度1.2m，按照本工程油井分布情况，考虑空气吸声、地面吸声。井场噪声衰减预测见表5.2-2。

表5.2-2               本项目井场噪声衰减预测              单位：dB(A)

| 噪声源 | 距离 | 预测源强 |
| --- | --- | --- |
| 井场 | 10 | 53 |
|  | 20 | 47 |
|  | 30 | 42.5 |
|  | 40 | 40 |
|  | 50 | 35 |

由上表可知，井场噪声在40m处噪声值可以衰减到40dB(A)，在经过一定距离衰减后能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求；3-2#间北侧210m的计家店北屯，井场运营噪声对区域声环境影响不大。

（2）拉油车噪声

本项目运营期有10口油井采用拉运的集输方式进入卸油点，结合本项目拉油车运输路线及其途径的环境保护目标分布情况，本项目在运输过程中采取了以下措施。

①拉油车选取达标排放的车辆；

②拉油车运输时间选取白天进行拉运；

③拉油车运输路线尽量绕开村屯且减速慢行，路过村屯时，禁止鸣笛；

（3）依托场站噪声

本工程依托的场站站内无设施改造，无新增噪声源。

综上，本项目运营期油井井场产生的噪声影响可以控制在最小程度，不会对附近村屯声环境造成不良影响。

5.3固体废物环境影响预测分析

### 5.3.1施工期固体废物环境影响分析

施工期产生的固体废弃物主要有管道施工产生的施工废料和施工人员产生的生活垃圾等。

（1）施工废料

本项目在管道施工时所产生的施工废料统一回收后送至工业固废填埋场。

（2）生活垃圾

地面建设期间施工人员40人，施工期80天，每人产生生活垃圾0.5kg/d计，施工期生活垃圾1.6t，由环卫部门拉运至生活垃圾综合处理厂进行处理。

通过采取以上措施，施工期产生的固体废物均得到有效处置，不会对周围环境产生不良影响。

### 5.3.2运营期固体废物环境影响分析

本项目运营期产生的固体废物主要为原油集输过程中产生的含油污泥、以及油水井作业产生的落地油、废弃防渗布。

作业过程产生的含油污泥统一收集至危险废物暂存点，定期委托资质单位安达市先锋化工有限公司处理；落地油100%回收后送至统一收集至危险废物暂存点，定期委托资质单位安达市先锋化工有限公司处理进行处理；废防渗布送至有资质单位进行处理。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）相关规定，本工程依托场站污水处理和作业产生的落地油100%回收，作业过程与场站油气处理设备清淤产生的含油污泥运统一收集至危险废物暂存点，定期委托资质单位安达市先锋化工有限公司处理，含油防渗布由建设单位收集后委托有资质单位处置。

表5.3-1                      危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含油污泥 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 071-001-08 | 1.17t/a | 储罐清淤 | 固态 | 油泥砂 | 石油类 | 万吨原油排泥砂0.3t | T、I | 统一收集至危险废物暂存点，定期委托资质单位安达市先锋化工有限公司处理 |
| 2 | 落地油 |  |  | 0.684t/a | 油井作业 | 固态 | 油泥砂 | 石油类 | 油井作业1.5年/次，场站每年一次 | T、I |  |
| 3 | 作业废防渗布 |  | 900-249-08 | 0.58t/a | 作业 | 固态 | 油塑料 | 石油类 | 油井作业1年/次 | T、In | 委托有资质单位处理 |

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）相关规定，“环评阶段已签订利用或者委托处置意向的，应分析危险废物利用或者处置途径的可行性。暂未委托利用或者处置单位的，应根据建设项目周边有资质的危险废物处置单位的分布情况、处置能力、资质类别等，给出建设项目产生危险废物的委托利用或处置途径建议。”

目前建设单位尚未明确委托的危险废物处理单位，根据黑龙江省核发的危险废物处理资质单位名单中，有能力处理该危险废物的企业有大庆圣德雷特化工有限公司和大庆蓝星环保工程有限公司，详细情况如下：

大庆圣德雷特化工有限公司，经营范围：HW08-废矿物油与含矿物油废物（071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-204-08、900-210-08、900-212-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-222-08）、HW49（900-041-49）等危险废物类别，核准经营规模HW08类50000t/a，HW49类25万只/年，目前实际处理量为22000t/a，能够满足本项目要求。

大庆蓝星环保工程有限公司也有能力处理废弃过硫酸钾包装袋、废防渗布，其经营类别为：HW49-其他废物（900-041-49），核准经营规模为30000t/a，目前实际处理量为18000t/a，能够满足本项目要求。

建议建设单位委托上述资质单位的一家处理本工程运行期产生的含油废弃防渗布，建设单位加强对危险废物转移和处置的管理，实行危险废物转移联单制度。

危险废物中若发生散落、泄漏会对周围环境产生不良影响，项目危险废物运输过程中应严格控制运输车辆密闭性，避免“跑、冒、滴、漏”情况发生。项目危险废物的运输按照《危险废物收集贮存运输技术规范》要求进行运输管理，危废的转移过程按照《危险废物转移联单管理办法》执行，运输路线的选择过程中尽量避开环境敏感点，一旦运输过程发生意外事故，运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施：

（1）设立事故警戒线，启动应急预案，并按《突发环境事件应急管理办法》（部令 第34号）要求进行报告；

（2）应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援；

（3）对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相的清理和作复；

（4）清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置；

（5）进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿防护服，并佩戴相应的防护工具。

### 5.3.3结论

本项目产生的固体废弃物按照相关处置要求进行，处置方式可行，对周围环境和人体健康不会造成危险，对周围环境基本无影响。

5.4水环境影响预测与评价

本项目现有工程产生的废水主要为依托场站值班人员产生的生活污水、原油集输过程中产生的采出液以及现有油水井作业产生的含油污水。

值班人员产生的生活污水排入场站内已建的防渗旱厕，定期清掏堆肥。原油集输过程中产生的采出液由已建集输管道输至卫一联污水处理站处理后回注油层，不外排；现有油水井作业产生的含油污水由罐车拉运至卫一联污水处理站处理后回注油层，不外排。本项目现有工程水环境无环境问题。

### 5.4.1正常状况下对水环境影响分析

5.4.1.1施工期水环境影响分析

施工过程中对地表水体可能造成污染的污染源主要为：新建管线产生的试压废水以及施工营地产生的生活污水。

（1）试压废水

本项目施工期试压废水进入集输系统后最终卫一联污水处理站处理后回注油层，不外排。

（2）生活污水

本项目施工人员产生的生活污水排入本项目场站及阀组间内已建防渗旱厕，定期进行清掏堆肥。

5.4.1.2运营期水环境影响分析

本工程运行期污水为产液分离废水、油水井作业污水及洗井污水。

产液分离废水主要为原油中分离出的含油污水，由管线输至卫一联污水处理站处理后；油水井作业污水经现场污水回收装置回收后由井口进入集输系统，不外排。

卫一联污水处理站采用“两级沉降+两级过滤”处理工艺，处理后的污水满足“含油量≤8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L、粒径中值≤2μm”标准后回注油层。

根据2019年11月15日至16日对卫一联污水处理站出水水质监测数据可知，卫一联污水处理站处理后水质的含油量2.86~4.0mg/L，悬浮物固体为2~3mg/L。能够满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）标准限值，不会对地表水体产生影响。

综上，项目正常状况下施工期和运行期产生的废水均能得到合理处置，不会对周围地表水环境和地下水环境产生污染影响。

本项目运营期依托场站不新增值班人员，无新增生活污水。

### 5.4.2非正常状况下对水环境影响预测与评价

非正常工况下对地表水体构成污染的污染源主要为油水井修井废水、水井洗井废水；集输管线泄漏；井喷、井漏、原油泄漏；注水井泄露对地下水的影响。

5.4.2.1油水井修井废水、水井洗井废水对水环境影响

本项目针对油水井修井废水、水井洗井废水采取的污染防治措施如下：

①油井洗井采用化学加药清蜡为主，高压蒸汽热洗为辅。即为防止油井结蜡影响生产，定期向油井加清防蜡剂，在清防蜡剂效果不好时，采用高压蒸汽热洗装置对油井进行热洗，清防蜡剂或热洗水均进入集油流程，不外排。

②油井修井作业过程中使用作业污油污水回收装置、油管清洗污水回收装置对作业污水进行回收。以使作业时泄漏出的污油污水限定在井场范围内，然后通过带有自吸泵的污油污水回收装置将泄漏出的污油污水回收处理；水井作业过程中采用罐车对作业污水进行回收，最终经卫一联污水处理站处理达标后回注油层，不外排。

③作业过程中严格限制作业范围，作业范围不超出井场占地范围外，防止作业过程中跑、冒、滴、漏产生的油水污染环境。

④在作业时井场铺设防渗布，并设置围堰，围堰建设高度30cm，宽度40cm，材料为粘土夯筑，井下作业需避开雨天，作业结束后及时平整井场并收集落地油等。

5.4.2.2油井泄漏事故对地下水环境影响预测与评价

（1）泄漏源强

本工程油井套管发生破裂时，主要影响区域为承压水层位。本工程单口油井最大产油量为3.2t/d，拟建油井套管发生泄漏，根据大庆油田多年统计数据，泄漏源强以单井每天的产油量10%计即320kg/d。由于套管破损不易被发现，所以按持续泄漏预测。

（2）预测因子

油井套管发生泄漏，导致原油泄漏，污染物有石油类、挥发酚等。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中情景设置预测因子相关要求，对每一类别中的各项因子采取标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子。在井套管发生泄漏情景下，原油泄漏的主要污染因子为石油类，挥发酚的含量远低于石油，同时参考当地同类环评报告书，综合考虑，最终选取石油类作为预测特征因子。

（3）预测模型

预测模型选择《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）推荐的地下水溶质运移解析法中的一维稳定流动二维水动力弥散模型进行预测。由于套管泄漏不易被发现，因此按连续点源计算。

连续注入示踪剂—平面连续点源

式中：x,y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d； C(x,y,t)—t 时刻点 x,y 处的浓度，g/L；

M—含水层的厚度，m；

m t —单位时间注入的质量，kg/d；

u—水流速度，m/d； n—有效孔隙度；

D L —纵向弥散系数，m2 /d；DT —横向y方向的弥散系数，m2 /d。

（4）参数选取

承压含水层的有效影响厚度M：含水层厚度采用最小值3m。

水流速度u：根据达西定律u=渗透系数×地下水水力坡度/有效孔隙度，承压水含水层渗透系数按区内渗透系数的平均值确定（K=2.5m/d），水力坡度I=0.0025，水流速度为0.05m/d。有效孔隙度ne：34%

弥散系数：纵横弥散系数根据含水层岩性及渗透系数、水力坡度等因素，参照相同地区的经验值确定。

根据水文地质资料，评价时分别取：有效孔隙度n为0.34；水流速度u为0.05m/d，纵向弥散系数0.6m2/d，水利坡度I=0.0025，横向弥散系数0.05m2/d，含水层厚度3m。

（5）预测结果

表5.4-1    油井套管泄露100d对地下水的影响预测结果表（mg/L）

| x轴 y轴 | -50m | -25m | -5m | 0 | 5m | 25m | 50m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -50m | 7.37E-05 | 3.62E-08 | 1.09E-21 | 1.55E-26 | 5.72E-32 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| -25m | 3.62E-08 | 2.02E+02 | 5.23E-02 | 1.94E-04 | 1.86E-07 | 3.78E-25 | 0.00E+00 |
| -5m | 1.09E-21 | 5.23E-02 | 5.46E+04 | 1.41E+04 | 7.03E+02 | 3.49E-08 | 1.32E-33 |
| 0 | 1.55E-26 | 1.94E-04 | 1.41E+04 | 3.33E+05 | 9.27E+03 | 2.39E-05 | 2.36E-28 |
| 5m | 5.72E-32 | 1.86E-07 | 7.03E+02 | 9.27E+03 | 2.37E+04 | 4.25E-03 | 1.09E-23 |
| 25m | 0.00E+00 | 3.78E-25 | 3.49E-08 | 2.39E-05 | 4.25E-03 | 3.09E+00 | 6.81E-11 |
| 50m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.32E-33 | 2.36E-28 | 1.09E-23 | 6.81E-11 | 1.71E-08 |

地下水流向

图5.4-1    油井套管泄漏100d预测范围示意图

表5.4-2     油井套管泄露1000d对地下水的影响预测结果表（mg/L）

| x轴 y轴 | -90m | -60m | -30m | 0 | 30m | 60m | 120m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -90m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| -60m | 2.10E-24 | 1.37E-21 | 1.10E-19 | 1.10E-18 | 1.34E-18 | 2.03E-19 | 8.90E-24 |
| -30m | 4.45E-08 | 3.45E-05 | 3.20E-03 | 3.37E-02 | 3.90E-02 | 5.11E-03 | 2.31E-07 |
| 0 | 2.27E-02 | 2.84E+01 | 6.70E+03 | 1.44E+06 | 8.16E+04 | 4.21E+03 | 6.23E-02 |
| 30m | 4.45E-08 | 3.45E-05 | 3.20E-03 | 3.37E-02 | 3.90E-02 | 5.11E-03 | 2.31E-07 |
| 60m | 2.10E-24 | 1.37E-21 | 1.10E-19 | 1.10E-18 | 1.34E-18 | 2.03E-19 | 0.00E+00 |
| 90m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

图5.4-2    油井套管泄漏1000d预测范围示意图

从上面的图和表中的预测结果不难看出：随着时间的增长，在油井套管破损后，随着时间增加，污染范围有所增加，油井套管泄漏后100d、1000d的石油类浓度超标范围分别为59m、121m，事故情况下长期泄漏存在污染的可能，由于工程采油地下井管使用双层套管，发生泄漏的可能性很小，通过跟踪监测避免对地下水饮水井的污染。

5.2.2.3 集油管线泄漏事故对地下水环境影响

（1）泄漏源强

非正常情况下集输管道渗漏源强以《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268）中压力管道严密性泄漏试验允许渗水量中的10倍来计算，参照DN100钢管允许渗水量为0.28L/（min·km），本工程新建集油管道10.16km，考虑最不利情况，如应急预案实际操作不到位、不利的气象条件或监控设备失灵等情况，本工程拟采取渗漏时间24h，则本工程液体渗漏量约为4.1m3，原油密度按0.86t/m3算，则渗漏量为3526kg。

（2）预测因子

输油管道发生泄漏，导致原油泄漏，污染物有石油类、挥发酚等。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中情景设置预测因子相关要求，对每一类别中的各项因子采取标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子。在输油管道发生泄漏情景下，原油泄漏的主要污染因子为石油类，挥发酚的含量远低于石油，同时参考当地同类环评报告书，综合考虑，最终选取石油类作为预测特征因子。

（3）预测模型

预测模型选择《环境影响评价技术导则 地下水环境》推荐的地下水溶质运移解析法中的一维稳定流动二维水动力弥散模型进行预测。由于集油管道泄漏时可以及时发现并处理，因此按瞬时点源计算。

瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源

式中：

x,y—计算点处的位置坐标；     t—时间，d；

C(x,y,t)—t 时刻点 x,y 处的浓度，g/L；

M—含水层的厚度，m；m M—瞬时注入的质量，kg；

u—水流速度，m/d；n—有效孔隙度；

DL —纵向弥散系数，m2/d；

DT —横向 y 方向的弥散系数，m2/d。

（4）参数选择

潜水含水层的有效影响厚度M：含水层厚度为0~3.5m，因厚度存在0值界限，本次取平均值1.75m。

水流速度u：根据达西定律u=渗透系数×地下水水力坡度/有效孔隙度，潜水含水层渗透系数按区内渗透系数的平均值确定（K=2.5m/d），水力坡度I=0.0025，有效孔隙度ne：0.34，水流速度为0.05m/d。

弥散系数：纵横弥散系数根据含水层岩性及渗透系数、水力坡度等因素，参照相同地区的经验值确定。

根据水文地质资料，评价时分别取：有效孔隙度n为0.34；水流速度u为0.05m/d，纵向弥散系数0.6m2/d，水利坡度I=0.0025，横向弥散系数 0.05m2/d，含水层厚度1.75m。

（5）预测结果

表5.4-3    集油管道泄漏100d对地下水的影响预测结果表mg/L

| x轴 y轴 | -60m | -30m | -10m | 0 | 10m | 30m | 60m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -60m | 1.37E-82 | 3.89E-77 | 2.55E-75 | 5.89E-75 | 5.88E-75 | 4.74E-76 | 2.03E-80 |
| -30m | 1.87E-23 | 6.16E-18 | 4.26E-16 | 9.89E-16 | 9.80E-16 | 7.50E-17 | 2.78E-21 |
| -10m | 1.16E-05 | 6.79E+00 | 6.75E+02 | 1.67E+03 | 1.55E+03 | 8.27E+01 | 1.72E-03 |
| 0 | 2.27E-03 | 2.14E+03 | 6.67E+05 | 1.59E+07 | 1.54E+06 | 2.60E+04 | 3.36E-01 |
| 10m | 1.16E-05 | 6.79E+00 | 6.75E+02 | 1.67E+03 | 1.55E+03 | 8.27E+01 | 1.72E-03 |
| 30m | 1.87E-23 | 6.16E-18 | 4.26E-16 | 9.89E-16 | 9.80E-16 | 7.50E-17 | 2.78E-21 |
| 60m | 1.37E-82 | 3.89E-77 | 2.55E-75 | 5.89E-75 | 5.88E-75 | 4.74E-76 | 2.03E-80 |

图5.4-3    集油管道泄漏 100d 预测范围示意图

表5.4-4    集油管道泄漏1000d对地下水的影响预测结果表mg/L

| x 轴 y轴 | -80m | -40m | -20m | 0 | 20m | 40m | 80m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -40m | 4.04E-05 | 7.86E-26 | 2.16E-54 | 4.35E-95 | 6.39E-148 | 6.85E-213 | 0.00E+00 |
| -20m | 7.86E-26 | 6.70E+00 | 3.87E-05 | 1.63E-22 | 5.01E-52 | 1.12E-93 | 2.21E-213 |
| -10m | 2.16E-54 | 3.87E-05 | 1.02E+02 | 1.97E-04 | 2.77E-22 | 2.84E-52 | 1.17E-148 |
| 0 | 4.35E-95 | 1.63E-22 | 1.97E-04 | 1.73E+02 | 1.12E-04 | 5.25E-23 | 4.53E-96 |
| 10m | 6.39E-148 | 5.01E-52 | 2.77E-22 | 1.12E-04 | 3.29E+01 | 7.08E-06 | 1.28E-55 |
| 20m | 6.85E-213 | 1.12E-93 | 2.84E-52 | 5.25E-23 | 7.08E-06 | 6.98E-01 | 2.64E-27 |
| 40m | 0.00E+00 | 2.21E-213 | 1.17E-148 | 4.53E-96 | 1.28E-55 | 2.64E-27 | 4.38E-07 |

图5.4-4    集油管道泄漏1000d预测范围示意图

从预测结果可以看出，在集油管道老化渗漏后，也是随着时间增加，污染范围有所增加，渗漏后100d、1000d的石油类浓度超标范围分别为地下水流向下游64m、1118.25m。且管线泄漏能够及时发现，因此进入地下水的石油类污染物在污染范围内对村屯地下水水质影响较小。

5.4.2.4注水井泄漏事故对地下水环境影响

（1）泄漏源强

本工程注水井发生破裂时，主要影响区域承压水层位。本工程单口水井最大注入量为10t/d，本项目注水来源来自卫一联污水处理站处理后回注的，其处理后的水质执行《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）限值要求：“含油量≤8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L、粒径中值≤2μm”；拟建回注水管道发生泄漏，根据大庆油田多年统计数据，泄漏源强以单井注入量的10%计，由于回注水管道设有实时监控系统，因此该泄漏可在1h内发现，并采取关闭阀组等措施进行控制，泄漏时间取1h，故其泄漏的量为10×103×8×10%=8g。

（2）预测因子

回注水管道发生泄漏，导致回注水泄漏，污染物有石油类、挥发酚等。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中情景设置预测因子相关要求，对每一类别中的各项因子采取标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子。在回注水管道发生泄漏情景下，原油泄漏的主要污染因子为石油类，挥发酚的含量远低于石油，同时参考当地同类环评报告书，综合考虑，最终选取石油类作为预测特征因子。

（3）预测模型

预测模型选择《环境影响评价技术导则 地下水环境》推荐的地下水溶质运移解析法中的一维稳定流动二维水动力弥散模型进行预测。由于回注水管道泄漏时可以及时发现并处理，因此按瞬时点源计算。

瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源

式中：

x,y—计算点处的位置坐标；     t—时间，d；

C(x,y,t)—t 时刻点 x,y 处的浓度，g/L；

M—含水层的厚度，m；m M—瞬时注入的质量，kg；

u—水流速度，m/d；n—有效孔隙度；

DL —纵向弥散系数，m2/d；

DT —横向 y 方向的弥散系数，m2/d。

（4）参数选取

承压含水层的有效影响厚度M：含水层厚度采用最小值3m。

水流速度u：根据达西定律u=渗透系数×地下水水力坡度/有效孔隙度，承压水含水层渗透系数按区内渗透系数的平均值确定（K=2.5m/d），水力坡度I=0.0025，水流速度为0.05m/d。

有效孔隙度ne：34%

弥散系数：纵横弥散系数根据含水层岩性及渗透系数、水力坡度等因素，参照相同地区的经验值确定。

根据水文地质资料，评价时分别取：有效孔隙度n为0.34；水流速度u为0.05m/d，纵向弥散系数0.6m2/d，水利坡度I=0.0025，横向弥散系数 0.05m2/d，含水层厚度3m。

（5）预测结果

表5.4-5             注水井泄露100d对地下水的影响预测结果表         mg/L

| x 轴 y轴 | -40m | -20m | 0 | 20m | 40m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30m | 2.23E-25 | 7.63E-23 | 9.29E-22 | 4.04E-22 | 6.26E-24 |
| -20m | 1.61E-14 | 5.49E-12 | 6.69E-11 | 2.91E-11 | 4.51E-13 |
| 0 | 7.80E-06 | 2.67E-03 | 3.25E-02 | 1.41E-02 | 2.19E-04 |
| 20m | 1.61E-14 | 5.49E-12 | 6.69E-11 | 2.91E-11 | 4.51E-13 |
| 30m | 2.23E-25 | 7.63E-23 | 9.29E-22 | 4.04E-22 | 6.26E-24 |

表5.4-6         注水井泄露1000d对地下水的影响预测结果表            mg/L

| x 轴 y轴 | -40m | -20m | 0 | 20m | 40m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30m | 9.08E-10 | 8.22E-09 | 2.99E-08 | 4.35E-08 | 2.54E-08 |
| -20m | 8.56E-07 | 7.75E-06 | 2.82E-05 | 4.10E-05 | 2.40E-05 |
| 0 | 2.05E-04 | 1.86E-03 | 6.75E-03 | 9.84E-03 | 5.75E-03 |
| 20m | 8.56E-07 | 7.75E-06 | 2.82E-05 | 4.10E-05 | 2.40E-05 |
| 30m | 9.08E-10 | 8.22E-09 | 2.99E-08 | 4.35E-08 | 2.54E-08 |

从预测结果可以看出，在注水井渗漏后，渗漏后100d、1000d的石油类浓度未超标。注水井渗漏不会对地下水产生影响。且工程运行期均设置专人每天进行巡检、巡井，以便及时发现泄漏，因此，工程注水井泄漏对预测范围内地下水井的影响不大。

### 5.4.3地下水分区防渗措施

从以上分析表明，油田的正常开发建设对地下水造成污染的可能性较小。但原油的突发性泄漏，如处理不及时则可能造成污染。因此提出如下地下水环境分区防渗措施及建议：

（1）油水井井场防渗措施

油水井井场地面属于一般防渗区，其防渗层的防渗性应满足《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（2020.2.20）要求：在一般防渗区地面铺设Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s的防渗性能的黏土层。定期对油井的套管情况进行检测，发现异常情况及时处理，防止污染地下水；油井作业结束后对井场进行清理，对被油水污染的井场填土回收，防止污染物进入潜水层造成污染。

（2）集油管线防渗措施

集油掺水管线材质为内缠胶带硬质聚氨酯泡沫黄夹克管，注水管线为防腐钢管，管线均采用防腐管线，管线内、外防腐需满足《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）要求，以减小管道因腐蚀而发生泄漏的可能性。定期对管道腐蚀情况及壁厚进行检测，发现问题及时处理，防止泄漏事故的发生。提高自动化水平，对管道及井口的压力进行实时监控，当发生泄漏事故时可通过压力变化及时发现，然后采取维抢修及回收落地油和被污染的土壤等措施控制事故对周围环境造成的影响，进一步防止污染地下水。

### 5.4.4地下水环境监测与管理

定期对地下水环境进行监测，监测委托具有资质的单位进行，建设单位存档监测报告以及建设项目所在地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，同时对监测结果定期进行信息公开。根据地下水影响预测结果，工程对环境敏感点产生影响的可能性小，所以根据地下水流向，结合开发区块内油水井分布情况，在建设项目区域上游设1个潜水背景监测点，在建设项目区域下游设3个潜水跟踪监测点。跟踪监测布点图见附图，跟踪监测计划见表5.4-7。

表5.4-7                  地下水环境质量跟踪监测计划表

| 点位 | 坐标 | 位置 | 功能 | 监测因子 | 监测层位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计家店水井 | 46.18546，125.05479 | 卫一-361-12东南侧730m | 背景值 | 石油类 | 潜水 | 1次/年 |
| 刘大草房 | 46.11476，125.01557, | 卫2-39-35西南侧828m | 跟踪监测点 |  | 潜水 |  |
| 作业二区水源井 | 46.16681，124.93909 | 卫2-25-斜15东北侧240m |  |  | 潜水 |  |
| 跟踪监测井1 | 46.15692，124.91798 | 卫2-21-13西侧200m |  |  | 潜水 |  |

### 5.4.5地下水环境影响评价结论

本工程在正常且各项环境保护措施落实到位情况下对地下水环境无影响，但在事故状态下可能对地下水环境造成影响，但在各项地下水污染防控措施及应急措施落实到位的情况下，地下水环境影响可接受。

5.5土壤环境影响评价

### 5.5.1施工期土壤环境影响评价

本项目对土壤的影响主要来自道路建设及外输管道对土地的占用，对植被的碾压、挖掘等活动，会引起土壤理化性质的改变、肥力的降低。

（1）管道开挖对土壤的影响

①土壤结构的形成需要漫长的时间，管道在开挖和填埋时，必将破坏土壤结构，干扰了团粒结构的自然形成过程。作为土壤质量重要指标的团粒结构一旦遭到破坏，需要经过较长的时间才能恢复。

②土壤表层质地与底层的质地截然不同，管道的开挖与回填，会混合原有的土壤层次，降低土壤的蓄水保肥能力，易受风蚀，从而影响土壤的发育、植被的恢复。

③不同土层的特征及理化性质差异较大，就养分状况而言，表土层（腐殖质层、耕作层）远较心土层好，其有机质、全氮、全磷均较其他层次高。施工作业对原有的土体构型产生扰动，使土壤性质发生变化，土壤养分流失，从而影响植物的生长。

（2）道路建设对土壤的影响

本工程新建耕地井通井路及低洼草地通井路等。建设方式为直接对道路占地范围进行覆土压实，道路建设过程中施工机械和人员可能会对道路两侧的植被进行碾压和践踏，对自然植被造成破坏和扰动原来相对稳定的地表，使土壤变得疏松，产生一定面积的裸露地面，造成新增土壤侵蚀。施工结束后对周边地表植被进行恢复，可有效减轻道路建设过程中对土壤环境的影响。

### 5.5.2运营期土壤环境影响评价

油田生产过程中，石油类进入土壤的途径主要通过油井作业和事故时产生的落地油。由于油井作业时采用污油污水回收装置回收污油污水，同时将作业范围严格控制在井场占地范围内，因此可有效减少石油类进入土壤，根据对现有油田土壤的类比调查结果，得出在采油井井场附近，石油对土壤的污染程度与距井口距离成反比，即离井位越近，土壤中石油的含量越多，污染程度越重；反之，离井位越远，土壤中石油含量越低，污染程度越轻。从平面上看，石油污染物集中在离井20～30m的范围内，约占总量的90%以上。在此范围之外，土壤中的石油含量迅速降低，在离井100m处已经接近背景值。在垂直方向上，土壤石油污染主要集中在0～20cm的表层土壤中。由于土壤本身具有的吸附和生物降解等自净作用，石油在土壤中的迁移深度较浅。

所以，油田建设土壤环境污染的分布为：污染主要集中在井场附近，各种污染物尤其是石油类污染物主要集中在土壤上层，迁移深度较浅。

事故时排放的落地油量大且集中，其危害主要表现为降低土壤透气、透水性，改变土壤微生物种群结构，消耗土壤氮素，使植物生长受阻，体内残留量增加，恶化土壤——植物及土壤——食物链系统的环境质量。因此，油田生产中，一定要严防原油跑、冒事故的发生，一旦发生事故，应立即采取事故应急措施，及时对落地油进行回收，最大限度地恢复地表原貌，从而为利用土壤的自净作用创造条件，在尽可能短的时间使土壤环境得到恢复。

工程区域附近有宋芳屯油田芳606等区块产能建设工程，该区块于2018年6月取得了大庆市环保局的批复，批复文号：庆环审[2018]148号。项目于2018年10月开工，2019年9月竣工，并于2020年3月进行了竣工验收。

根据《宋芳屯油田芳606等区块产能建设工程竣工环境保护验收调查表》，施工阶段，由于管线、道路施工占用了大量临时占地，大型、重型机械设备的碾压，施工人员的践踏、材料堆放等都会破坏地表植被，使土壤紧实度增高，根据现场调查，施工阶段临时占地形成的裸地基本已得到了恢复。在油区内选择2个建成井场内土壤进行检测，检测深度0-0.2m，根据检测结果，项目涉及特征污染物石油烃的浓度值为未检出，满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值中第二类用地标准要求，说明企业在项目实施之后较好的落实污染防治措施，油田开发对土壤环境影响较小。

### 5.5.3土壤保护措施及对策

5.5.3.1污染防治基本要求

针对项目可能发生的土壤污染，按照源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应等全阶段进行控制。

（1）源头控制措施

主要包括在施工工艺、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（2）末端控制措施

主要包括井场污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理；末端控制采取分区防渗原则。

（3）污染监控体系

为了及时了解项目场区及周边土壤环境质量状况和土壤中污染物的动态变化，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关要求，本项目拟制定土壤环境跟踪监测措施，包括制定跟踪监测计划，科学、合理地设置土壤监测点位，建立完善的跟踪监测制度，配备必要的取样设备，以便及时发现并有效控制。

（4）应急响应措施

包括一旦发现土壤污染事故，立即采取应急措施控制土壤、地下水污染，并使污染得到治理。

5.5.3.2建设项目环境保护措施

（1）施工过程中尽量保护土地资源，不打乱土层，先挖表土层（30cm左右）单独堆放，然后挖心、底土层另外堆放，复原时先填心、底土，后平覆表土，以便尽快恢复土地原貌；

（2）加强管理，规范施工人员行为，严禁随意践踏、碾压施工区范围之外的植被；

（3）在井场作业过程中必须在井场铺设防渗布或者采取其他防治土壤污染的措施，从源头控制土壤污染；

### 5.5.4 跟踪监测

对井场的土壤定期监测，发现土壤污染时，及时查找泄漏源，防止污染源的进一步下渗，必要时对已污染的土壤进行替换或修复。基于建设项目现状监测点设置兼顾土壤环境影响跟踪监测计划的原则，建议分别在卫1-50-16井场内、卫2-37-24井场内、卫2-181-11井场内布设土壤跟踪监测点，具体布点见表5.5-1及附图。

表5.5-1             土壤环境跟踪监测计划

| 功能区 | 序号 | 点位 | 坐标 | 取样要求 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井场 | 1 | 卫1-50-16 | 46.21887，125.05869 | 表层样0～20cm | pH、石油烃 | 1次/3年，尽量在农作物收割后开展 |
| 井场 | 2 | 卫2-37-24 | 46.18829，124.96512 | 表层样0～20cm | pH、石油烃 |  |
| 井场 | 3 | 卫2-181-11 | 46.15054，124.91927 | 表层样0～20cm | pH、石油烃 |  |

### 5.5.5评价结论

本项目选址位于绥化市安达市境内，属安达市庆新油田开发有限责任公司开发区域，区域内井场分布密集、各类地面工程设施配套完善，区域内现状土地利用类型以耕地和草地为主。

本项目土壤环境影响评价属于污染影响型项目，占地面积为小型，土壤环境敏感程度属于敏感，判断评价等级为一级，土壤评价范围为井场外延1000m区域。根据监测结果可以看出评价区土壤中各污染物浓度值均符合相应的标准限值的要求。

项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。

因此，只要企业严格落实本报告提出的污染防治措施，项目对区域土壤环境影响是可接受的。

表5.5-2              建设项目土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型 ☑；生态影响型 □；两种兼有 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地 ☑；农用地 ☑；未利用地 □ |  |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （21.793）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 以开发区域井场为中心，外扩1km范围内。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□；其他（√） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 石油烃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类 ☑；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感 ☑；较敏感 □；不敏感 □ |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级 ☑；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查内容 | 资料收集 | a） ☑；b）☑；c）☑；d）□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  |  |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 | 深度 |  | 点位 布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 2 |  | 4 | 0~20cm |  |  |
|  |  | 柱状样点数 | 5 |  |  | 0~50cm、50cm~150cm、150cm、300cm |  |  |
|  | 现状监测因子 | 47项（包括建设用地土壤基本项目45项，其他项目石油烃及pH值）及其农用地监测项目(pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌、石油烃（C10-C40）) |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 47项（包括建设用地土壤基本项目45项，其他项目石油烃及pH值）及其农用地监测项目(pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌、石油烃（C10-C40）) |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618 ☑；GB36600 ☑；表D.1 □；表D.2 □；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 满足标准 |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 预 测 | 预测因子 | 石油烃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E □；附录F □；其他（类比） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（）影响程度（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）☑；b） □；c） □ 不达标结论：a） □；b） □ |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控☑；其他（跟踪监测） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  |  | 监测频次 |  |
|  |  | 3 |  | pH、石油烃 |  |  | 3年一次 |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.6生态环境影响评价

### 5.6.1生态环境影响评价

油田开发过程是集井下作业、采油、地面建设等多种工程的系统工程，由于工艺技术、设备、人员素质等原因不可避免地会对周围生态环境造成不同程度的影响和破坏。对生态环境的影响主要有以下几个方面：

（1）永久占地对植被的影响

油田工程永久占地在原来连续分布的生态环境中形成生态斑块，产生地表温度、水分等物理异常，以及干扰地面植被，影响生态环境的类型和结构。

本项目永久占用草地面积2.263hm2，损失生物量按0.75t/hm2计算，10年间共损失草量为16.97t。油田建成投产后，永久性占地无法恢复。

本项目永久占用耕地面积0.53hm2，损失玉米按500kg/亩（7.5t/hm2）计算，按10年算，损失玉米量为56.25t。永久性占地无法恢复。

（2）临时占地对植被的影响

本项目施工过程中对当地农业生态环境产生的影响有限，不会引起较大的农作物产量损失和生物量减少。

施工对作物的影响主要表现为，一是临时占地，直接造成当年的作物损失。二是破坏土体结构，导致土壤肥力下降，造成今后一段时间的农作物产量下降。为施工后的复垦质量和面积与复垦前相当，要求对挖出土进行分层堆放，回填时按层填覆，尽量不破坏土壤结构。

本项目施工期占用草地12.5hm2。占用过程中会对草地生态环境产生一定的影响。但由于施工期较短，不会引起较大的生物量减少。损失草量按0.75t/hm2计算（根据样方调查结果），自然植被的演替规律是先是一、二年生的植物，3-5年后可恢复到冷蒿、杂草类，第一年植被破坏区域将损失正常产量50%，第二、三年产量将下降20%-40%，共损失草量为12.79t。

农田在2～3年可恢复生产力，农作物单位面积产量以玉米计，按500kg/亩（7.5t/hm2）计算，本项目临时占用农田的面积为6.5hm2，计算得出本项目施工期农作为暂时性损失量为146.25t，按3年计。

（3）项目对水土流失的影响

项目工程的开挖和填埋行为将会破坏土壤结构，项目通过对剥离表层土临时堆场地设置截排水沟等严格的水保措施防止水土流失，同时，利用土工布或塑料膜遮盖或采用水泥砂浆抹面的方法来减少水土流失。施工完成后作表层的覆土复植用，对临时堆放场地也进行复垦。施工完成后，随着生态保护和临时占地植被恢复措施的进行，井场对生态环境的影响将得到尽快恢复。

（4）对基本农田的影响分析

油田开发工程占地完全避开基本农田的可能性较低，在不可避免的条件下需占用基本农田时，根据《基本农田保护条例（2011年修正）》，国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，应报请相关主管部门同意，并补充划入数量和质量相当的基本农田或按规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。

施工完毕后1年内，临时占地全部恢复原有植被类型，即占用农田全部恢复为耕地。临时占地恢复也可在征地过程中给予农民一定的费用补偿，由农民自行进行土地恢复。项目建设占地面积较小，不会对基本农田产生明显影响。

（5）对一般湿地的影响分析

本工程区块占用湿地类型为沼泽化草甸，湿地内无珍稀野生动槙物分布，根据黑龙江省湿地名录，湿地保护级别为一般。为减少本工程占用湿地造成的生态影响，拟采取如下措施，在施工时剥离湿地表土，将适合湿地植物生长的原有表土单独堆放，施工结束后运回原位，保证湿地面积不减少，同时本工程占用的湿地面积较少，通过采取以上恢复措施后，工程建设对一般湿地的影响可接受。

（6）对水生生态的影响分析

本项目有1个井平台为水泡子井场，在正常的生态演替过程中，油田运营过程中对水生生态无影响；非正常工况下，含油污水、原油等可能会进入水体，破坏水体的生态结构，使得水体底质增厚，水质变肥，导致水体生物链断裂。由于本项目在施工过程中采取了对于水泡井井场搭建围堰，铺设防渗布等措施，不会使钻井废水等进入水体，污染水体生态结构

### 5.6.2生态环境保护措施

5.6.2.1施工期生态保护措施

（1）埋设管线时，根据管径的大小做到尽量窄控，按设计要求采取平埋方式（预留一定下沉余量）进行，以便尽快恢复植被；

（2）按照实际情况选择施工季节，减少对生态环境的影响；

（3）恢复土地生产能力。施工过程中尽量保护土地资源，不打乱土层，先挖表土层（20cm左右）单独堆放；然后挖心、底土层另外堆放。复原时先填心、底土，后平覆表土，以便尽快恢复土地原貌；

（4）恢复被破坏的地表形态，平整作业现场，改善土壤及植被恢复条件；

（5）加强施工管理，施工活动控制在占地范围内，临时占地剥离表层熟土。施工结束后，恢复临时占地表土及植被；

（6）管道建设工程结束后，回填开挖的管沟，路基采取护坡、养护措施，进行表土回覆、场地清理平整并恢复植被；

（7）对废水、固体废物进行严格管理，统一处理或回收，不得随意抛撒，防止污染土壤。

5.6.2.2运行期生态保护措施

（1）严格控制油井作业施工的占地，普通井下作业不新征临时占地；

（2）油井作业时严格执行环保措施，控制污染物的外排量，保证“工完料净场地清”，作业后无落地油遗留井场；

（3）井场夯实，回收落地油时，减少土壤的剥离量；

（4）加强管理，减少落地油在清理和运输过程跑冒滴漏的量，污泥回收后做无害化处理，处理后油水回收；

（5）油井作业时应在井场周围堆筑临时围堰，防止作业时产生的油水进入周围环境；

（6）加强管理，减少落地油在清理和运输过程跑冒滴漏的量，污泥回收后不随意堆弃，送安达市先锋化工有限公司进行处理。

通过采取上述保护措施，使当地的生态环境得到有效的保护，使因项目建设对当地生态环境的影响大大的降低，保证项目建设对当地的环境影响在可承受范围内。

5.6.2.3水土流失防治措施

根据的相关要求，提出工程防治措施和管理措施：

（1）工程防治措施

1）井场

井场予以平整、压实，以免发生水土流失。对于建设开挖、回填产生的弃土石方要合理填埋、堆放、利用，并采取适当的压实平整措施。地面建设产生的弃方不得随处堆放，应合理利用。

2）道路

严格控制施工车辆、机械及施工人员活动范围，尽可能减少原有植被和土壤的破坏。油区道路施工作业面宽度控制在永久占地范围内；新建道路应在推平后加以机械碾压压实或铺设砂石硬化，如遇水土流失较严重区域，应在道路一侧开挖简易土质排水沟。

利用现有公路和已有便道行车，不新建道路，避免造成新的裸露地表；执行“无捷径”原则，规范车辆行驶路线，不在道路、井场以外的地方行驶和作业，禁止碾压和破坏地表植被。在油田道路地势较低，容易汇水形成径流冲刷的路段，设置钢筋砼板涵，以保证道路两侧洪沟的畅通。生产期及时作好道路泄洪桥涵洞的疏通、维修工作，保证各类设施的泄洪能力。

3）管线

对输油管道采取防腐措施，防止管道泄漏对植被、土壤造成影响；长距离输油管道采用阴极保护，减缓管道腐蚀，减小原油管道因腐蚀穿孔泄漏的概率。

管道工程施工时，要特别注意保护原始地表与天然植被，应划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“一”字型作业法，走同一车辙，避免加行开辟新路。管沟挖、填方作业应尽量做到互补平衡，以免造成弃土方堆积和过多借土，增加新的水土流失。

管沟回填应按层回填，以利于施工带土壤和植被的尽早恢复。回填后应予以平整、压实，以免发生水土流失。对高出地面部分做出水土保持要求，要求高出地面部分回填土按梯形堆放于管线上部，堆放后人工进行修整、拍实。项目区低洼地段，降雨季节施工的应先建好防洪、导流和泄洪设施后开工，以防洪水冲毁工程、机械，造成不必要的损失。

4）生物防治措施

本项目水土保持生物措施主要根据油田地面植被情况，做好原有植被恢复工作和人工绿化工作，最大程度的降低因本项目施工建设和生产运行而新增的水土流失量，保护当地出现退化现象的草原生态系统，降低人为因素导致当地土壤盐碱化的趋势，尽量改善当地的生态环境。

（2）管理措施

因地制宜选择施工季节，尽量避开植被生长季节、农作物耕种季节，减少损失，同时避开大风及强降水季节。施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆、重型机械设备作业范围，以及施工人员的活动范围，由专人负责管理，减少施工作业对周围土壤和植被的破坏范围和程度。

严禁在大风天气下运输及装卸施工散料等。在便道出入口，竖立保护耕地的警示牌，以提醒施工作业人员，减少人员随意践踏造成的水土流失。严禁开发建设施工材料乱堆乱放，划定适宜的堆料场，以防对植物破坏范围的扩大，增加裸地面积而新增的水土流失。典型生态保护措施平面布置示意图详见图5.6-1~图5.6-3。

图5.6-1             典型井场生态保护措施平面布置示意图

图5.6-2             典型管线生态保护措施平面布置示意图

图5.6-2             典型道路生态保护措施平面布置示意图

5.6.2.4 基本农田补偿措施

根据《基本农田保护条例》中规定：国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征用土地必须经国务院批准。经国务院批准占用基本农田的，当地人民政府应当按照国务院的批准文件修改土地利用总体规划，并补充划入数量和质量相当的基本农田。占用单位应当按照占多少、垦多少的原则，负责开垦与所占用的基本农田数量与质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合的要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。占用基本农田的单位应按照县级以上地方人民政府的要求，将所占用的基本农田耕作层的土壤用于新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良。

本工程属国家能源设施重点建设项目辅助工程之一，根据设计要求，工程无法避让基本农田，因此应按有关土地管理办法的要求，逐级上报土地管理部门批准，对于永久占地，应纳入省土地利用规划，按有关土地管理部门要求认真执行。对占用的耕地，按照“占多少，垦多少”的原则，由建设单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地；如果没有条件开垦，应当按照省的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地，基本农田的耕地恢复由当地政府负责开垦相应数量的耕地，进行耕地保护。

5.6.2.5 湿地保护措施

本工程根据地下储层特性，地质设计要求，需占用一般湿地，按照国家林业局关于修改〈湿地保护管理规定〉的决定》（国家林业局令第48号，2018年1月1日起施行）和《黑龙江省湿地保护条例》（2016年1月1日）规定，对占用的湿地应采取以下保护措施：

- 建设单位不得擅自征用、占用湿地或者改变湿地用途。确需征用、占用国际重要湿地、国家级湿地自然保护区、国家湿地公园或者改变其湿地用途的，应当报国家林业行政主管部门批准；征用、占用或者改变其他湿地用途的，应当经省林业行政主管部门审核同意后依法办理相关手续；

- 经依法批准在湿地内从事建设活动的单位，应当制定生态保护和污染防治方案，保护湿地景观资源和自然生态环境。

- 建设项目的建筑物或者构筑物，应当采用节能环保材料和设施，并与自然生态环境相协调。建设活动结束后，应当及时清理场地，恢复原貌。因工程建设等造成重要湿地生态特征退化的，项目建设单位限期恢复。

- 临时占用湿地的，应当经湿地主管部门或者湿地管理机构同意。占用单位应当提出湿地临时占用方案，明确湿地占用范围、期限、用途、相应的保护措施以及使用期满后的恢复措施等。临时占用湿地期限最长不得超过二年。临时占用期限届满后，占用单位应当按照湿地临时占用方案恢复湿地原状。

（5）建设项目应当不占或者少占湿地，经批准确需征收、占用湿地并转为其他用途的，用地单位应当按照“先补后占、占补平衡”的原则，依法办理相关手续。本工程应在施工完毕后进行植被恢复。

### 5.6.3 生态环境影响评价结论

（1）该项目管道建设对土地的侵占，对植被的破坏，将使油田开发区内的第一生产者的生物量有一定程度的下降。但若选择适当时机施工，并在施工建设过程中采取必要的保护措施，则可能最大程度减小对生态环境的不利影响，加快生态环境在尽可能短的时间内得到恢复。

（2）油田采油、贮存、运输及其它生产过程中产生落地油环境污染物，对油井周围环境中的植物生长发育及作物品质有一定的影响。但若能采取必要的环保措施，其对环境的污染程度是较小的，不会影响油田区域内植被的生长发育。

（3）油田开发工程不可避免会改变原有的生态环境，但若合理规划和建设，石油产业有利于当地及周边地区的经济发展，有利于人类生存环境的改善，能够与周围生态环境协调共处。

可见，只要采取必要的措施，该项目油田开发对生态环境的影响不会太大，在生态上是可行的。

## 5.7环境风险评价

### 5.7.1风险调查

本工程涉及的主要危险物质是原油、天然气（石油开采伴生气）。

（1）原油

原油主要是由烃类组成的一种复杂液态混合物，同时还含有少量的氧、氮、硫等其他化合物。其主要特性包括：易燃性、流动性、易挥发性、易积聚静电、腐蚀性、毒性。根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004），其为火灾危险性甲类物质。

原油的危险特性见表5.7-1。

表5.7-1                        原油危险特性

| 标识 | 中文名：石油原油 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：petroleum |  |  |  | 分子式：主要是烃（C6H6） |  |  |  |
|  | 分子量：（根据组分确定） |  |  | / |  |  | / |  |
|  | 危险货物编号：32003 |  |  | RTECS号： |  |  | IMDG规则页码：3141 |  |
| 理化性质 | 外观与形状 |  | 黄色乃至黑色，有绿色荧光的稠厚性油状液体 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） |  |  |  | 凝点（℃） |  |  | 21 |
|  | 沸程（℃） |  | 常温至500℃以上 |  | 初馏点（℃） |  |  | 70 |
|  | 相对密度(水=1) |  | 0.86 |  | 胶质、沥青质含量 |  |  | 18.2％ |
|  | 含硫 |  | 0.11 |  | 含蜡 |  |  | 28.8 |
|  | 溶解性 |  |  |  | 不溶于水，溶于多数有机溶剂 |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 |  | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 原油本身无明显毒性，其不同的产品和中间产品表现出不同的毒性，遇热分解释放出有毒的烟雾，吸入大量蒸气能引起神经麻痹。 |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：可燃 |  | 建规火险分级：甲 |  |  | 爆炸上限（V%）：5.9 |  |  |
|  | 自燃温度（℃）： 350 |  | 闪点(℃）：-6 |  |  | 爆炸下限（V%）：0.8 |  |  |
|  | 危险特性 | 其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生剧烈反应。遇高热分解出有毒的烟雾。其燃烧、爆炸危险性与轻汽油相似。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服，在确保安全情况下堵漏，喷水雾可减少蒸发，用活性碳或其他惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗液放入废水系统，如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害化处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运 | 存于密闭容器内，置于通风、远离火种、热源，避免阳光直射处；严禁烟火，应与氧化剂分开存放，操作时使用专用工具，禁止采用易产生火花的机械设备和工具；罐装应注意流速，且有接地装置，防止静电积聚。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性 |  | 稳定 |  |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 |  | 不能出现 |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 强氧化剂 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 干粉、二氧化碳、泡沫、砂土，用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |

（2）天然气

天然气具有易燃、易爆的性质，按《原油和天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）中对火灾危险性的分类原则，属于火灾危险性甲类物质。天然气主要成分是含大量低分子烷烃混合物，属甲类易燃气体，与空气混合极易燃烧爆炸。具体危险特性见表5.7-2。

表5.7-2            天然气的危险有害特性及安全技术表

| 标识 | 中文名：甲烷 | 英文名：methane |
| --- | --- | --- |
|  | 危规号：21007 | CAS号：74-82-8 |
| 理化性质 | 外观与形状：无色无味气体 | 自燃温度：413℃ |
|  | 相对密度（水=1）：0.42（-164℃）， | 相对蒸气密度（空气=1）：0.6 |
| 危险特性 | 危险性类别：第2.1类易燃气体 | 燃烧性：易燃 |
|  | 闪点（℃）：-218℃ | 爆炸上限（%）：15 |
|  | 爆炸下限（%）：5 | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |
|  | 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉 |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入 |  |
|  | 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离，可致窒息死亡。皮肤接触液化的甲烷，可致冻伤。 |  |

### 5.7.2风险识别

根据对国内外油田开发事故的类比调查及资料分析，结合建设项目的油藏情况、运行工艺、管理水平及自然灾害等因素，建设项目油田开发及生产过程可能发生的环境污染事故包括集油管线泄漏，运行期的井下作业过程、采油过程、集油过程等工艺环节。

（1）火灾、爆炸

油田开发运行过程中发生火灾爆炸的原因很多，主要包括：

①组织不严密，管理不善，违章作业导致大量的油气泄漏遇明火爆炸燃烧；

②设备缺陷主要包括 因选材错误而引起的设备、管线的腐蚀、侵蚀等引发火灾、爆炸；

③设备安装时考虑不周不细，施工时施工质量差，不符合设计要求和施工验收规范，从而导致投产后发生事故；

④控制生产装置的仪表仪器失灵，造成设备操作失控，引发油气泄漏，形成火灾等。上述各类生产事故在发生火灾及爆炸安全生产危害的同时，对区域内环境也将产生严重的污染。

⑤卸油点储油装置储油、拉油车辆运输过程若由于操作不当、运输车辆故障或发生交通事故等情况下，易发生泄漏甚至火灾爆炸事故。若发生事故，易对泄漏地点周围农田、土壤、大气、地表水和地下水产生污染影响。

（2）中毒

本工程涉及的天然气毒性较低，其中天然气主要成分烃类物质毒性较低，但如果浓度过高将使人昏迷、窒息，一般在封闭或通风不良的作业场所积聚后可能产生 此类事故。阀组渗漏，管道腐蚀穿孔、超压泄漏，天然气系统安全控制装置失灵将在局部空间弥漫高浓度天然气，人员接触后将会有头晕、恶心、呼吸困难等症状，严重时将发生中毒窒息。虽然本工程天然气中含有硫化氢，但由于含量较低，只会出现呼吸道及眼急性刺激症状，不会出现呼吸麻痹而死亡的急性中毒事件。中毒危害多易发生在设备检修等过程中。

（3）油气集输管道泄漏

油水管道泄漏环境污染事故集中在油、水管线在地面改造和运行的过程中，发生油水集输管道泄漏、油水管线腐蚀穿孔发生油泄漏、含油污水泄漏等。发生泄漏事故的人为因素原因：

①管道焊接不严，检测有误，造成泄漏；

②管道防腐涂层质量差，造成管道腐蚀；

③管材或连接缺陷，造成管道断裂，油气泄漏；

④操作失误引发的憋压等造成的风险事故；

⑤设备故障、机械失灵、老化造成的泄漏；

⑥动力故障引发的事故，如停电造成的阀门无法关闭、通讯线路中断无法传递 控制指令等导致事故发生；

⑦在管道近旁或上方进行其它生产活动时的挖掘，造成管道破裂；

⑧其它选线不当或设计有误导致的事故风险。

自然风险因素是由于自然环境条件恶劣，如土壤盐渍化造成管道腐蚀等威胁管道安全。

根据油田的运行经验，一般在油田开发7-8年后低洼地区的油水井管道可能发生腐蚀穿孔事故，而导致原油和含油污水泄漏到环境中。

结合本项目工程内容分析，本次改造项目施工期间对油气管线进行暂停处理，施工后进行严格的测压和检测，因此，不会产生大规模的油气泄漏事故。管道断裂、气阀漏气等事故，通常是通过巡回检查及监控对此加以控制。工程主要作业场所、生产设备设施环境风险识别见下表。

表5.7-3                    工程环境风险识别表

| 主要设备及场所名称 | 危险介质 | 主要危险特性 | 影响环境 |
| --- | --- | --- | --- |
| 井场 | 原油、含油污水、天然气 | 火灾、爆炸、油水泄漏污染 | 空气、地下水 |
| 油水管道 | 原油、含油污水、天然气 | 火灾、爆炸、油水泄漏污染 | 空气、地下水 |
| 计量间、阀组间等 | 原油、含油污水、天然气 | 火灾、爆炸、中毒、油水泄漏污染 | 空气、地下水 |

### 5.7.3风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。本项目存储单元为最远的油井至计量间的管线内原油及天然气量进行核算，原油最大存在量为πr2·L·6.36=22.41t；该区块气油比约23.4m3/t，天然气密度按0.72kg/m3计算，则天然气的最大存在量为0.38t。本项目的Q值确定情况（场站）见下表。

表5.7-4     危险物质数量与临界量的比值（Q）确定情况

| 序号 | 危险物质 | CAS号 | 最大存在总量（t） | 临界量（t） | 物质Q值qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原油（石油） | / | 23.4 | 2500 | 0.00936 |
| 2 | 天然气（甲烷） | 74-82-8 | 0.38 | 10 | 0.038 |
| 项目Q=Σqn/Qn |  |  |  |  | 0.04736 |

根据上表，本项目Q为0.04736＜1，环境风险潜势为Ⅰ。

### 5.6.5评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价等级的判定方法见下表5.6-5，本项目风险潜势为Ⅰ，确定本工程风险评价等级为简单分析。

表5.7-5                环境风险评价工作级别

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

### 5.7.3 环境风险分析

建设项目环境风险主要包括油气集输管道、油田站场由于人为或自然的原因可能发生的原油、含油污水、天然气泄漏，会对大气环境、水环境、土壤、生态产生不同程度的影响。

5.7.3.1 事故状态下对大气环境的影响

对大气环境产生影响的事故为原油泄漏，会对大气环境造成直接影响。原油集输过程中事故泄漏会造成局部地区大气污染，类比同类工程，烃类气体的事故性泄漏可使泄漏区100m范围内烃类气体浓度达83.3mg/m3，造成严重危害，500m内烃类气体浓度达5.37mg/m3，出现超标，若处理不当，很可能发生火灾等事故。

原油泄漏如不及时处理，对空气环境的影响相对较大，原油中的轻组分烃类会挥发进入大气，若事故处理不及时，则烃类挥发的时间会较长。如果一次泄漏的量很大，会形成的局部空气环境的严重污染，这时大气中烃类气体的浓度要高于正常情况的数倍之多。如果引发了火灾，则原油燃烧形成的黑烟会对周围居民区造成较重的大气污染。且原油泄漏产生的烃类气体挥发事故通常只会造成局部大气污染，由于大气本身具有稀释净化能力，因此，不会造成大面积的严重污染。

5.7.3.2 事故状态下对地下水环境的影响

（1）地面设施泄漏对地下水的影响

本工程事故状态下对地下水污染途径主要是集输管道事故泄漏。含油污水就可能会渗透到含水层中，造成地下水环境污染。资料研究结果表明：石油类污染物在一般土壤中绝大部分集中在泄漏层以下0～10cm及10～30cm范围，一般下渗深度在80cm以内，一般很难下渗2m以下，存在对潜水含水层造成影响的可能，但影响范围有限，一般在几百米范围。而承压含水层一般都有隔水顶板，与潜水层相互隔离，其透水性很差，因此对承压水层产生影响的可能性很小。

（2）套损对地下水的影响

在注水过程中，由于腐蚀、固井质量差、地层错动等原因可能导致套管断裂或破损，使原油泄漏窜入地下水层造成污染。大庆油田套损统计表明，98%以上的套管断裂发生在700m以下，表层套管基本没有断裂发生，且套管破损机率一般为1/1万至1/5万，而因套损污染地下水的最大概率约为1/200万。资料显示，美国同类井套损后因外保护层失效而导致油水泄露的概率约1/400万到1/100万。因此，套管损坏虽然对地下水存在潜在污染隐患，但发生几率极小。只要防护得当，一般不会形成套损，即使套损，能发生油水泄漏污染地下水的概率也很小。

（3）卸油点储油装置泄漏对地下水影响

本项目10口捞油井独立井原油暂存于卸油点内，存在储油装置破裂导致原油泄漏的可能性。本项目卸油点采取了在储油装置安装前及管线敷设前，加强对设备、管材焊接质量的检查，严禁使用不合格产品；对设备及管线全线进行水压试验，对焊接质量严格检验，防止焊接缺陷造成泄漏事故的发生，从而增加储油装置及管道的安全性；卸油点储油装置区域已进行重点防渗处理，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥6.0m、K≤1.0×10-7cm/s；储油装置已设置不小于储油装置容积的围堰，可将发生破裂后泄漏的原油围堵在围堰内。通过采取上述措施之后，根据以往工程经验可知，储油装置泄漏的可能性很小，且由于油田开发区地表以下5-8m土层均为渗水作用很小的粉质粘土层，隔水作用较好，因此不会对地下水产生大的影响。

5.7.3.3 事故状态下对土壤环境影响分析

含油污水泄漏渗入土壤孔隙，会降低土壤的通透性，抑制土壤中酶活性，使土壤生物减少。一般而言，原油集中于土壤表层0～20cm的范围内，使得根系分布于此深度的植物不能生长。石油类对土壤的污染，可使土地肥力下降，改变土壤的理化性质，影响局部区域土壤正常的结构和功能。

5.7.3.4 事故状态下对生态环境影响分析

事故性含油污水的大规模泄漏可影响草地的生态环境，危害植物生长。其危害最显著的表现为植物，原油黏附于枝叶，阻止植物进行光合作用，可使植物枯萎死亡；在土壤中粘附于植物根系，可阻止植物吸收水分和矿物质而死亡。所以，污水泄漏可引起原生植被生态系统退化，次生植被生态系统的演替。

### 5.7.4 环境风险防范措施

5.7.4.1 防火、防爆措施

（1）本工程新建集油掺水管道、注水管道与周边建构筑物防火间距符合规范要求。

（2）油气生产系统采用密闭集输工艺，防止油蒸气、伴生气蒸气泄漏，防止有毒气体聚集。

（3）阀组间易燃易爆场所设有组织的自然通风。加药间、化药间等易燃易爆场所设机械通风。

（4）爆炸危险区域井场内所用的设备、电气均采用防爆型，并符合相应的防爆等级。

（5）压力容器按照规范要求选材，压力容器安装有安全阀、压力表等安全附件。

（6）火灾爆炸危险场所内按照规范设置可燃气体检测报警装置。变电所设火灾报警系统。

（7）矿机关及其他已建工艺站场设通信光传输系统、调度语音通信系统、工业电视监控系统、SCADA数据传输系统及光缆线路系统。

（8）设备、管道做防腐保温。

（9）严格执行各项安全生产制度，在油气泄露场所严禁静电和携带火种。

5.7.4.2 井下作业事故风险防范措施

（1）为预防作业时井喷，对于地层压力较高的油水作业，在作业前应先调节注采比，降低井底压力后再进行作业。水井施工要提前3天关井降压；

（2）施工准备过程要在管、杆桥下设污油收集设施；拆卸井口采油树后，要安装简易控制器，并将井口溢流油水控制器、作业废水进站装置与井口连接，完好后，通电调试；

（3）作业前要打开生产阀门、套管放空阀门，观察溢流量大小。如果溢流量较大，采取清水或泥浆进行压井；起下抽油杆、管柱过程要注意井口变化，井口溢流较小时，将污水排入污水回收装置，溢流较大时，立即停止操作，迅速关闭封井器；采取清水或泥浆压井；

（4）打开套管闸门，启动作业废水进站装置和油水收集器，使废水废液由套管排出经作业废水进站装置回站；

（5）在压井、冲沙、刮蜡、验串、套铣施工有溢流时，必须下单流阀，套管出口接到作业废水进站装置；

（6）压井、冲沙、刮蜡、验串、套铣前，必须认真检查水龙带有无破皮、断丝、油壬丝扣完好状态，水泥车井口管线试打压4.0 Mpa检验密封性；作业时随时注意进出口排量压力，防止井喷，观察拉力计悬重变化，防止沙堵蹩泵。遇阻憋压时，要立即将管柱上提，防止管线爆裂；

（7）注入井作业起下管柱、冲沙时井口必须安装简易控制器和油管放喷阀门，不起下管柱时，需将井口坐好，并关闭油管和套管闸门，需要放喷时产生的污水必须排到罐车，并拉运到污水处理站处理；冲沙过程中井口要坐好简易控制器，出口水龙带连接到罐车，然后将污水拉运到污水处理站处理。

5.7.4.3 管线泄漏的主要预防和处理措施

（1）对油田设施采用新技术，提高油田设施的抗蚀防腐能力，配注管道采用熔结环氧粉末内防腐钢管，从而减少由于设施因素引发油水泄漏事故的几率；

（2）当发生泄漏时应及时修筑围堤，控制油水的扩散范围，保护周围生态环境；同时明确泄漏可能导致的后果，泄漏危急周围环境的可能性，隔离泄漏区，周围设警告标志；

（3）对被泄漏原油污染的土壤清理干净后送含油污泥处理站进行处理；

（4）当发生油田伴生气泄漏应划出警戒线，告知围观群众危险性，劝之不要动用火源，防止火灾及爆炸事故发生；同时根据泄漏情况有组织性的疏散周围相关人员；

（5）加强场站管理，建立并严格执行安全生产责任制度，科学监控设备运行，消除故障隐患；

（6）定期检测管道的内外腐蚀及防腐层破损情况，及时更换或维修；

（7）制定定期巡查制度，发现异常及时处理和报告；

（8）建立应急响应机构，配备快捷的交通通讯工具，以便对泄漏事故及时作出反应和处理。

5.7.4.4 危险废物收集、贮存、运输过程风险防范措施

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》本项目涉及的危险物质必须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求处理处置。

（1）从事危险废物收集贮存运输的单位在进行生产活动时应按照有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等。并建立健全规章制度及操作流程，确保改过程安全可靠。

（2）危险废物转移过程中应按《危险废物转移联单管理办法》执行，单位应编制应急预案。

（3）运输的车辆必须是专用车或经有关部门批准使用符合安全规定的运载工具，并符合相关要求；运输车辆、储罐及管道进行定期的维护和检查，防患于未然，保持槽车和良好的工作状态，保证接地正常。

（4）担任储运人员必须经过上岗培训，经定期考核通过后方能持证上岗。工作人员应熟悉事故应急设备的使用和维护，了解应急手册应急处理流程，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安、交通部门和环保等有关部门，必要是疏散群众，防止事态进一步步扩大和恶化。

（5）运输、储存原料、溶剂、产品危险化学品所用的槽车、容器、储罐必须符合《压力容器安全技术监察规程》的安全管理规定，企业对压力容器管理执行国家有关压力容器的规定。

### 5.7.5 应急措施

本工程建设单位已经针对可能发生的风险事故，结合所处区域的自然条件、环境状况、地理位置等特点，制定了较完善的事故风险应急预案，本工程为改扩建工程，发生风险事故时按已建立的事故风险应急预案执行。

（1）应急组织机构

安达市庆新油田开发有限责任公司设立了事故应急领导小组、应急抢修组和消防组等，明确了各自的职责、权限和分工。组成和分工见表5.7-1。

表5.7-1    应急组织、职责分工表

| 组成 | 职责 |
| --- | --- |
| 应急领导小组 | 负责本单位应急预案的制定、修订；组建应急救援专业队伍，并组织实施和演练；检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作；发生事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号；组织指挥救援队伍实施救援行动；向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；组织事故调查，总结应急救援工作经验教训 |
| 应急抢修组 | 负责环境污染事故时抢修和事故紧急处理 |
| 消防组 | 担负或配合专业消防队伍完成灭火、洗消和抢救伤员任务 |
| 通讯组 | 负责各专业小组的联络工作 |
| 物资供应组 | 负责抢险物资的组织、运输、分配 |
| 医疗队 | 负责伤员的救护 |
| 治安队 | 担负或配合相关的政府部门进行现场治安，警戒，群众疏散 |

（2）现有应急预案情况

安达市庆新油田开发有限责任公司现有《生产场所突发火灾、爆炸事件专项应急预案》、《突发环境事件专项应急预案》、《油气集输突发事件专项应急预案》、《突发事件总体应急预案》等预案内容。其中总体预案适用于自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全四类突发事件的应对工作，主要包括应急组织机构及职责明确、风险分析与应急能力评估、预防与预警、应急响应与保障等内容，重点明确各分项预案所述事件类型及事件各级应急组织机构框架内容，起到总体掌控的作用；《环境突发事件专项预案》中不仅包含了风险分析与事件分级、应急响应等内容，而且明确了环境突发事件应急储备物资清单、应急联络单等内容；《油气集输突发事件专项应急预案》中根据自然灾害、人为破坏、人为操作失误和设备缺陷等原因，在生产、使用、贮存、运输和油气处置工艺过程中易出现原油、天然气等危化品泄漏现象确定突发事件类型，主要涵盖4类风险：①油气等生产过程中输送物料管线发生泄漏。②产品储存区等出现泄漏事故。③作业环境由于储罐、管道、阀门、法兰等容器使用、腐蚀、损伤或密封圈损坏等原因，出现泄漏。④装卸过程中，由于泵、法兰、管道、密闭等处发生泄漏或者由于装料过满、受热膨胀等发生泄漏。针对这四种风险，该《油气集输突发事件专项应急预案》进行了组织机构及职责明确、预防与预警设置、应急响应与保障内容确定以及油气集输突发事件的联络信息公布，预案内容针对性较强，组织结构框架合理。总体上看，建设单位目前拥有的应急预案内容较为完善，已有应急预案能够满足建设项目的要求，但应加强对应急预案的定期风险应急演练及员工培训。

（3）应急预案有效性分析

安达市庆新油田开发有限责任公司编制了《突发环境事件专项应急预案》，该应急预案主要针对项目运营过程中可能突发的各种环境风险事故等制定了详细的安全应急救援预案。预案中包含了应急救援任务和目标、原则、组织机构、应急救援职责、突发事件信息报送及处置、应急响应和处置、应急措施以及应急救援值班电话和联络电话，充分保证了项目运营期发生的风险事故得到及时救援和处理。降低了环境风险的危害。

应急预案制定完毕后，安达市庆新油田开发有限责任公司各作业区平均每月开展一次应急预案的宣传教育及应急演练，保证每一个工作人员都熟悉预案的内容，熟练应急措施，检查预案的有效性和符合性，对存在的不足及时修正。

### 5.7.6 结论

通过对本次建设工程的环境风险分析可知，本工程的主要环境风险是集油管线泄漏、火灾爆炸、场站天然气泄漏等，对区域内的地下水环境和生态环境有潜在危害性。在工程采取一系列风险防范措施和应急措施后，可以控制和降低工程发生事故情况下对周围环境的影响。但建设单位应加强员工的环保教育和培训，完善项目的事故应急预案，并定期演练，避免重大污染事故的发生。建设项目所在区块运营多年，现有应急措施完好，运营至今未发生环境风险事故，现有应急预案有效。

表5.7-3    建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 庆新油田2021年产能建设地面工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （黑龙江）省 | （安达）市 | （）区 | （）县 | （ ）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 125°1′49″~125°3′39″ | 纬度 | 46°8′39″~46°13′29″ |  |
| 主要危险物质分布 | 原油、天然气； |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 火灾、爆炸影响空气环境，但不会对最近居民点造成危害影响。 井场和油水管道泄漏影响地下水环境，但影响范围有限，及时回收后影响程度低，周围环境敏感目标产生污染影响的可能性小，环境影响可接受 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 防火、防爆，油泥不落地措施，管理措施。 管道密闭输送、防腐、试压，运行期制定操作规程、巡线、检测、应急等管理措施 |  |  |  |  |
| 填表说明 | 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目为简单分析。 本工程的主要环境风险是油气水泄漏和火灾爆炸，对区域内的大气环境、地下水环境和土壤植被等危害性不大。在工程采取一系列风险防范措施和应急措施后，可以控制和降低工程发生事故情况下对周围环境的影响。但建设单位应加强员工的环保教育和培训，避免污染事故的发生 |  |  |  |  |

表5.7-4    建设项目环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 石油 |  |  | 天然气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在量t | 23.4 |  |  | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 225 人 |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 4812 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  | F1 |  |  | F2 |  |  |  |  | F3 |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  | S1 |  |  | S2 |  |  |  |  | S3 |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  | G1 |  |  | G2 |  |  |  |  | G3 |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  | D1 |  |  | D2 |  |  |  |  | D3 |  |
| 物质及工艺系数危险性 |  | Q值 | Q＜1 |  |  |  | 1≤Q＜10 |  |  | 10≤Q＜100 |  |  |  |  | Q＞100 |  |
|  |  | M值 | M1 |  |  |  | M2 |  |  | M3 |  |  |  |  | M4 |  |
|  |  | P值 | P1 |  |  |  | P2 |  |  | P3 |  |  |  |  | P4 |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ |  | Ⅳ |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅱ |  |  |  |  | Ⅰ |  |
| 评价等级 |  | 一级 |  |  |  |  | 二级 |  |  | 三级 |  |  |  |  | 简单分析 |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏 |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  | 地表水 |  |  |  |  |  | 地下水 |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法 |  |  |  | 经验估算法 |  |  |  | 其他估算法 |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB |  |  |  | AFTOX |  |  |  | 其他 |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近敏感目标，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | ①集输系统事故风险防范措施：严格挑选施工队伍，施工单位应持有劳动行政部门颁发的压力管道安装许可证，以确保管道施工质量，同时对工程中使用的设备及附件应严格进行施工安装前的质量检验，检验合格后方可进行施工安装；对已建集输系统定期维修保养，及时更换老化管线、设备；定时对采油井和管线进行巡查，及时发现管线、阀门、设备的渗漏、穿孔问题；生产时密切关注系统压力变化，一旦系统压力有大的降低，要及时报告，找到管线泄漏点，及时处理，避免污水大量泄漏；当发生油水泄漏时应及时在泄漏点周围修筑围堤，控制油水扩散范围，保护周围生态环境；同时明确泄漏可能导致的后果，泄漏危急周围环境的可能性，隔离泄漏区，周围设警告标志；对被泄漏原油污染的土壤清理干净后送含油污泥处理站进行处理；当发生油田伴生气泄漏应划出警戒线，告知围观群众危险性，劝之不要动用火源，防止火灾及爆炸事故发生；同时根据泄漏情况有组织性的疏散周围相关人员；建立应急响应机构，配备快捷的交通通讯工具，以便对泄漏事故及时作出反应和处理。 ②站场事故风险防范措施：建议对地层压力进行监控，合理安排注采比，预防套损事故的发生；站内定时巡检，及时发现并处理容器、罐体、管线和阀门的泄漏、穿孔问题，避免出现大量油水泄漏；平稳操作，避免系统压力超高放空；定期维护保养容器、设备和站内管线。 ③火灾、爆炸风险防范措施：为防止系统憋压或误操作造成密闭设备的超压破坏或爆炸，所有压力容器及油罐均设有安全阀、呼吸阀等泄压设施。场站可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其它安全泄放设施；场站的架空输油管线及油罐均设计防雷、防静电接地装置；对生产场所超过安全电压的电气设备均采取保护接零或接地措施；场站内的防雷接地设施及报警装置必须定期校检，保证安全设施可靠有效。各依托场站所有火灾危险区全部安装可燃气体深度监测报警装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 本工程的主要环境风险是集油管线泄漏、火灾爆炸、场站天然气泄漏等，对区域内的地下水环境和生态环境有潜在危害性。在工程采取一系列风险防范措施和应急措施后，可以控制和降低工程发生事故情况下对周围环境的影响。但建设单位应加强员工的环保教育和培训，完善项目的事故应急预案，并定期演练，避免重大污染事故的发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项， “ ”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6环境保护措施及其可行性论证

6.1污染防治措施

### 6.1.1大气污染防治措施

6.1.1.1施工期

本项目地面工程的工程量较小，施工期的环境空气影响主要来源自施工活动引起的扬尘。施工过程中采取以下污染防治措施：

①为防止因交通运输量的增加而导致的扬尘污染，应在施工初期合理规划道路运输路线，尽量利用现有公路网络。

②运输道路、施工场地应定时洒水抑尘，定期清扫散落在施工场地的泥土，应实行湿法吸扫，严禁干扫和吹扫，以减少扬尘对周边土壤和植被的影响。

③运料车辆在运输时，车辆应当采取苫布遮盖措施，严禁敞开式、半敞开式运输，不得装载过满，以防洒落在地，形成二次扬尘。

④土方开挖应采取遮盖、围挡、洒水等防尘措施。临时弃土集中堆放在背风侧，临时堆放土堆应采取覆盖、洒水等防尘措施；缩短土方裸露时间，且不宜堆积过久、过高，堆放过程中应在顶部加盖篷布；对易产生扬尘污染的建筑材料堆应覆盖到位。

⑤管线尽可能沿道路走向设计，以避免施工活动对土地和地表植被的扰动；最大限度控制施工作业带宽度，避免因施工开挖加剧土地沙漠化和水土流失，同时在施工过程中定期洒水抑尘，防止施工扬尘量大对环境造成污染。

⑥合理规划施工进度，及时开挖，及时回填，防止弃土风化失水而起沙起尘；遇大风天气应停止土方工程施工作业。

⑦施工结束后，应及时进行施工场地的清理，清除积土、堆物。

施工期采取的上述技术方案是施工过程中常见的扬尘和大气污染防治措施，采取以上大气污染防治措施后，能够确保施工场界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求，不会对大气环境产生较大影响，施工期大气污染防治措施可行。

6.1.1.2运行期

本工程运行期的大气污染主要来自运营过程中产液集输及依托场站处理过程无组织挥发的烃类气体、依托场站加热装置燃烧烟气。

1、挥发性有机物污染防治措施

（1）采用合理工艺，选用优质材料，管道及设备在设计时充分考虑抗震，保证正常生产无泄露；

（2）井口安装密封垫，集输管线采用密闭管道，最大限度降低烃类气体的挥发；

（3）加强转油站运行管理，提高油气分离效率，减少油罐呼吸口的轻烃挥发；

（4）加强井下作业管理，提高落地油回收率，减少烃类气体挥发；

（5）精细化管理，减少“跑、冒、滴、漏”现象，加强设备设施的日常管理，严格执行操作规程。

（6）定期对设备和管道进行维修保养，保证油气处理设施的平稳运行，控制烃类气体的无组织挥发；

（7）建立“泄漏检测与修复”管理制度，定期开展泄漏检测与修复，对易泄漏环节制定针对性改进措施，通过源头控制减少挥发性有机物泄漏排放。

2、本项目依托的转油站加热装置燃料均采用清洁能源（天然气），产生的烟气经12m高的烟囱排放，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉标准限值要求（颗粒物≤30mg/m3、NOx≤400mg/m3、SO2≤100mg/m3，烟气黑度≤1）；

通过采取以上措施，可以将项目建设对大气环境的影响减小到最小程度，厂界装置挥发的非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）5.9企业边界污染物控制要求限值，依托场站加热装置均以天然气为燃料，产生的烟气通过高为12m的烟囱排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉标准要求。

### 6.1.2水污染防治措施

6.1.2.1施工期

（1）施工人员产生的生活污水排入本项目场站及阀组间内已建防渗旱厕，定期进行清掏堆肥；

（2）施工车辆和设备坚持日常检查制度，控制跑、冒、滴、漏现象的发生，以杜绝环境污染事件；

（3）敷设管道时产生的试压废水进入集输系统后最终输至卫一联污水处理站处理，满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）限值要求“含油量≤8.0mg/L、悬浮固体含量≤3.0mg/L、粒径中值≤2μm”后回注油层。

6.1.2.2运行期

（1）运营期油井洗井废水进入集输系统后，最终输至卫一联污水处理站进行处理，处理后的水质满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）限值要求：“含油量≤8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L、粒径中值≤2μm”后回注油层，不外排；油井作业污水经罐车拉运到卫一联污水处理站处理，处理后的污水满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）限值要求“含油量≤8.0mg/L、悬浮固体含量≤3.0mg/L、粒径中值≤2μm”后回注油层；

（2）油井作业范围限制在油井永久占地范围内，同时作业过程中设置临时围堰，围堰为粘土夯筑，避免作业污油污水进入井场永久占地范围以外的环境，作业结束后及时清理井场；油井作业污水和洗井废水经修井现场设置的污水回收装置回收后经井口进入集输系统，不外排。

（3）强化生产运行管理，杜绝含油污水及污油的随意排放，落地原油要及时回收，提高落地油回收率，并及时处理被落地油污染的土壤，消除对地下水的污染隐患；

（4）确保应急工具和设备齐备完好，以便在发生泄漏事故时对产生的污油污水进行及时回收和处理，避免对周围地表水环境产生污染；

（5）定期检查维修管线、阀门及收油装置，确保设备的使用性能良好；

（6）在井场作业现场管理中，严格落实作业前后环保交接制度，作业队伍必须严格遵守相应的无污染作业准则，确保无污染作业率达到100%；

（7）泄漏事故具有隐蔽性和灾难性，要加强监控，对集输管线防腐及腐蚀情况定期检测，及时维修或更新；对油井的套损情况也要定期检测，防止套管破裂上返油水污染地下水；

（8）油田的正常开发建设对地下水造成污染的可能性较小。但原油、含油污水的跑、冒、滴、漏，如处理不及时则可能对地下水造成污染，因此对工程实施污染分区防治措施：

①一般防渗区防渗措施

本项目油井井场属于一般防渗区，防渗性能应满足《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（2020.2.20）要求：在一般防渗区地面铺设Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s的防渗性能的黏土层，使防渗性能满足相关要求；

②重点防渗区防渗措施

地下集油管道属于重点防渗区，采用无缝钢管；管道的外防腐等级应采用特加强级；管道的连接方式应采用焊接；定期对管道腐蚀情况及壁厚进行检测，发现问题及时处理，防止泄漏事故的发生；提高自动化水平，对管道及井口的压力进行实时监控，当发生泄漏事故时可通过压力变化及时发现，然后采取维抢修及回收落地油和被污染的土壤等措施控制事故对周围环境造成的影响，进一步防止污染地下水。

本项目依托的转油站站内三相分离器、污水沉降罐、油水分离器、储油罐、污水沉降罐以及事故罐属于重点防渗区，根据《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（2020.2.20）要求，重点防渗区铺设Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s的防渗性能的黏土层，使防渗性能满足相关要求。

（9）定期对周围地下水井进行观测和检测，随时监测地下水的变化，及时发现和解决问题；如发生重大污染事故且已对地下水造成污染，应进行信息公开，并与政府相关部门进行联动，聘请专家进行讨论，制定减轻地下水污染程度及控制地下水污染范围的措施，防止地下水污染加剧。

综上所述，通过采取以上各种废水处理及防治措施，本项目产生的各类废水都可以得到有效处置，作业过程中产生的污油污水可以有效进行回收，项目的水污染防治措施合理可行。

### 6.1.3噪声污染控制措施

6.1.3.1施工期

（1）合理安排施工时间。尽量避免大量高噪声设备同时施工，避免夜间施工。

（2）合理布置施工现场，尽量将高噪声机械布置远离环境敏感点一侧，同时，避免在同一地点安排较多的动力机械。

（3）降低设备噪声。选用低噪声设备，平时注意设备维护和保养，避免设备不正常运行产生的高噪声。

（4）运输车辆选择避开黄木匠等村屯路线，尽量不鸣笛。

（5）加强对施工人员的培训及责任教育，做好施工机械和运输车辆的调度和交通疏导工作，运输车辆选择避开居民区的路线，限制车速，禁止鸣笛，降低交通噪声；

（6）禁止夜间（22:00~次日6:00）施工，避免对周围敏感点产生影响。

通过采取上述措施，能够确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）要求，不会对声环境产生较大影响，施工期噪声治理措施可行。

6.1.3.2运行期

本项目噪声主要从两方面进行防治：从噪声源上控制降低噪声；从传播途径上控制降低噪声，具体分析如下：

1、从噪声源上控制降低噪声。

选用低噪声源生产设备：原油泵、污水泵等生产设备的选型应当选用低噪声、低能耗的生产设备，同时在各类机泵下方安装减震基础等措施，减少设备的振动，以减少设备噪声源强。

2、从传播途径上控制降低噪声

（1）项目主要生产设备在布置时应当相对远离敏感目标；

（2）生产时应维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常而引起噪声的增高；

（3）运营期对机泵等设备安装减振装置，同时注意对设备的维护和保养，保证设备保持在最佳状态，降低噪声源强度；

通过采取以上措施，运营期噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境产生影响较小，运行期噪声治理措施可行。

### 6.1.4 固体废弃物控制措施

6.1.4.1施工期

（1）完井后井场做到工完、料尽、场地清。

（2）施工人员产生的生活垃圾集中外运至城市生活垃圾处理站进行处理。

（3）施工废物拉运过程应合理规范行车路线，尽量避免穿越村屯人口稠密的住宅区，禁止随意碾压和破坏地表植被。

6.1.4.2运营期

1、收集、贮存及处置措施

（1）含油污泥、落地油

本项目运营期产生的含油污泥和落地油属于危险废物，危险废物编号为HW08废矿物油与含矿物油废物071-001-08石油开采和炼制产生的油泥和油脚，统一收集至危险废物暂存点，定期委托资质单位安达市先锋化工有限公司处理，站内采用预处理+调质-离心处理技术工艺，设计规模为110t/d，项目新增处理量后该站负荷率为30%，能够满足本项目含油污泥处理需求。

（2）含油废弃防渗布

油井作业时产生的含油废弃防渗布属于危险废物，危废编号为HW49其他废物900-041-09含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，产生的含油废弃防渗布委托资质单位定期拉运处置；含油物质运输、转移应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，执行危废转移联单制度。

- 生活垃圾

生活垃圾统一由环卫部门拉运至生活垃圾综合处理厂进行处理。

2、运输措施

（1）在井场作业现场管理中，严格落实作业前后环保交接制度，作业队伍必须严格遵守相应的无污染作业准则，确保无污染作业率达到100%；

（2）本项目危险废物的运输按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求进行运输管理，危废的转移过程应按照《危险废物转移联单管理办法》（总局令 第5号）执行。

（3）运输路线的选择过程中尽量避开环境敏感点

综上所述，本项目产生的固体废生均可得到妥善处理，不外排，本项目固体废弃物处置措施可行。

### 6.1.5生态保护措施

6.1.5.1施工期

1、一般性生态保护措施

（1）加强井场管理及设备养护，防止原油、含油污水以及各种废液的跑冒滴漏，如发生跑冒滴漏，及时处理；

（2）埋设集油管线时，根据管径的大小做到尽量窄控，采取平埋方式（不起土坝）进行，以便尽快恢复植被；

（3）恢复土地生产能力。施工过程中尽量保护土地资源，不打乱土层，先挖表土层（20cm左右）单独堆放；然后挖心、底土层另外堆放。复原时先填心、底土，后平覆表土，以便尽快恢复土地原貌；

（4）加强管理，规范施工人员行为，严禁随意践踏、碾压施工区范围之外的植被；

（5）施工结束后，及时恢复被破坏的地表形态。对永久占用耕地按“占一补一”的原则及相关规定缴纳土地补偿费，专款用于占地的恢复及补偿；对临时占用耕地进行表土留存，分层回填，整平翻松，确保恢复等质等量面积的耕地。

2、针对性保护措施

本项目占用总占地面积21.793hm2，其中临时占地面积19hm2，永久占地面积2.793hm2，占地类型为耕地和草地。

（1）对于临时占地，施工结束后，及时恢复被破坏的地表形态。对于临时占用的草地，施工期应严格控制临时占地范围，尽量减小对植被破坏，施工结束后，全部恢复地表形态；对临时占用的基本农田进行表土留存，分层回填，整平翻松，施工结束后临时占地全部恢复原有植被类型，即占用农田全部恢复为等质等量面积的耕地。临时占地恢复也可在征地过程中给予农民一定的费用补偿，由农民自行进行土地恢复；

（2）对永久占用的基本农田按“占一补一”的原则及相关规定缴纳土地补偿费，专款用于占地的恢复及补偿；

（3）恢复过程应由环境监理全程监督，以确保生态恢复效果；

3、防沙治沙措施

本项目开发区域沙化土壤分布较少，主要地类为土壤性能良好的耕地和盐碱化草地，区域内沙化土地所占的比重较小，为减轻植被破坏和农田生态系统受工程影响可能导致的沙化现象，防患于未然，建设单位应采取以下措施进行控制：

（1）管道采用沟埋敷设，在设备放置时尽量不破坏原有地貌，施工结束后及时有效地对占地区域土地进行平整并压实，利于植被自然恢复。

（2）施工时要特别注意保护原始地表与天然植被，划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“一”字型作业法，避免并行开辟新路，以减少风蚀沙化活动的范围；

（3）施工作业避免在大风天施工；

（4）路基边坡采取种草措施护坡固土，维护路基稳定和道路安全运行；

（5）根据当地际情况、环境特征及原生植被特点和生存种类，建立乔、灌、草结合，网、带、片结合的植被防护体系。

通过采取上述措施，施工期严格控制控制施工作业占地范围，不会对项目所在区域生态环境产生较大影响，施工期生态保护措施可行。

4、水土流失防治措施

（1）工程防治措施

1）严格控制油田内各单井的地面作业面积，严禁车辆离路行驶。

2）在油田道路地势较低，容易汇水形成径流冲刷的路段，设置钢筋砼板涵，以保证道路两侧洪沟的畅通。生产期及时作好道路泄洪桥涵洞的疏通、维修工作，保证各类设施的泄洪能力。

3）管道工程施工时，要特别注意保护原始地表与天然植被，应划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“一”字型作业法，走同一车辙，避免加行开辟新路。管沟挖、填方作业应尽量做到互补平衡，以免造成弃土方堆积和过多借土，增加新的水土流失。

4）管沟回填应按层回填，以利于施工带土壤和植被的尽早恢复。回填后应予以平整、压实，以免发生水土流失。高出地面部分回填土按梯形堆放于管线上部，堆放后人工进行修整、拍实。

5）项目水土保持生物措施主要根据油田地面植被情况，做好原有植被恢复工作和人工绿化工作，最大程度的降低因本项目施工建设和生产运行而新增的水土流失量，保护当地较脆弱的草原生态系统，降低人为因素导致当地土壤盐碱化的趋势，尽量改善当地的生态环境。

（2）管理措施

1）因地制宜选择施工季节，尽量避开植被生长季节、农作物耕种季节，减少损失，同时避开大风及强降水季节。施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆、重型机械设备作业范围，以及施工人员的活动范围，由专人负责管理，减少施工作业对周围土壤和植被的破坏范围和程度。

2）严禁在大风、大雨天气下施工，特别是路基修筑、管沟、泥浆池开挖、管道回填作业等。黑龙江中恒智慧能源科技有限公司。

3）在便道出入口，竖立保护植被的警示牌，以提醒施工作业人员，减少人员随意践踏造成的水土流失。

4）严禁开发建设施工材料乱堆乱放，划定适宜的堆料场，以防对植物破坏范围的扩大，增加裸地面积而新增的水土流失。

6.1.5.2运营期

本工程正常生产情况下，油井产液均为密闭集输，基本无污染物排放到周围环境中，对周围的生态环境基本无影响，不会导致土壤沙化现象。

（1）运行期严格控制油井作业施工的占地，普通井下作业（修井）及洗井工作不新征临时占地，大修占地不超过50×50m；

（2）施工中缩小影响范围，提高工程施工效率，尽量缩短施工时间，减少工程在空间上、时间上对生态环境的影响；

（3）油井作业时严格执行环保措施，控制污染物的外排量，保证“工完料净场地清”，作业后无落地油遗留井场；

（4）井场夯实，回收落地油时，减少土壤的剥离量；

（5）油井作业时应在井场周围堆筑临时围堰，防止作业时产生的油水进入周围环境；

（6）加强管理，减少落地油在清理和运输过程跑冒滴漏的量，污泥回收后做无害化处理。

（7）运行期油井作业禁止碾压和破坏道路及井场永久占地外的基本农田。

（8）按照《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修改），建设单位应编制土地复垦方案，逐级上报土地管理部门，并按照要求进行复垦，无法复垦的按照“占一补一”的原则进行基本农田赔偿。

本工程通过采取上述生态保护措施，能够确保本工程对区域生态环境的破坏得到有效控制，不会对区域生态环境产生较大影响，生态保护措施可行。

### 6.1.6环境风险防控措施

6.1.6.1施工期

（1）管道接头采用一次成型涂料新技术，使用寿命可达30年以上，并采用技术上成熟可靠的强制电流阴极保护法；

（2）提高注水管道的防腐等级，集油掺水管道采用内缠胶带硬质聚氨酯泡沫夹克管，注水管道材质采用内特种纳米外二PE防腐加强级无缝钢管；

（3）定期检测集输及注水管线防腐及腐蚀情况，及时维修或更新；

（4）在施工过程中，加强监理，确保焊接和涂层等施工质量；

（5）建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平，强化检验手段；制定严格的规章制度，发现缺陷，及时正确修补并做好记录；

（6）进行水压试验，排除焊缝和母材的缺陷，增加管道的安全性。

6.1.6.2运营期

（1）工程投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因操作失误导致事故发生；

（2）制定应急操作规程，在规程中应说明发生井喷、管道泄漏、火灾爆炸和场站泄漏事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，减少事故的影响。另外还应说明与管道操作人员有关的安全问题；

（3）日常监督、隐患整改、事故发生、操作失误等各项安全行为应建立档案；

（4）生产部门和环保部门建立安全环保管理工作考核细则，实行量化考核；

（5）严格岗位责任制，定期对工人进行安全和环境保护意识教育；

（6）对事故应急预案进行补充完善，使其更加合理有效；

（7）加强对工程附近居民的宣传教育，减少、避免第三方破坏事故；

（8）加强油田保卫工作，保证油田各种生产设施安全运行，杜绝安全环保事故的发生；

（9）集油管道泄漏事故具有隐蔽性和灾难性，要加强监控，对集输管线腐蚀情况定期检测，及时维修或更新；

（10）依托建设单位已经建立的环境突发事件应急预案，建立应急响应机构，配备快捷的交通通讯工具，确保应急工具和设备齐备完好，并与油田区域开发相关应急预案联动，以便对泄漏事故及时作出反应和处理。

由于本次产能建设采用常规工艺，油气集输和污染治理工艺成熟、可靠，由前述分析可知以上提出的各项环境保护措施是切实有效的，同时工程对油田生产全过程采取环境保护管理措施和技术措施，有效的预防和减缓本次产能建设可能带来的不良环境影响。

### 6.1.7 土壤防治措施

（1）加强施工中的环境管理，控制和消除土壤污染源。严禁随意倾倒污水、随意堆放固体废物，防止因“三废”处理不合理或处置措施不当对土壤造成污染。

（2）井场布置必须遵守《大庆油田开发建设用地标准》规定，严格控制施工作业面积，以减少地表植被和土壤的破坏。本工程建设期间主要进行地面工程的建设、各种管线与道路的铺设等作业。对环境的影响属于高强度、低频率的局地性破坏。根据油田地面工程规划方案，本工程对占用的耕地，按照“占多少，垦多少”的原则，按照省市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。

（3）充分利用现有道路，尽量不再开辟新的临时通道。

（4）对于临时占地，在对土壤进行开挖施工时要采取措施降低土壤风蚀，减少水土流失：对土壤要分层开挖、分别堆放，按原土层回填（先填心土，后覆盖表土）平埋方式（不起土坝）进行，以便其尽快恢复植被生长。

6.2“三同时”项目一览表

为进一步落实本项目工程设计和环境影响评价提出的各项环保措施，确保环保工程发挥真正作用，本评价列出“三同时”项目表和竣工验收监测与调查的相关要求，具体内容见表6.2-1、表6.2-2。

表6.2-1                   项目“三同时”一览表

| 防治内容 |  | 环保措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工期扬尘、 | 及时洒水、临时土方等加盖苫布等遮盖物 | 施工场界执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放限值：≤1.0mg/m3 |
|  | 采油井场、场站非甲烷总烃 | 管线采取密闭性良好的阀门等，确保密闭集输 | 井场永久占地范围外无组织排放的非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中5.9企业边界污染物控制要求限 |
|  | 依托场站加热炉 | 采用清洁燃料天然气（油田伴生气）作为原料，通过烟囱排放 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）在用燃气锅炉标准 |
| 废水 | 地下水 | 区域上游设立1口跟踪监测井（计家店水井，46.18546，125.05479），区域内设置2口跟踪监测井（刘大草房水井，46.11476，125.01557；作业二区水源井，46.16681，124.93909）， 区域下游设置1口跟踪监测井（跟踪监测井1，46.15692，124.91798） | 对布设的4口潜水监测井水质进行监测，监测因子为：pH、石油类 |
|  | 施工人员生活污水 | 排入依托场站及阀组间的防渗旱厕，定期清掏用做农家肥 | 不外排 |
|  | 试压废水 | 罐车拉运至卫一联污水处理站处理后回注油层，不外排 | 执行《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）限值（含油量≤8.0mg/L、悬浮固体含量≤3.0mg/L、粒径中值≤2μm），回注油层 |
|  | 修井废水 | 罐车拉运至卫一联污水处理站处理后回注油层，不外排 |  |
|  | 洗井废水 | 罐车拉运至卫一联污水处理站处理后回注油层，不外排 |  |
|  | 含油污水（采出水） | 经依托转油站管输至卫一联污水处理站处理后回注油层 |  |
| 噪声 | 井场噪声 | 低噪声设备、基础减振 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） |
| 固废 | 含油污泥、落地油 | 属于危险废物，集中收集至危险废物暂存点，定期委托安达市先锋化工有限公司处理 | 执行《油田含油污泥综合利用污染控制标准》（DB23/T1413-2010）标准 |
|  | 施工废料 | 拉运至工业固废填埋场 | 执行《城市建筑垃圾管理规定》（中华人民共和国建设部令第139号） |
|  | 生活垃圾 | 由环卫部门拉运至生活垃圾综合处理厂进行处理 | 不外排 |
|  | 含油防渗布 | 由建设单位统一收集后委托有资质单位处置 | 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单（GB18597-2001）标准要求 |
| 生态恢复 |  | 对临时占用的土地进行恢复、平整，恢复临时占地19hm2 | 施工时分层开挖、分层堆放、分层回填，场地平整，不改变原有地势，不起垄，耕作层进行翻松。施工时留有影像资料。当年恢复原有地貌，3~5 年恢复 原有农田产量。 |
|  |  | 对于项目永久占地进行经济补偿，补偿面积2.793hm2 | 永久占用基本农田按占一补一原则及相关规定缴纳土地补偿费，专款用于农田的复垦，复垦地质量不低于原有农田质量。 |
| 风险防控 |  | 运营期工作区域均铺设防渗布，防渗布边缘设置围堰；车辆采用密闭罐车，配备收油工具，场站定期进行应急演练 |  |

表6.2-2    竣工验收监测与调查主要内容

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 环境保护管理检查 | 项目各阶段环境保护法律、法规、规章制度的执行情况 |
|  | 环境保护审批手续及环境保护档案资料 |
|  | 环保组织机构及规章管理制度 |
|  | 环保设施建成及运行情况，生态恢复、占地补偿、绿化等措施的落实情况 |
|  | 本项目环评报告及其批复提出的环保措施落实情况及其效果 |
|  | 运行期环境保护监测计划实施情况 |
|  | 本项目事故风险的环保应急计划，包括物质配备、防范措施，应急处置等 |
|  | 施工期、运行期扰民现象的调查 |
|  | 固体废物种类、产生量、处理处置情况、综合利用情况 |
| 污染物达标排放监测 | 加热装置烟道气排放监测 |
|  | 厂界烃类气体无组织排放监测 |
|  | 厂界噪声达标排放监测 |
| 环境保护敏感点环境质量监测 | 油田开发区内的环境空气、地下水、土壤及生态环境质量 |
| 生态调查主要内容 | 项目在施工、运行期落实环境影响评价、工程设计文件以及各级环境保护行政主管部门批复文件中生态保护措施的情况 |
|  | 耕地复垦、耕地异地补偿 |
|  | 针对环境破坏或潜在环境影响提出补救措施的落实情况 |

7环境影响经济损益分析

油田项目的开发建设，除对所在区域的经济发展起着促进作用外，也在一定程度上影响着项目拟建地区环境的变化。本评价将通过对拟建项目的经济和环境效益分析，对项目建设的合理性进行分析。

7.1环境损失费估算

本项目油田开发过程中，由于井场建设、管道铺设等，需要占用一定面积土地，而且由此产生的污染物对周围环境也会造成一定污染，因此引起的环境损失费往往很难直接用经济价值来计算，因此，项目仅用植被损失费和资源损失费来估算。

### 7.1.1植被损失费

该项目损失主要为耕地的损失，根据生态环境影响分析，该项目投产后临时占地与永久占地造成的粮食损失如果以玉米计，玉米按1660元/t计，则投产十年间耕地损失35.81万元。

表7.1-1            本项目临时占地损失的农作物统计

| 时段 | 占地类型 | 占地面积（hm2） | 损失量（t） | 单价（万元/t） | 损失费（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永久占地 | 耕地 | 0.53 | 56.25 | 0.16 | 9 |
|  | 草地 | 2.263 | 16.97 | 0.07 | 1.19 |
| 临时占地 | 耕地 | 6.5 | 146.25 | 0.16 | 23.4 |
|  | 草地 | 12.5 | 10.31 | 0.07 | 0.72 |
| 合计 |  | 21.793 | 229.78 | / | 34.31 |

### 7.1.2资源损失费

该项目资源损失主要为油田开发过程中伴生气损失。该项目采出液采用管网密闭集输。根据工程分析，油田非甲烷总烃挥发量约占为32.32t/a，投产10年间该项目将有323.2t非甲烷总烃排入大气，每吨按1529.7元计，相当于损失49.44万元。

综上分析，环境损失费共为83.75万元。

7.2环保投资估算及环境效益分析

### 7.2.1环保投资估算

本项目环保投资共135.2万元，总投资3205万元，占总投资的4.22%，本工程环保投资详见表7.2-1。

表7.2-1                       环保投资估算                    单位：万元

| 序号 | 环保工程名称 | 金额（万元） | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时占地恢复 | 19 | 根据国家临时占地补偿标准，生态恢复费用按1万/hm2计算 |
| 2 | 永久占地生态补偿 | 88 | 根据国家永久占地补偿标准，永久占用补偿费用按31.5元/m2计算 |
| 3 | 地下水分区防渗 | 5 | 1项 |
| 4 | 施工时扬尘控制措施 | 13 | 根据油田地面工程多年统计，每个井场料棚及扬尘处置按0.5万元计 |
| 5 | 井场围栏 | 2.6 | 每个围栏0.1万元，共计7座平台井场 |
| 6 | 施工期废弃包装袋、生活垃圾的固废处置 | 2.6 | 根据油田地面工程多年统计，每井场按0.1万元计 |
| 7 | 地下水监测井 | 5 | 在区块上下游设置4口监测水井，其中3口井依托现有村屯水井，另新建1口水井，其中1口井按5万元计 |
| 总计 |  | 135.2 | / |

### 7.2.2 环境效益简要分析

本工程原油集输采用密闭流程，可减少油气损失。项目建设运营中排放的污染物采取了一系列治理措施，大大降低了排入环境中污染物的数量，将取得一定的环境效益。

7.3环境经济损益分析结论

该项目的建设，为确保大庆油田的可持续发展、建设百年油田提供了强有力的保证，对保障我国石油供应、发展我国石油化工、繁荣经济、促进改革和社会发展，都将发挥重要的作用。同时，该项目的建设还可以提高项目所在地的税收、增加就业机会、带动当地第三产业的发展，提高当地的生活水平，实现当地经济环境的协调发展。

8环境管理与监测计划

8.1 HSE管理体系的建立和运行

本项目依据《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276-2014）的要求，在项目的建设期、运营期和退役期等3个阶段建立和实施HSE管理体系。建设期、运营期和退役期的HSE管理分别包括以下内容：

（1）建设期HSE管理主要包括良好的工程（高产、节水、节能）设计、安全、健康与环境保护设施的同时设计、同时施工和同时投入使用，安全、绿色施工等；

（2）运营期HSE管理主要包括：HSE组织机构的建立及职责的确定、文件的编写、风险的识别和管理、应急措施的建立、人员的培训、HSE管理体系的运行及保持、清洁生产等；

（3）退役期HSE管理主要考虑油区退役的安全与环境影响。

油田开发建设及其相关辅助性设施对环境主要影响是建设期的各种施工作业活动和运行期的风险事故。为最大限度地减轻油田生产对区域内空气环境、水环境及生态环境的影响，减少事故的发生，以确保油田安全运行，必须建立科学有效的环境管理体制，制定详细周密的环境保护管理计划。

### 8.1.1组织机构

本工程环境管理工作由安达市庆新油田开发有限责任公司负责。在项目建设期引入环境监理制度，推行环保监理和检查制度。由大安达市庆新油田开发有限责任公司施工业务主管部门对油田建设环境保护工作进行全过程监控，对环境保护措施强制推行，控制施工阶段的环境污染和生态破坏。施工期除设置1名专职环保员外，还应根据现场实际情况，建立健全相应的二级HSE管理网络，在油田已有HSE指挥部的基础上，分别配备数名HSE现场监督人员。分别配备协调员，实行逐级负责制

### 8.1.2规章制度

油田环保工作必须严格执行国家、黑龙江省的环保法律法规，同时还应制定相应的环境管理规章制度，环保法规及油田内部的各种环境管理规章制度应下发到相应人员，并组织有关人员学习和贯彻执行，以确保环境管理工作的顺利进行。相关法规和规章制度详见表8.1-1。

表8.1-1                   环保法规和规章制度一览表

| 序号 | 规章名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家、省市级的相关环保法律法规 | 国家、省市颁发的环境保护法律、法规。 |
| 2 | 油田公司制定的相关环保法律法规 | 油田公司的环境管理规定及环境管理规章制度（或环境保护条例及事故预案）。 |
| 3 | 环保技术规程及标准 | 各级有关环境管理的技术规程、标准，主要包括：国家及省市颁布的相关污染物排放控制标准；油田公司及厂矿等各级单位制定的生产工艺、设备的环境技术管理规程，环境保护设备的操作规程等。 |
| 4 | 环境保护责任制 | 公司各类人员环境保护工作范围，应负的责任以及相应的权力。 |
| 5 | 三废管理制度 | 包括油田开发建设期及生产运行期废水、废气、废渣及噪声等方面的管理制度：在油田投入正常生产过程后，三废管理制度主要应包括油田正常运行过程中对含油污泥、含油污水及挥发烃的治理（回收及利用）等方面的管理制度。 |
| 6 | 生态保护管理制度 | 主要包括油田建设期井场、场站、道路和管道的建设过程对区域内生态环境产生的影响后所做出的恢复计划及生态补偿措施等；在油田进入正常生产运行期后，生态保护制度主要包括油田生产过程中所进行的油井作业过程，同时包括在生产过程中对于一些突发事故可能对周围生态环境产生的影响而制定的生态恢复计划和补偿措施等内容。 |
| 7 | 事故管理预案 | 明确油田开发建设过程中的诸如油水井作业、集油管道所可能存在的突发事故的预防管理措施。 |

### 8.1.3管理措施

（1）最高领导层将HSE管理放在与企业生产和经营管理同等重要的位置上；

（2）公司员工时刻将HSE责任放在心中；

（3）制定和落实一岗一责制；

（4）加强生产技术及HSE教育和培训；

（5）做好现场审核和整改；

（6）奖优罚劣，持续改进HSE表现。

8.2环境监控

### 8.2.1环境监控实施计划

由安达市庆新油田开发有限责任公司安全环保部对油田建设环境保护工作进行全过程监控，对环境保护措施强制推行，以加强设计和施工阶段的环境管理，控制施工阶段的环境污染和生态破坏；同时在日常生产管理过程中对相应的环境管理机构、人员及环境管理制度必须切实落实和执行。尤其在建设施工期，除设置油田专职环保员一名外，还应根据现场实际情况，建立健全相应的二级HSE管理网络，在油田已有HSE指挥部的基础上，分别配备数名HSE现场监督人员。分别配备协调员，实行逐级负责制。

HSE机构在环境管理上的主要任务包括；负责制定本油田施工作业的环境管理方案，制定发生事故的应急计划，监督各项环保措施的落实及环保工程的检查和预验收，负责协调与地方环保、水利、土地等部门的关系以及负责有关环保文件、技术资料的收集建档等。

### 8.2.2环境管理工作的重点

工程投产运行后，油田环境管理工作由安达市庆新油田开发有限责任公司安全环保部负责，在油田生产运行期，环境管理除抓好日常站场各种环保设施的运行、维护等工作外，工作重点应针对油气集输生产和管理情况及油井作业过程管理、场站事故、集输管线破裂后油水泄漏等事故的预防和处理上。为此，必须制定相应的事故预防措施、事故应急措施以及恢复补偿措施等。正常油气集输过程中的检查重点为油井及集输管道。油井主要检查现场原油泄漏情况和油井环境维护状况，如抽油机有无泄漏及油井井场是否平整干净，有无落地油等。集输管道的监控内容为管道运营是否正常，是否有穿孔等潜在危害存在，以杜绝原油泄漏。井下作业工艺过程检查应包括井下作业中的设备器材的搬迁、工前准备、井下作业施工和完工的全过程。

### 8.2.3环境管理人员的基本职责

（1）协助有关环保部门进行环境保护设施的竣工验收工作；

（2）定期进行环保安全检查和召开有关会议；

（3）对领导和职工特别是兼职环保人员进行环保安全方面的培训；

（4）制定各种可能发生事故的应急计划，定期进行演练；配备各种必要的维护、抢修器材和设备，保证在发生事故时能及时到位；

（5）主管环保的人员应参加生产调度和管理工作会议，针对生产运行中存在的环境问题，向公司领导和生产部门提出建议和技术处理措施

### 8.2.4环境监控基本内容

为了油田开发区域内环境的持续改进，对油田开发建设的各项活动进行全过程、全方位的监控。包括井场、场站建设及相应配套设施建设，以及油田正常生产情况下的相应作业施工建设等过程。油田运营期的环境监控主要是采油、井下作业和原油集输过程中的环境保护措施执行情况。日常监控主要由本站的环保员组织定期进行，由上级部门核查。核查采用检查现场、检查记录、与员工座谈等形式进行；检查和核查应形成记录。

8.3本工程污染源排放清单

本项目施工期污染物排放清单见表8.3-1。

表8.3-1                     施工期污染物排放清单

| 序号 | 污染物种类 | 污染物名称 | 主要污染因子 | 排放量 | 控制措施及去向 | 排放管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 扬尘 | 颗粒物 | / | 排入大气 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求 |
| 2 | 废水 | 生活污水（76.8t） | COD | 300mg/L，0.023t | 施工人员产生的生活污水排入本项目场站及阀组间内已建防渗旱厕，定期进行清掏堆肥 | 排入已建阀组间防渗旱厕，不外排 |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L，0.0115t |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0019t |  |  |
|  |  |  | SS | 250mg/L，0.019t |  |  |
|  |  | 试压废水（49.65t） | SS | 400mg/L，0.02t | 进入集输系统后最终输至卫一联污水处理站处理后回注油层，不外排 | 进入卫一联污水处理站，不外排 |
| 3 | 固废 | 施工垃圾 | / | 0.48t | 送至工业固废填埋场 | 送至工业固废填埋场，不外排 |
|  |  | 生活垃圾 | / | 1.6t | 由环卫部门拉运至生活垃圾综合处理厂进行处理 | 拉运至生活垃圾综合处理厂，不外排 |
| 4 | 噪声 | 机械噪声 | 噪声 | 60~110 dB （A） | 排入周围环境 | 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） 要求 |

本项目运营期污染物排放清单见表8.3-2

表8.3-2                    运营期污染物排放清单

| 序号 | 污染物种类 | 污染物 | 主要污染因子 | 排放量 | 控制措施及去向 | 排放管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 烃类气体 | 非甲烷烃 | 32.32t/a | 排入大气 | 满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中5.9中4.0mg/m3规定要求 |
|  |  | 燃烧烟气 | SO2 | 0.0258t/a |  | 符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1中在用燃气锅炉要求 |
|  |  |  | NOx | 0.134t/a |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.0189t/a |  |  |
| 2 | 废水 | 油田采出水 | 石油类 | 38726.5t/a | 送至卫一联污水处理站处理 | 处理后的污水满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SY DQ0639-2015） 要求，“含油量≤8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L、粒径中值≤2μm”后，回注油层 |
|  |  | 作业污水 | 石油类、悬浮物 | 1260m3/a |  |  |
|  |  | 洗井污水 | 石油类、悬浮物 | 1200t/a |  |  |
| 3 | 固废 | 油泥 | 石油类 | 0.684t/a | 统一收集至危险废物暂存点，定期委托资质单位安达市先锋化工有限公司处理 | 符合《油田含油污泥综合利用污染控制标准》（DB 23/T1413-2010）要求 |
|  |  | 落地油 | 石油类 | 1.17t/a |  |  |
|  |  | 废防渗布 | 石油类 | 0.58t/a | 委托有资质单位进行处理 | 不外排 |
| 4 | 噪声 | 机械噪声和运输车辆噪声 | 噪声 | 55~75 dB（A） | 排入周围环境 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准 |

8.4 总量控制

本工程新增SO2排放量0.0131t/a、NOx 排放量0.049t/a、颗粒物排放量0.00656t/a及非甲烷烃排放量12.9t/a，建议按实际排放总量进行控制。

表8.4-1    本工程污染物排放总量一览表

| 序号 | 污染物 | 核定排放量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物（t/a） | 0.0189 |
| 2 | NOX（t/a） | 0.134 |
| 3 | SO2（t/a） | 0.0258 |
| 4 | VOCS（t/a） | 32.32 |

8.5施工期环境管理与监测计划

### 8.5.1加强工程承包方管理

要与具有相关资质的施工作业单位签定《工程服务安全生产合同》，执行HSE管理体系，对项目实施HSE立卷管理，并按其内容执行。针对工程的承包方，应加强环境管理，制定出严格的环保管理制度：

（1）在承包方的选择上应优先选择那些环保管理水平高、环保业绩好的单位；

（2）在承包合同中应明确有关环境保护条款，如环境保护目标，采取的水、气、声和生态保护措施等，将环保工作的好坏作为工程验收的标准之一；

（3）各分承包方应按照项目部的环境管理制度要求，建立相应的环境管理机构，明确环保管理人员，明确人员职责等；

（4）各分承包方在施工之前，编制详细的“环境管理方案”，并连同施工计划一起呈报项目经理部以及有关的环保部门，批准后方可以开工。

### 8.5.2注重人员培训

施工作业之前必须对全体施工人员进行环保知识、意识和能力的培训，其中环保能力的培训主要包括：保护生态环境的规定；减少和收集、处理固体废物的方法；管理、存放及处理危险品的方法等，此外，人员培训的内容还包括有国家的法规和规章制度，主要为国家及当地政府的环境保护法律、法规等。

### 8.5.3施工期环境监测计划

施工期的环境监测可包括对作业场所的控制监测和事故发生后的影响监测。主要监测对象有土壤、植被、施工作业废气、废水和噪声等。对作业场所的控制监测根据当地具体情况、当地环保部门要求等情况而定。

8.6运营期环境管理与监测计划

### 8.6.1运营期环境管理

（1）进行环境监测，掌握污染现状；

（2）定时定点监测周围环境，及时掌握环境状况的资料，促进环境管理的深入和污染治理的落实；

（3）落实环境管理制度；

（4）制定环保经济责任考核制度，提高各部门对环境保护的责任感；

（5）强化专业人员培训。

### 8.6.2运营期环境监测计划

本工程生产运行期需要进行的环境监测任务委托取得相关资质的地方环境监测单位进行。环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。

施工期主要是对施工场界的噪声、扬尘等进行一次性监测，发生事故时对周围的空气、土壤等进行监测。运行期根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，结合油田运行期环境污染的特点，主要针对油田污染物排放、油田开发区生态恢复情况、事故等制定监测计划，包括污染源监测计划、环境质量监测计划及生态调查方案，具体见下表：

表8.6-1                     运营期污染源监测计划表

| 序号 | 监测内容 | 监测（检查）项目 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下水 | 石油类、挥发性酚类 | 区域上游设立1口跟踪监测井（计家店水井，46.18546，125.05479），区域内设置2口跟踪监测井（刘大草房水井，46.11476，125.01557；作业二区水源井，46.16681，124.93909）， 区域下游设置1口跟踪监测井（跟踪监测井1，46.15692，124.91798） | 1次/年 |
| 2 | 大气 | 非甲烷总烃 | 油井井场及依托站场厂界外 | 1次/半年 |
|  |  |  | 油井井场及依托站场占地范围内 | 1次/半年 |
|  |  | SO2、NOx、颗粒物 | 卫一转油站、卫一联转油脱水站加热炉 | 依托现有监测计划 |
| 3 | 土壤 | pH、石油烃 | 卫1-50-16井场内、卫2-37-24井场内、卫2-181-11井场 | 1次/3年 |
| 4 | 事故监测 | 空气：非甲烷总烃 | 事故发生地污染物浓度的最大处 | 事故发生24小时内 |
|  |  |  | 事故发生地最近的居民居住区或其他敏感区 |  |
|  |  |  | 事故发生地的下风向 |  |
|  |  |  | 事故发生地上风向对照点 |  |
|  |  | 土壤：石油烃 | 事故发生地受污染的区域 |  |
|  |  |  | 对照点 |  |
|  |  | 地下水：石油类 | 事故发生地中心周围的水井 |  |
|  |  |  | 事故发生地上游对照点 |  |

### 8.6.3 排污许可管理

本项目的排污口设置必须符合环境监理部门对排污口的规范化的要求，根据《环境保护图形标志—排放口(源)》（GB 15562.1-1995）、《排污口规范化整治技术要求》（环监[1996]470号）、《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办[2003]95号）规范、标准要求等设置。

（1）废气排放口：废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，锅炉的烟囱或烟道应设置永久采样孔，并安装采样监测平台，其采样口由授权的环境监察支队和环境监测中心站共同确认。

（2）固定噪声排放源：按规定对固定噪声进行治理，并在边界噪声敏感点、且对外界影响最大处设置标志牌。

（3）固体废物贮存(处置)场：对各种固体废物应分别收集、贮存和运输，设置专用堆放场所，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。

（4）设置标志牌要求

环境保护图形标志由国家环保局统一定点制作，并由市环境监理部门根据企业排污情况统一向国家环保局订购。企业排污口分布图由市环境监察支队统一订制。排放一般污染物口(源)，设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告标志牌。

标志牌设置位置在排污口(采样口)附近且醒目处，高度为标志牌上端离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。

9环境影响评价结论

9.1建设项目概况

本工程位于绥化市安达市昌德镇北部后五家村、梁大草房周边区域。工程内容为地面产能部署油水井45口，其中油井35口（全部为新钻井，其中包括11口捞油井），注水井10口（新钻5口，油转注5口），共形成6座平台及20口单井，新建单井集油掺水管道16.38km，新建注水管线7.43km，新建及维修通井路8.65km，建设产能2.28×104t/a；。新增永久占地2.793hm2，临时占地19hm2。总投资3205万元，其中环保投资135.2万元。

9.2环境质量现状

### 9.2.1空气环境质量现状

根据2019年《黑龙江省生态环境状况公报》，项目所在区域除PM2.5外，各污染物平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准的要求。项目位于不达标区，绥化市人民政府已印发了《绥化市生态环境保护“十三五”规划》等一系列政策制度并组织实施；采取强化燃煤污染治理、加强工业污染源防治、加强机动车环保管理、严防城乡面源污染等各项大气污染防治措施，以提高区域大气环境质量；根据补充监测可知，区域环境空气非甲烷总烃的评价指数均小于1，满足《大气污染物综合排放标准详解》标准要求，区域内大气环境质量较好，未受油田开发影响。

### 9.2.2地下水环境质量现状

根据地下水环境质量现状计算结果可知，区域地下水质量除锰外均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。本项目特征污染物石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准，说明本项目附近地下水未受到油田开发的影响。

### 9.2.3声环境质量现状

通过与标准值对比，工程所在区域井场、场站声环境现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求；村屯满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求。声环境现状良好。

### 9.2.4土壤环境质量现状

评价区域内拟建区块处土壤环境质量较好，没有出现超标情况。根据土壤环境质量标准的划分原则，评价区域内的建设用地中各项目指标能够满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）标准限值，占地范围外满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准限值。因此该区域土壤环境质量状况良好。

### 9.2.5生态环境现状

该区生态系统是以石油开采为主的人工生态系统为主，兼有农田和草地等生态系统。由于本区位于油田开发老区，人类活动频繁，使该系统内植被覆盖度降低。

9.3主要环境影响

### 9.3.1空气环境影响评价

施工场地的废气主要是施工扬尘、地面工程施工车辆尾气。通过施工场地围挡、设置料棚，井场洒水抑尘、表土及建材堆放设置挡风板、覆遮盖材料，施工运输车辆采取密闭措施或加盖防尘布、控制车速等措施，施工场界颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。

运营期废气主要有依托的场站加热装置产生的燃烧烟气，油井采油过程中产生的无组织挥发烃类气体，通过加热装置采用清洁能源，采用密闭集油工艺流程、定期对装置进行检查，确保装置无孔洞、缝隙、浮顶边缘密封且始终漂浮于原油表面、呼吸阀和自动通气阀等的密封性保持良好等措施，加热装置排气筒排放的燃烧烟气能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中在用锅炉（燃气锅炉）的标准要求，厂内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)要求，厂界外非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）中企业边界污染物控制要求，对周边环境影响较小，基本不会改变区域现有环境空气质量。

### 9.3.2地下水环境影响评价

施工期废水为施工人员的生活污水、废压裂液和管线试压废水。施工期生活污水依托附近场站及阀组间，施工结束后及时清掏；管线试压废水运至卫一联污水处理站处理后回注地下，不外排。运营期产生的废水主要为修井作业污水、油田采出液中分离的采油废水，上述废水均依托卫一联污水处理站处理，满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）限值要求，“含油量≤8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L、悬浮物颗粒粒径中值≤2μm”标准后回注地下，不外排至外环境，且在作业过程采取铺设防渗布等各项环境保护措施落实到位情况下对地下水环境影响较小；事故状态下在各项地下水污染防控措施及应急措施落实到位的情况下，对地下水环境影响较小。

### 9.3.3地表水环境影响评价

本工程产生的种类废水均进行了妥善处理，不排入地表水体，不会对地表水环境产生影响。

### 9.3.4声环境影响评价

工程产生施工期噪声主要为施工机械噪声，通过采用低噪声设备、合理安排车辆行驶路线措施，降低对声敏感点的影响，施工噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求；运营期噪声主要为抽油机、依托场站各类机泵产生的噪声，运行期噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，同时对声环境的影响较小，本项目对周围环境产生的影响可以被接受。

### 9.3.5固体废弃物环境影响分析

本工程对施工期和运行期产生的各类固体废弃物均进行了合理的处置，能够实现固废的减量化、资源化和无害化，对环境影响较小。

### 9.3.6生态环境影响评价

工程对生态环境的影响主要表现在工程占地和施工活动影响土壤环境质量以及植物的产量，但由于工程大多属于临时占地，只要工程在施工中做到尽量缩小影响范围，受影响的土壤、植被在工程结束后就能够在较短的时间内恢复到原有植被覆盖率，项目占地主要为基本农田，临时占地恢复也可在征地过程中给予农民一定的费用补偿，由农民自行进行土地恢复，永久占地占用基本农田按照“占多少、垦多少”的原则，补充数量和质量相当的基本农田，采取相关防治措施后，工程对生态环境的影响较小。

### 9.3.7土壤环境影响评价

土壤环境质量现状监测结果表明，各监测点土壤监测因子指标满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值标准；在认真落实土壤环境保护措施，强化环境管理，严格控制和消除土壤污染源。严防因“三废”处理不合理或处置措施不当对土壤污染时事件发生，正常状况下，工程建设不会对土壤环境产生不良影响。在严格落实本报告提出的污染防治措施的前提下，项目对土壤环境的影响较小，从土壤环境要素考虑本项目可行。

### 9.3.8环境风险分析

本工程的主要环境风险是物料泄漏和火灾爆炸，对区域内的大气环境、地表水环境、地下水环境和生态环境有潜在危害性。在工程采取一系列风险防范措施、应急措施和建立环境风险防控体系后，原油泄漏和火灾爆炸影响可控，可以降低事故的发生率和事故情况下对周围环境的影响。

9.4 环境影响经济损益分析结论

该项目的建设，为确保大庆油田的可持续发展、建设百年油田提供了强有力的保证，对保障我国石油供应、发展我国石油化工、繁荣经济、促进改革和社会发展，都将发挥重要的作用。同时，该项目的建设还可以提高项目所在地的税收、增加就业机会、带动当地第三产业的发展，提高当地的生活水平，实现当地经济环境的协调发展。

9.6环境管理与监测计划

施工期的环境监测包括对作业场所的控制监测和事故发生后的影响监测。主要监测对象有土壤、植被、施工作业废气、废水等。项目生产运行期需要进行的环境监测任务委托取得相关资质的地方环境监测站进行。环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法。根据油田运行期环境污染的特点，环境监测计划主要针对油田污染物排放、油田开发区生态恢复情况、事故而制定。环境监测计划包括污染源监测、环境质量监测和生态监测等。

9.7综合结论

本项目符合国家产业政策和区域发展规划，工程贯彻清洁生产的原则，所采用的工艺技术成熟可靠，施工期和运行期各项污染物能够做到达标排放，各项污染物的环境影响可接受，在采取生态减缓与恢复措施后其生态破坏可降至最低，环境风险可以接受；各类固体废物均能安全处置；项目在施工期和运行期应严格执行国家和黑龙江省的环境保护要求，在切实落实环境影响报告表所确定的各项环保措施，满足各项环保措施于与主体工程同时设计、同时施工、同时投运的前提下，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。